EKO-LOG s.c.

LOGISTYKA DORADZTWO ZARZĄDZANIE

ul. Forteczna 12 61-362 Poznań

- tel\fax (61) 871 06 49

e-mail: eko-log@pf.pl

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA

GMINY KLESZCZEWO

Wykonał zespół:

mgr Jakub Smakulski (kierownik projektu)

inż. Katarzyna Walkowiak

Anna Grabowska

mgr Marcin Garbiec

Poznań, czerwiec 2004 r.

| Spis treści |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie | 5 |
| 2 | Podstawa wykonania opracowania | 5 |
| 3 | Cel i zakres opracowania | 5 |
| 3.1 | Terminologia | 6 |
| 4 | Charakterystyka Gminy Kleszczewo | 8 |
| 4.1 | Położenie geograficzne i administracyjne | 8 |
| 4.2 | Ukształtowanie i geomorfologia terenu | 8 |
| 4.3 | Budowa geologiczna | 8 |
| 4.4 | Wody powierzchniowe i podziemne | 9 |
| 4.5 | Warunki glebowe | 10 |
| 4.6 | Warunki klimatyczne | 11 |
| 4.7 | Obszary chronione | 11 |
| 4.8 | Uwarunkowania demograficzne | 12 |
| 4.9 | Środowisko gospodarcze | 12 |
| 5 | Stan gospodarki odpadami w Gminie Kleszczewo | 13 |
| 5.1 | Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych | 13 |
| 5.2 | Ilość i źródła powstawania pozostałych odpadów | 17 |
| 5.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport) | 18 |
| 5.4 | Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym | 20 |
| 5.5 | Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami | 23 |
| 6 | Prognozy wytwarzania odpadów na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2004-2010 | 24 |
| 6.1 | Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych | 24 |
| 6.2 | Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2010 | 24 |
| 6.3 | Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2010 | 27 |
| 7 | Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami | 32 |
| 7.1 | Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami | 32 |
| 7.1.1 | Gospodarka odpadami w założeniach II Polityki Ekologicznej Państwa | 32 |
| 7.1.2 | Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 | 33 |
| 7.1.3 | Gospodarka odpadami w narodowej strategii ochrony środowiska | 34 |
| 7.1.4 | Krajowy Plan Gospodarki Odpadami | 35 |
| 7.2 | Polityka i strategia Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki odpadami | 37 |
| 7.2.1 | Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego | 37 |
| 7.2.2 | Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego | 38 |
| 7.3 | Polityka i strategia Powiatu Poznańskiego w zakresie gospodarki odpadami | 40 |
| 7.3.1 | Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Poznańskiego | 40 |
| 7.4 | Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami wraz z projektami zmian | 41 |
| 8 | Cele przewidziane do realizacji w gospodarcze odpadami na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2004-2010 | 44 |
| 8.1 | Cele krótkookresowe 2004-2006 | 44 |
| 8.2 | Cele średniookresowe 2007-2010 | 45 |
| 9 | Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Kleszczewo | 46 |
| 9.1 | Proponowany system gospodarki odpadami na terenie Gminy Kleszczewo | 46 |
| 9.1.1 | Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów | 46 |
| 9.1.2 | Zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 47 |
| 9.1.3 | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 48 |
| 9.1.4 | Zbiórka gruzu budowlanego | 48 |
| 9.1.5 | Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 48 |
| 9.1.6 | Odpady zawierające azbest | 49 |
| 9.1.7 | Wyeksploatowane pojazdy | 49 |
| 9.1.8 | Zużyte opony | 49 |
| 9.1.9 | Oleje przepracowane (zużyte) | 50 |
| 9.1.10 | Proponowany system zbiórki odpadów z innych źródeł | 50 |
| 9.2 | Proponowane rozwiązania techniczno-organizacyjne dla projektowanego systemu | 50 |
| 9.3 | Harmonogram i przebieg realizacji zaproponowanego systemu gospodarki odpadami | 50 |
| 10 | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami | 51 |
| 10.1 | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym | 51 |
| 10.1.1 | Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji | 52 |
| 10.1.2 | Odpady wielkogabarytowe | 53 |
| 10.1.3 | Odpady opakowaniowe | 53 |
| 10.1.4 | Odpady budowlane | 55 |
| 10.1.5 | Odpady niebezpieczne | 55 |
| 10.2 | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 56 |
| 11 | Zadania inwestycyjne o pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla Gminy Kleszczewo wraz z harmonogramem realizacji w latach 2004-2010 | 58 |
| 12 | Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami | 61 |
| 13 | Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w Planie Gospodarki Odpadami | 64 |
| 13.1 | Źródła pozyskiwania funduszy | 64 |
| 13.2 | Zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych | 65 |
| 13.3 | Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo | 80 |
| 14 | System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów | 84 |
| 15 | Wnioski z analizy oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo na środowisko | 87 |
| 16 | Streszczenie w języku niespecjalistycznym | 88 |
| 17 | Spis tabel | 89 |
| 18 | Bibliografia | 91 |

1. Wprowadzenie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami). Zgodnie z art. 14-16 wskazanej ustawy wprowadzony został obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo stanowi jeden z elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami w  Polsce.

2. Podstawa wykonania opracowania

Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa Nr 2222/13/04 z dnia 12 maj 2004 roku zawarta pomiędzy Gminą Kleszczewo a firmą EKO-LOG Logistyka Doradztwo Zarządzanie spółka cywilna w Poznaniu.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo” jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia systemu gospodarowania odpadami zgodnego z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Plan Gospodarki Odpadami obejmuje:

  - analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

  - prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

  - działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

  - koncepcję systemu gospodarki odpadami,

  - instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu,

  - program promocji i informacji zamierzonych celów,

  - oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

  - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

  - analizę oddziaływania projektu na środowisko.

Wyżej wymienione zagadnienia zostały uwzględnione w poszczególnych częściach opracowania, przy uwzględnieniu charakterystyki oraz specyfiki Gminy Kleszczewo.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

- Polityce Ekologicznej Państwa,

- Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego,

- Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poznańskiego,

- Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo uwzględnia wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych i przywożonych na teren gminy (odpady komunalne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady inne niż niebezpieczne, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, odpady w postaci wraków samochodowych oraz opon, odpady medyczne i weterynaryjne, odpady w postaci oleju przepracowanego, baterii i akumulatorów).

3.1 Terminologia

Aby ułatwić sposób zapoznawania się z treścią Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo stosować będziemy następujące pojęcia:

odpad - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

odpad niebezpieczny – odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach; odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach.

odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

magazynowanie odpadów – czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów

odzysk odpadów – wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

recykling odpadów - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii

wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

zbieranie odpadów - to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Jednostki

Mg – tona

kg/M/r - kilogram na jednego mieszkańca w ciągu roku

4. Charakterystyka Gminy Kleszczewo

4.1 Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego, przy południowo-wschodniej granicy miasta Poznania. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego teren w/w gminy leży na obszarze monotonnej Równiny Wrzesińskiej – mezoregionie należącym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego.

4.2 Ukształtowanie i geomorfologia terenu

Ukształtowanie powierzchni terenu jest mało zróżnicowane. Jedynie zachodni skraj gminy charakteryzuje pewne urozmaicenie, co powoduje, że różnice wysokości nieco przekraczają 30 m. Krajobraz gminy tworzą:

- wysoczyzna morenowa płaska, o spadkach 0-3%, wyniesiona od około 80 m n. p. m. (w południowej jej fragmencie);

- wysoczyzna morenowa falista, o spadkach 3-6%, zajmująca niewielki fragment wschodniej części gminy;

- dolina Michałówki, rynna subglacjalna o orientacji N-S, z mało czytelnym systemem powierzchni terasowych oraz silnie nachylonymi zboczami o spadkach dochodzących do około 10-15%;

- doliny erozyjno-denudacyjne.

  - Budowa geologiczna

Obszar gminy Kleszczewo leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Głębokie podłoże tworzy tzw. Platforma paleozoiczna, na której zalega pokrywa mezozoiczna skał osadowych z okresu triasu, jury i kredy. Przykrywający w/w formacje geologiczne trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu o łącznej miąższości rzędu 100-140 m. Strop podłoża podczwartorzędowego, wykształconego w postaci iłów plioceńskich znajduje się rzędnej 30-40 m n. p. m. Utwory czwartorzędowe związane są z akumulacją działalnością lodowca oraz erozyjną i akumulacyjną działalnością wód lodowcowych w  okresach glacjalnych i rzecznych w okresach interglacjalnych. Utworu zlodowacenia południowopolskiego występują sporadycznie. Interglacjał mazowiecki stanowią piaszczystożwirowe osady dolin rzecznych, z których największą jest wielkopolska dolina kopalna (o szerokości ca 3,5-20 km). Zlodowacenie środkowopolskie reprezentuje jeden, lokalnie dwa poziomy glin morenowych o miąższości rzędu 5-10 m. Od powierzchni terenu zalega kilku – kilkunastometrowa warstwa glin zwałowych z okresu zlodowacenia bałtyckiego, rozdzielona przez zmiennej miąższości osady wód płynących. Utwory holoceńskie odznaczają się niewielką kilkunasto – kilkudziesięciocentymetrową miąższością i z reguły reprezentowane są piaski próchniczne, rzadziej namuły organiczne.

Warunki gruntowe są mało urozmaicone. W podłożu rozległych obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują: gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z około 1-2 metrową warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych w strefie występowania wody gruntowej), lokalnie tylko przykryte cienką warstwą piasków. Wyjątkiem jest rynna rzeki Michałówki w zachodniej części gminy, gdzie miąższość osadów piaszczysto-żwirowych jest większa, rzędu kilku metrów. Dno rynny oraz licznych rozcięć erozyjno – denudacyjnych powierzchni wysoczyznowej wyścielają luźne piaski próchniczne i namuły organiczne.

  - Wody powierzchniowe i podziemne

Obszar gminy położony jest w zasięgu zlewni Kopli (klasa czystości non) i jej dopływów: Michałówki i Męciny stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Warty, a w południowo – wschodniej części obszar gminy jest w zasięgu zlewni Średzkiej Strugi. Zasoby wód w tych ciekach są niewielkie, największe przepływy występują w okresie jesienno – zimowym, przy minimalnym w okresach letnich.

Rzeka Kopla (Kopel) stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Warty, uchodzący do niej w 254,6 km, w pobliżu południowej granicy miasta Poznania. Jej długość wynosi 30,2 km i powierzchni zlewni 386,8 km2. Pod względem administracyjnym zlewnia rzeki Kopli stanowi w powiecie poznańskim fragment gminy Kórnik, Mosina, Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. W sytuacji głównie rolniczego wykorzystywania zlewni oczekiwać należy zwiększonej ilości substancji biogennych i organicznych w wodach powierzchniowych.

Spośród oznaczonych wskaźników zanieczyszczenia jedynie odczyn pH, oraz stężenie sodu, detergentów anionowych orz niektóre metale ciężkie spełniały normy I klasy. Na negatywną ocenę jakości wód w ujściowym odcinku rzeki Kopli wpływ miały wysokie stężenia substancji biogennych, metali – cynku, miedzi i ołowiu oraz stan sanitarny. Stężenia wskaźników w pozostałych wydzielonych grupach uzyskiwały stężenia na poziomie II/III klasy czystości.

Zasoby wód podziemnych w rejonie Kleszczewa należą do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o reżimie wysokiej ochrony (OWO), tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK).

Wody piętra czwartorzędowego występują w kilku poziomach:

- gruntowym,

- międzyglinowy środkowy (poziom WDK),

- podglinowy (międzyglinowy dolny, o znikomym znaczeniu gospodarczym).

W utworach trzeciorzędowych występują dwa poziomy wodonośne:

- oligoceński,

- mioceński.

  - Warunki glebowe

Warunki glebowe  gminy należą do  jednych z najlepszych w województwie. Ogólny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej, według klasyfikacji Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznastwa (IUNiG) w Puławach wynosi 81,2 pkt., przy średniej krajowej 66,6 pkt.

Grunty orane zajmują blisko 90% ogólnej powierzchnie gminy i w połowie zajęte są przez gleby wysokich klas bonitacyjnych kl. II-IIIb, a uzupełnione glebami kl. IVa zajmują ponad 80% areału gruntów ornych. Przeważają gleby brunatne właściwe i bielicowe (lokalnie w sąsiedztwie dolin cieków czarne ziemie) wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych lub lekkich na glinie, kompleksów pszennych: bardzo dobrego (1) i dobrego (2) oraz pszenno-żytniego (4). Uzupełnieniem są gleby brunatne wyługowane i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich lub nawet słobogliniastych na glinie, w przewadze kl. IVa kompleksu żytniego dobrego (5), znacznie rzadziej w kl. IVb lub nawet V kompleksu żytniego słabego (6). Na terenach niżej położonych lub charakteryzujących się nadmiernym uwilgotnieniem występują gleby kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8) lub słabego (9). zajmują one jednak niespełna 3% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Jeszcze mniejszy jest udział słabych gleb napiaskowych kl. VI (1,1%) kompleksu żytniego bardzo słabego.

Mało zróżnicowane są też gleby (czarne ziemie właściwe i zdegradowane, gleby murszowo-mineralne i murszowate, itp.) w dolinach cieków, zajęte przez średnie bądź słabe użytki zielone. Z uwagi na ich niewielki udział (3,4%), a jednocześnie pełnione funkcje przyrodniczo – ekologiczne, tereny te zasługują na szczególną ochronę.

  - Warunki klimatyczne

Klimat gminy związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego.

Amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce, wiosna i lato wczesne oraz długie, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni.

Roczną sumę opadów określa się na mniej więcej 500 – 550 mm. Podobnie jak na większości terytorium kraju, również w rejonie Kleszczowa przeważają wiatry zachodnie.

Średnia miesięczna temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11- stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).

W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy użytkowanymi rolniczo obszarami wysoczyzny morenowej, a wilgotnymi, z zajętymi przez użytki zielone rynnami subglacjalnymi i dolinami większych cieków (Kopli, Michałówki, Strugi Średzkiej). Te pierwsze charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem. Mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzeniem wyróżniają się dna większych obniżeń dolinnych.

  - Obszary chronione

W gminie Kleszczewo ochronie konserwatorskiej podlegają:

- krajobrazowe parki podworskie we wsiach: Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krerowo, Nagradowice, Poklatki, Śródka i Tulce.

- pomniki przyrody ożywionej (dwa drzewa w Śródce: kasztanowiec zwyczajny i klon)

  - Uwarunkowania demograficzne

Stan ludności gminy Kleszczewo w 2003 r wynosił 4.757 osób. Liczba ludności charakteryzuje się tendencją wzrostową, szczególnie w takich miejscowościach jak: Kleszczewo i Tulce. W perspektywie 2010 r przewidywany wzrost liczby mieszkańców wyniesie 100%.

  - Środowisko gospodarcze

W gminie zarejestrowanych jest 286 podmiotów gospodarczych. Dominują firmy małe i średniej wielkości. Najwyraźniej odnotowują swoją obecność na terenie gminy, firmy handlowe, zakłady produkcji odzieży oraz materiałów i urządzeń instalacyjnych. Władze gminy preferują inwestycje nieuciążliwe ekologicznie, o umiarkowanej koncentracji zabudowań produkcyjno-handlowych.

- Stan gospodarki odpadami w Gminie Kleszczewo

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie Gminy Kleszczewo opisano na podstawie udostępnionej dokumentacji z Urzędu Miasta i Gminy Kleszczewo. Informacje przydatne w opisie stanu gospodarki odpadami pobierane również były z wojewódzkiej bazy danych oraz z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Uzupełnieniem pobranych danych były wywiady oraz wizje lokalne przeprowadzone w zakładach działających na terenie Gminy Kleszczewo. Uzupełniającym źródłem danych były informacje pozyskane z niestandaryzowanych wywiadów środowiskowych.

Obecnie gmina Kleszczewo korzysta z nowoczesnego międzygminnego składowiska w Rabowicach (gmina Swarzędz), które z pełnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem technicznym powinno zaspokoić jej potrzeby. Zasięg obsługi wysypiska obejmuje również gminy Swarzędz i Kostrzyn Wlkp.

Odpady stałe, powstające w wyniku działalności gospodarczej i odpady bytowe z całej gminy, przed składowaniem na wysypisku śmieci winny zostać poddane segregacji, celem odzyskania możliwie licznych surowców wtórnych tj. papieru, szkła, metali i tworzyw. Pozostała część odpadów powinna być kompostowana.

5.1 Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

Odpady komunalne charakteryzujemy jako: “odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Za główne miejsca, gdzie są wytwarzane odpady komunalne uważa się:

  - gospodarstwa domowe,

  - zakłady pracy (w wyniku funkcjonowania pracowników),

  - jednostki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy),

Przyjmuje się, że odpady komunalne z terenu gminy mogą posiadać następujący skład morfologiczny:

Tabela nr 1 Szacunkowy skład odpadów komunalnych na terenach gmin wiejskich

| Frakcja | Udział w masie |
| --- | --- |
| Odpady organiczne | 7% |
| Papier i tektura | 18% |
| Tworzywa sztuczne | 10% |
| Szkło | 28% |
| Frakcja drobna (0-10 mm) | 9% |
| Żelazo i inne metale | 11% |
| Pozostałe odpady palne | 8% |
| Pozostałe odpady niepalne | 9% |
| RAZEM | 100% |

Na podstawie Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo środowiska 2002 r.

Morfologii odpadów komunalnych pochodzących z zakładów pracy nie da się w jednoznaczny sposób określić. Bardzo częstym przypadkiem, rzec można, że nawet regułą, jest “ukrywanie” rzeczywiście wytwarzanych odpadów jako odpady komunalne. Zakres wiedzy osób zarządzających w przedsiębiorstwach (nie jest to regułą) na temat selektywnej zbiórki odpadów ogranicza się tylko do oddzielania od odpadów komunalnych tylko tzw. surowców wtórnych (szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier i tekturę).

Odpady pochodzące z jednostek użyteczności publicznej mają trochę odmienną morfologię niż odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Jak przedstawia to poniższa tabela wyróżnić możemy trzy główne frakcje: odpady organiczne, tektura i papier.

Tabela nr 2 Szacunkowy skład odpadów komunalnych w wybranych sektorach gospodarki

| Frakcja | Handel | Biura i placówki oświatowe | Zakłady opieki zdrowotnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 10% | 28% | 35% |
| Tektura | 55% | 11% | 10% |
| Papier | 11% | 51% | 35% |
| Tworzywa sztuczne | 6% | 5% | 10% |
| Pozostałe odpady palne | 8% | --- | 6% |
| Szkło | 4% | 1% | 1% |
| Żelazo i inne metale | 2% | 4% | 2% |
| Pozostałe odpady niepalne | 4% | --- | 1% |
| RAZEM | 100% | 100% | 100% |

Na podstawie Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo środowiska 2002 r.

Określenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kleszczewo nie jest zadaniem łatwym. Na podstawie przedstawionych danych przez Urząd  Gminy Kleszczewo możemy wnioskować, że brakuje dokładnych danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kleszczewo. Na podstawie uzyskanych danych oraz własnych analiz możemy jedynie oszacować ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wiemy, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Gminie Kleszczewo w roku 2003 wynosiła 1171 Mg. Przyjmując założenie, że liczba mieszkańców gminy w roku 2003 wynosiła 4757, możemy dokonać prostego wyliczenia średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca:

1171 Mg wytworzonych odpadów w roku 2003

4757 mieszkańców w roku 2003

1171 Mg : 4757 =203 kg/M/r

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wynosi ok. 203 kg rocznie. Biorąc pod uwagę wskaźniki ogólnokrajowe (patrz krajowy Plan Gospodarki Odpadami) ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku dla obszarów wiejskich wynosi 223,59 kg na jednego mieszkańca (kg/M/r).

Reasumując, na podstawie przeprowadzonych szacunków i analiz możemy wyróżnić następujące wielkości wskaźnikowe dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w ciągu roku:

    - 203 kg/M/r

    - 223,59 kg/M/r

W dalszych rozważaniach będziemy uwzględniać dwa wskaźniki jako wartości graniczne ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w ciągu roku. Określać wskaźniki będziemy następująco:

    - 203 kg/M/r jako W1

    - 223,59 kg/M/r jako W2

W oparciu o przyjęty wcześniej szacunkowy skład odpadów komunalnych na dane frakcje otrzymujemy następujące dane:

Tabela nr 3 Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku na jednego mieszkańca Gminy Kleszczewo z podziałem na frakcje (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych)

| Frakcja | Udział w masie | Ilość kg na jednego mieszkańca w ciągu roku (W1) | Ilość kg na jednego mieszkańca w ciągu roku (W2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 7% | 14,21 | 15,65 |
| Papier i tektura | 18% | 36,54 | 40,25 |
| Tworzywa sztuczne | 10% | 20,3 | 22,36 |
| Szkło | 28% | 56,84 | 62,61 |
| Frakcja drobna (0-10 mm) | 9% | 18,27 | 20,12 |
| Żelazo i inne metale | 11% | 22,33 | 24,59 |
| Pozostałe odpady palne | 8% | 16,24 | 17,89 |
| Pozostałe odpady niepalne | 9% | 18,27 | 20,12 |
| RAZEM | 100% | 203 | 223,59 |

Obliczenia własne

Tabela nr 4 Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Gminie Kleszczewo w ciągu roku (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych)

| Frakcja | Udział w masie | Ilość kg w gminie ciągu roku (W1) | Ilość kg w gminie w ciągu roku (W2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 7% | 65 010,75 | 74 447,05 |
| Papier i tektura | 18% | 167 170,5 | 191 469,25 |
| Tworzywa sztuczne | 10% | 92 872,5 | 106 366,52 |
| Szkło | 28% | 260 043 | 297 835,77 |
| Frakcja drobna (0-10 mm) | 9% | 83 585,25 | 95 710,84 |
| Żelazo i inne metale | 11% | 102 159,75 | 116 974,63 |
| Pozostałe odpady palne | 8% | 74 298 | 85 102,73 |
| Pozostałe odpady niepalne | 9% | 83 585,25 | 95 710,84 |
| RAZEM | 100% | 928 726 | 1 063 617,63 |

Obliczenia własne

Przyjęto liczbę mieszkańców Gminy Kleszczewo – 4757

Jak wynika z powyższych wyliczeń szacowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych) w ciągu roku powinna się mieścić w przedziale od 929 Mg do 1 064 Mg.

Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych

Zakłada się, że każdy mieszkaniec Gminy Kleszczewo wytwarza rocznie ok. 2 kg  odpadów niebezpiecznych. Przyjmując liczbę mieszkańców Gminy Kleszczewo na 4757 obywateli możemy określić, że odpadów niebezpiecznych w ciągu roku powstaje ok. 9 150 kg (9,15Mg).

5.2 Ilość i źródła powstawania pozostałych odpadów

Do grupy pozostałych odpadów wytwarzanych głównie przez gospodarstwa domowe możemy zaliczyć przede wszystkim:

  - odpady wielkogabarytowe

  - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

  - osady ściekowe

Odpady wielkogabarytowe

Szacunkowo na terenie gminy może być wytwarzanych 72 687,6 kg (72 Mg) odpadów wielkogabarytowych rocznie.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady te często są mieszane z odpadami komunalnymi. Dokładne określenie ich ilości jest prawie niemożliwie.

Szacunkowo na terenie gminy może być wytwarzanych 206 358,66 kg (206 Mg)  odpadów budowlanych rocznie.

Osady ściekowe

Osady ściekowe są na bieżąco wywożone i składowane na składowisku w Czmoniu gm. Kórnik. Rocznie na terenie Gminy Kleszczewo jest wytwarzanych około 5 ton osadów ściekowych.

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport)

Gmina wydała 5 podmiotom gospodarczym zezwolenie na działalność usługową w zakresie zbierania i transportu stałych i płynnych odpadów komunalnych. W zakresie stałych opadów komunalnych zezwolenie takie posiada firma “Wywóz Nieczystości MIP – TRANS Małgorzata Jabłońska z Kostrzyna Wlkp. oraz firma SITA z Poznania.

Firma ta zajmuje się zbieraniem i wywozem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo na składowisko odpadów komunalnych do Rabowic.

Selektywna zbiórka odpadów

Urząd Gminy wydał też zezwolenie firmie “RETHMANN SANITECH z Poznania na wywóz selektywnych odpadów komunalnych tj. Szkła białego, szkła kolorowego, makulatury i tworzyw sztucznych. Odpady te zbierane są do pojemników rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach.

W 2003 r na terenie gminy Kleszczewo istniało 13 punktów zbiórki odpadów selektywnych ( w każdym punkcie po 4 pojemniki tj. tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe – razem 52 pojemniki).

Tabela nr 5. Ilość pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na terenie Gminy Kleszczewo

| Rodzaj surowca | Ilość pojemników |
| --- | --- |
| Szkło białe | 13 |
| Szkło kolorowe | 13 |
| Tworzywo sztuczne | 13 |
| Papier i tektura | 13 |

Na podstawie danych z Urzędu Gminy Kleszczewo.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (surowców wtórnych) są rozmieszczone na terenie całej gminy. Lokalizacje pojemników przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6 Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

| Lokalizacja | Tworzywa sztuczne | Szkło białe | Szkło kolorowe | Papier i tektura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulce | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gowarzewo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleszczewo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poklatki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krerowo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Markowice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zimin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Śródka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ngradowice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komorniki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bylin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tulce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szewce | 1 | 1 | 1 | 1 |

Na podstawie danych z Urzędu Gminy Kleszczewo

W ciągu roku wywóz odpadów selektywnych przedstawił się następująco:

- tworzywa sztuczne	 - 5,52 Mg

- makulatura 		 - 3,17 Mg

- szkło białe		  - 7,92 Mg

- szkło kolorowe 	  - 2,7 Mg

Razem 		              - 19,31 Mg

5.4 Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

Oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów na podstawie informacji zawartych w wydanych decyzjach zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwoleniach na wytwarzanie odpadów oraz złożonych informacjach o wytworzonych odpadach może powodować błędne wnioski. Przy składaniu w/w uzgodnień do jednostek administracji samorządowej (starostwo, województwo) określa się często górną granicę wytwarzania odpadów w ciągu roku (dane zawyżone). Na podstawie wydanych uzgodnień możemy jedynie wnioskować o rodzajach wytwarzanych odpadów.

Bardzo dobrym miernikiem ilości wytwarzanych odpadów są sprawozdania roczne dotyczące ilości wytworzonych odpadów składane do Urzędu Marszałkowskiego. Jednak z przeprowadzonego własnego rozpoznania wynika iż obowiązek ten nie jest prawie w ogóle spełniany – brakuje wiedzy w tym zakresie u osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Zużyte opony

Na terenie Gminy Kleszczewo nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Odpady są przede wszystkim wytwarzane w miejscach serwisowania pojazdów. Dokładne określenie ilości wytwarzanego odpadu jest niemożliwe (brak danych). Szacunkowo przyjmuje się ilość wytwarzanych odpadów w ilości ok. 26 Mg rocznie.

Wyeksploatowane pojazdy

Na terenie Gminy Kleszczewo nie działa żadna stacja demontażu zużytych pojazdów, która, zgodnie z przepisami, mogłaby wydawać zaświadczenia o złomowaniu pojazdów. Nie funkcjonuje również punkt zbiórki zużytych pojazdów. Ilość wytwarzanych odpadów jest trudna do określenia.  Zaznaczyć trzeba fakt, że zużyte pojazdy nie muszą pozostawać na terenie gminy. Ten rodzaj odpadu jest bardzo często zagospodarowywany poza miejscem wytworzenia.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W gminie nie prowadzi się punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego (telewizory, magnetowidy, komputery, magnetofony, urządzenia biurowe, odbiorniki radiowe) oraz sprzętu elektrycznego (sprzęt AGD – pralki, zmywarki, kuchenki). Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów, na dzień dzisiejszy, nie jest możliwe.

Odpady zawierające PCB

Brak jakichkolwiek informacji dotyczących występowania tego rodzaju odpadów na terenie gminy.

Odpady zawierające azbest

Popularność tego rodzaju wyrobów (szczególnie w budownictwie) w poprzednich latach spowodowała, że na terenie kraju znajduje się bardzo duża jego ilość. Odpad powstaje głównie w wyniku prac remontowo-budowlanych. Gmina jest w trakcie inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest. Ilość wytworzonych odpadów zależy od ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych. Określenie średniej rocznej ilości wytwarzanych odpadów nie jest możliwe z powodu trudności określenia ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych z użyciem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie używane zarówno w zakładach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych (użytkowanie pojazdów). Należy zwrócić uwagę na fakt, że odpady te obecnie powstają w dużym rozproszeniu. Z biegiem lat należy się spodziewać ogniskowania źródeł wytwarzania tego rodzaju odpadu (wymiana akumulatorów w specjalistycznych zakładach, uregulowania dotyczące wprowadzenia obowiązku zwrotu starego akumulatora przy zakupie nowego lub zapłacenie opłaty depozytowej). Czynnikiem sprzyjającym w odzyskiwaniu zużytych akumulatorów jest fakt wprowadzenia przepisów zmuszających przedsiębiorców produkujących baterie i akumulatory do prowadzenia ich odzysku i recyklingu. Ilość wytwarzanych odpadów w postaci akumulatorów i baterii jest bardzo trudna do określenia.

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe (oleje przepracowane) powstają zarówno w wyniku eksploatacji pojazdów jak i maszyn przemysłowych. Obecnie na terenie Gminy Kleszczewo nie funkcjonuje system zbiórki tego rodzaju odpadów. Zważyć trzeba uwagę na fakt, że bardzo duża ilość olejów przepracowanych jest zagospodarowywana w nieprawidłowy sposób (wylewanie do kanalizacji ściekowej, spalanie). Problem ten głównie istnieje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz indywidualnych użytkowników pojazdów. Obecnie brakuje danych na temat ilości wytwarzanych odpadów.

Odpady medyczne

Odpady medyczne składają się zasadniczo z dwóch grup: odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych. Odpady medyczne niebezpieczne to:  zużyte strzykawki, opatrunki, przeterminowane leki, części tkanek ludzkich, substancje chemiczne.

Odpady weterynaryjne

Głównym źródłem wytwarzania odpadów są praktyki weterynaryjne. Na terenie gminy Kleszczewo działa jeden punkt weterynaryjny. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania tych jednostek należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w swoim oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Odpady te powinny być selekcjonowane z ogólnego strumienia odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia usług weterynaryjnych – i przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach. Na terenie Gminy Kleszczewo brak jakichkolwiek informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych. Dokładne określenie miejsca jak i ilości wytwarzanych odpadów jest tym bardziej utrudnione ponieważ specyfika tej działalności charakteryzuje się bardzo dużą mobilnością (odpady są wytwarzane w różnych miejscach – niekoniecznie na terenie gminy).

5.5 Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

W Gminie Kleszczewo wprowadzono kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi jak również system zbiórki surowców wtórnych. Jest to system jak najbardziej przyszłościowy, ponieważ powoduje obniżenie jednostkowych kosztów zagospodarowania odpadów, jak i również daje możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Faktem jest dość słabo funkcjonujący system zbierania odpadów komunalnych. Bardzo dobrze funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów. Obejmuje on następujące rodzaje odpadów: szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tekturę.

Bardzo istotnym elementem w systemie zarządzania gospodarką odpadami są uregulowania formalne w zakresie braku opracowania planu gospodarki odpadami dla poszczególnych przedsiębiorstw. Na terenie gminy niestety wskaźnik ten jest bardzo mały.

W gminie brakuje jakiegokolwiek kompleksowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i budowlanych. Zaznaczyć trzeba, iż tego rodzaju systemy są systemami kosztownymi.

6. Prognozy wytwarzania odpadów na terenie  Gminy Kleszczewo w latach 2004-2010

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w najbliższych latach musi uwzględniać wiele czynników. Do dwóch najważniejszych zaliczyć możemy wzrost ludności gminy oraz poziom rozwoju gospodarczego. Kolejnym z czynników może być wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego (często jest on skorelowany ze wzrostem gospodarczym, ale nie jest od niego w pełni zależny).

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto założenia wzrostowe liczby ludności z terenów wiejskich oraz wzrost ilości pewnych frakcji zawartych w odpadach komunalnych. Oba te czynniki zostały uwzględnione w poniższej analizie. Również w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo” planuje się wzrost liczby mieszkańców.

  - Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

Uwzględniając politykę gminy w kierunku dynamicznego “otwarcia się” na program z zewnątrz, przewiduje się, że w 2010  roku ludność gminy może osiągnąć wielkość 6 700 osób, a w roku 2020 – około 10,5 tys. mieszkańców. Jest to bardo wysoka dynamika przyrostu ludności, która będzie efektem polityki mieszkaniowo-osiedleńczej jaką będzie prowadzić samorząd gminy.

Tabela nr 7 Liczba mieszkańców Gminy Kleszczewo w latach:2003,2005,2010,2014

| Lata | 2003 | 2005 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 4 757 | 4 900 | 6 700 | 7 100 |

Dane uzyskane z materiałów Urzędu Gminy Kleszczewo

6.2 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2014

Na podstawie przedstawionych wcześniej wskaźników określających roczne wytwarzanie odpadów komunalnych na jednego mieszkańca możemy wyliczyć prognozę wytwarzanych odpadów w poszczególnych latach.

Tabela nr 8 Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie

| Lata | 2005 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych kg/M/r | 1 121 747,69 (1 122 Mg) | 1 549 711,06 (1 550 Mg) | 1 654 707,01 (1 655 Mg) |

Tabela nr 9Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje

| Frakcja | Udział w masie | Lata | Ilość kg w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 7% | 2005 | 9118,79 |
|  |  | 2010 | 12524,34 |
|  |  | 2014 | 13299,59 |
| Papier i tektura | 18% | 2005 | 23453,61 |
|  |  | 2010 | 32389,92 |
|  |  | 2014 | 34323,65 |
| Tworzywa sztuczne | 10% | 2005 | 13758,22 |
|  |  | 2010 | 18812,26 |
|  |  | 2014 | 19536,67 |
| Szkło | 28% | 2005 | 27834,86 |
|  |  | 2010 | 38821,11 |
|  |  | 2014 | 41550,18 |
| Frakcja drobna (0-10 mm) | 9% | 2005 | 17408,21 |
|  |  | 2010 | 23079,97 |
|  |  | 2014 | 23733,39 |
| Żelazo i inne metale | 11% | 2005 | 3620,19 |
|  |  | 2010 | 4950,06 |
|  |  | 2014 | 5245,59 |
| Pozostałe odpady palne | 8% | 2005 | 691,72 |
|  |  | 2010 | 955,28 |
|  |  | 2014 | 1012,31 |
| Pozostałe odpady niepalne | 9% | 2005 | 5843,25 |
|  |  | 2010 | 8069,64 |
|  |  | 2014 | 8636,93 |
| RAZEM | 100% | 2005 | 101728,85 |
|  |  | 2010 | 139602,58 |
|  |  | 2014 | 147338,31 |

Uwzględniono prognozę zmian wskaźników emisji odpadów w latach 2005, 2010, 2014 w Polsce na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Zakłada się, że każdy mieszkaniec Gminy Kleszczewo wytwarza rocznie ok. 2 kg  odpadów niebezpiecznych.

Tabela nr 10 Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych

| Lata | 2005 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 4 900 | 6 700 | 7 100 |
| Ilość rocznie wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (kg) | 9 800 | 13 400 | 14 200 |

Obliczenia własne

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych

Tabela nr 11 Ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych rocznie w poszczególnych latach [kg]

| Lata | 2005 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 77119,14 | 106503,1 | 112861,5 |
| Opakowania wielomateriałowe | 8646,54 | 11941,04 | 12653,94 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 33504,73 | 45812,59 | 47576,71 |
| Opakowania ze szkła | 944122,22 | 131676,14 | 140932,78 |
| Opakowania z blachy stalowej | 8066,07 | 11030,21 | 11688,73 |
| Opakowania z aluminium | 2326,03 | 3180,49 | 3370,37 |

Obliczenia własne

Prognoza ilości wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych

Tabela nr 12 Ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych rocznie w poszczególnych latach [kg]

| Lata | 2005 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 77851,2 | 106449,6 | 112804,8 |
| Odpady budowlane | 212562 | 307852,24 | 347697,51 |

Obliczenia własne

6.3 Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2010

Zmiany ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym uwarunkowane są wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

  - wzrost produktu krajowego brutto,

  - wzrost liczby mieszkańców,

  - stagnacja lub rozwój pewnych gałęzi gospodarki,

  - wdrażanie nowych technologii,

  - zmiany polityki, struktury gospodarczej po wejściu w struktury Unii Europejskiej.

Szacuje się, że na każdy 1% wzrostu produktu krajowego brutto wzrasta emisja odpadów o ok. 2%. Po przeanalizowaniu Planów Gospodarki Odpadami (krajowy, wojewódzki, powiatowy) przypuszcza się, że nastąpi wzrost emisji odpadów od 1 – 3 %. W okresie 2006 – 2010 przypuszcza się, że ilość wytwarzanych odpadów będzie spadać. Spowodowane to będzie m. in. wdrożeniem nowocześniejszych technologii oraz systemów zarządzania (np. Seria normy ISO 14000).

W najbliższych latach (do 2010) roku możemy spodziewać się wzrostu ilości odpadów opakowaniowych. Co nie wynika ze zwiększenia poziomu ich emisji, lecz z wprowadzenia poprawek w zakresie gospodarowania tymi odpadami oraz ewidencji. Realna ilość odpadów opakowaniowych powinna się zmniejszyć w skutek wprowadzenia w 2002 roku przepisów dotyczących gospodarowania tymi odpadami.

Na pewno ulegną zmianie (do 2010 roku) ilości wytwarzanych odpadów w poszczególnych grupach odpadów na rzecz innych grup odpadów. Za prosty przykład można podać szacunki, iż ilość odpadów medycznych będzie wzrastać ponieważ wzrastać będzie średnia długości życia obywateli.

Wytwarzane ilości odpadów, w przyjętych metodach produkcji są z reguły wprost proporcjonalne do ilości zużytych surowców. W ramach postępu technicznego istnieją pewne możliwości ograniczenia zużycia surowców zwłaszcza nieorganicznych, odzysku z odpadów składników organicznych i mineralnych, co jednak istotnie wpływa na relacje ekonomiczne. Przeważające ilości opadów tej grupy należałoby traktować jako produkty uboczne przekazywane przez wytwórców nieodpłatnie bądź odpłatnie do wykorzystania na cele paszowe lub nawozowe. W ostatnich latach obserwuje się obniżenie poziomu produkcji w przemyśle rolno - spożywczym, a zarazem drastyczne zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów..

W przemyśle mleczarskim, wraz z spodziewanym wzrostem produkcji nastąpi podniesienie reżimów w gospodarce odpadami. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej określone zostaną kwoty mleczne, zapewne wyższe od obecnego poziomu produkcji jednak wymagania jakościowe norm europejskich spowodują poważne trudności dla tego przemysłu w związku z ograniczeniami stosowania odpadów na cele paszowe i nawozowe. Wzrost ogólnej ilości odpadów w końcowej dacie należy wiązać ze spodziewanym w kraju wzrostem spożycia produktów przemysłu rolno – spożywczego i wzrostem jego pozycji na rynkach europejskich.

Istotnym problemem w ocenie ilości i rodzaju odpadów z przemysłu rolno – spożywczego jest fakt, że nie wszyscy wytwórcy odpadów złożyli odpowiednie informacje dotyczące gospodarki odpadami. W związku z tym należy zwiększyć kontrolę powyższych obiektów oraz wymusić za pomocą środków prawnych składanie odpowiednich dokumentów.

Opady z przemysłu rolno–spożywczego są głównie przeznaczane na pasze lub nawozy, jednak ze względu na zwiększanie się jednostkowej produkcji współczesnych zakładów należy oczekiwać, że na przylegającym do takich zakładów terenie brak będzie odbiorców na wszystkie wytworzone w nim odpady. Konieczne będzie przewożenie tych odpadów na większe odległości lub poszukiwanie innych forma ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Odpady z przemysłu mięsnego będą, tak jak dotychczas, wykorzystywane do produkcji pasz (z zastrzeżeniami podanymi niżej). Możliwy jest również ich recykling organiczny podczas procesów kompostowania i fermentacji beztlenowej.

W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła istotnie przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z projektem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.

W przyszłości znaczący wzrost produkcji rolnej i przetwórstwa należy wiązać z programem rozwoju produkcji biopaliw. Stąd należy się spodziewać rozwoju i wzrostu produkcji w przemyśle spirytusowym i tłuszczowym a tym samym wzrostu ilości odpadów. Chociaż w zdecydowanej przewadze odpady te znajdą zastosowanie w produkcji rolnej, tym niemniej pojawią się też nowe asortymenty uciążliwych odpadów, angażujące siły i środki w ich unieszkodliwienie.

Ciepłownictwo

W Polsce obserwuje się spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny i brunatny jako nośnik energii. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, w tym energii odnawialnej. Liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być zmniejszenie ilości odpadów z energetyki. Intensywna gazyfikacja poszczególnych gmin powiatu w krótkim okresie wpłynie w decydujący sposób na zmniejszenie się ilości wytwarzanych popiołów z prywatnych gospodarstw jak i zakładów wykorzystujący węgiel jako nośnik energii.

Odpady z jednostek służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych

Zgodnie z danymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (2002) należy założyć, że do roku 2014 systematycznie wzrastać będzie ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do oszacowania.

Prognozując ilość specyficznych odpadów medycznych o kodzie klasyfikacyjnym 18 01 03 przyjęto, że pomimo spodziewanego wzrostu poziomu i ilości usług medycznych masa odpadów infekcyjnych wzrośnie nieznacznie o ok. 10%. Wynika to z następujących powodów:

- zła sytuacja finansowa placówek służby zdrowia wymusi lepszą segregację ww. odpadów.

- wzrost świadomości ekologicznej personelu medycznego.

- wdrożenie programów gospodarki odpadami, dzięki czemu nastąpi jej racjonalizacja.

Wyeksploatowane pojazdy

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2006 do ok. 950 tys. sztuk w 2014 roku. W odniesieniu do powiatu poznańskiego nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy, w związku z brakiem informacji o czynnikach kształtujących prognozę na poziomie powiatu. Niemniej jednak nawiązując do prognozy krajowej widoczny jest szacunkowy wzrost ilości złomowanych pojazdów.

Na terenie całego kraju istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi problem.

Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowe wiąże się ilością m.in. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości. Niemniej jednak w odniesieniu do powiatu nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie chociażby drobnych wytwórców tych odpadów.

Akumulatory i baterie

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Na poziomie powiatu nie można jednak przeprowadzić wiarygodnej prognozy. Uniemożliwia to pominięcie chociażby drobnych lub indywidualnych wytwórców tych odpadów. Podobnie jest z prognozom dotyczącą ilości „wytwarzanych” baterii.

Azbest

Nagromadzenie odpadów w skali kraju na koniec 2000 roku wg GUS wynosi 419,9 tys. Mg.

W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez różne jednostki badawcze w krajach europejskich zakłada się 30-letni okres usuwania wyrobów azbestowo-cementowych, jako okres graniczny ich bezpiecznego użytkowania w warunkach polskich. Brak danych dotyczących ilości wyrobów azbestowych na terenie powiatu uniemożliwia przeprowadzenie prognozy wytwarzania odpadów tego typu. Jednak z danych uzyskanych w poszczególnych gminach wynika, że w najbliższym czasie ilość tych odpadów znacznie wzrośnie z uwagi na planowane prace remontowo – budowlane.

Farby i lakiery

Prognozy wskazują, że ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności.

Należy również dążyć do zminimalizowania ilości powstałych odpadów oraz ograniczenia ich szkodliwości poprzez m.in.:

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie;

- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Aktualnie w kraju istnieje dostateczna baza instalacji umożliwiających pełne unieszkodliwienie tej grupy odpadów.

PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. Ponieważ obecnie brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu, można się opierać jedynie na danych określonych w skali kraju - 95,114 Mg (SIGOP, koniec 2000 roku).

7. Priorytety i cele w dziedzinie gospodarki odpadami

7.1 Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami

7.1.1 Gospodarka odpadami w założeniach  II Polityki Ekologicznej Państwa

W opracowanym dokumencie II Polityka Ekologiczna Państwa znaleźć możemy szereg założeń, priorytetów i celów działalności państwa w zakresie ochrony środowiska. Założenia te, podzielone na priorytety krótkookresowe i  średniookresowe, wskazują kierunki działań do roku 2025. Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych w zakresie gospodarowania odpadami w podanym w dokumencie należą:

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) 
i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

7.1.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Polityka ekologiczna państwa w coraz większym stopniu powinna się dokonywać poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, a także poprzez działania ochronne.

Cele ekologiczne zostały ujęte w 4 blokach:

- Cele i zadania o charakterze systemowym (rozwój gospodarczo – społeczny, edukacja ekologiczna).

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, powierzchni ziemi).

- Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej.

- Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: gospodarka wodno – ściekowa, gospodarowanie odpadami, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.

W polityce ekologicznej państwa w ramach celów średniookresowych do 2010 roku sformułowano następujące zadania na lata 2003-2007:

Cele w zakresie gospodarki odpadami:

- Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- Ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;

- Zwiększenie poziomu odzysku (recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednia politykę podatkową i system opłat za korzystanie środowiska;

- Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę.

Zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej wymienionych celów należy wykonać w latach 2003 – 2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001 – 2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami,

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.),

- opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującymi sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.).

7.1.3 Gospodarka odpadami w narodowej strategii ochrony środowiska

Dokument pt. „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006” określa między innymi strategię gospodarki odpadami dla naszego kraju. Określono w tym dokumencie następujące działania o charakterze inwestycyjnym (inwestycje na lata 2003-2006):

- wdrażanie istniejących programów gospodarki odpadami w mniejszych jednostkach osiedleńczych,

- realizacja inwestycji rewitalizacyjnych na terenach zdegradowanych

W ramach działań pozainwestycyjnych określonych ww. dokumencie  proponuje się objęcie usługami w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych 95% populacji Polski. Zamiar ten ma być zrealizowany do końca roku 2006.

7.1.4 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami obejmuje obszar całego kraju. Został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3 art.14 – 16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zawiera zadania w zakresie gospodarki odpadami konieczne do realizacji celów zawartych w dokumencie p. t. „II Polityka Ekologiczna Państwa”, jak również określone w „Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010” i „Narodowym programie przygotowania do członkostwa” w obszarze „Środowisko” wraz z zestawem planów implementacyjnych, z uwzględnieniem Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Stanowi on wykaz wytycznych w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, obligatoryjnych dla planów niższego szczebla.

Cele w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

- poziomu odzysku – 50%,

- poziomu recyklingu – 25%,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- wydzielanie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi oraz budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania. Natomiast dążyć się będzie do zamykania składowisk nie spełniających wymagań technicznych.

Cele w sektorze gospodarczym:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Cele w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi:

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- likwidację do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 2007 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w wycofanych z użytkowania samochodach:

- do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu,    rtęci, chromu sześciowartościowego;

- do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu;

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania poprzez segregację odpadów u źródła powstania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

7.2 Polityka i strategia Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki odpadami

7.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego

W „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” przyjętej uchwałą nr XXVI/386/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2000 r., przedstawiono Program Ochrony Środowiska. Zawartych jest tam szereg działań i przedsięwzięć służących szeroko pojętej ochronie środowiska. Na szczególną uwagę zasługują następujące zadania realizacyjne związane z gospodarką odpadami:

- Wdrożenie ponadlokalnych systemów wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z uwzględnieniem właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi substancje toksyczne – na przykład program „Czyste miasto, czysta gmina”.

- Utworzenie subregionalnych systemów usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych w oparciu o instalacje w Koninie, Lesznie i Poznaniu.

- Integracja przerobu i zagospodarowania odpadów z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Projekt dla Ostrowa Wlkp. oraz wdrażanie innych tego typu programów pilotażowych.

- Likwidacja, bądź modernizacja tzw. mogilników na przeterminowane środki ochrony roślin i nawozy oraz opakowania po nich.

- Zorganizowanie regionalnego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i zawierających substancje trujące.

- Likwidacja wylewiska ługów pokrystalicznych w Luboniu.

- Przywracanie do stanu właściwego terenów zdegradowanych w wyniku działalności gospodarczej.

- Zorganizowanie regionalnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i innych należących do grupy niebezpiecznych.

7.2.2 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego określono cel ogólny długookresowy do roku 2014, mówiący o zminimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Następnie w planie określono cele krótkoterminowe i średniookresowe dla postępowania z odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi.

Cele dla odpadów komunalnych (zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami):

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a do 2010 roku 75% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Osiągnięcie w 2006 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury – 45%

- opakowania ze szkła – 35%

- opakowania metalowe – 35%

- opakowania wielomateriałowe – 20%

- odpady wielkogabarytowe – 26%

- odpady budowlane – 20%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 22%

- Osiągnięcie w 2010 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania ze szkła – 45%

- opakowania z papieru i tektury – 50%

- opakowania z tworzyw sztucznych – 30%

- opakowania metalowe – 45%

- opakowania wielomateriałowe – 30%

- odpady wielkogabarytowe – 50%

- odpady budowlane – 40%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 50%

Dla osadów ściekowych:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

- Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Dla osiągnięcia założonych celów , konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze województwa wielkopolskiego.

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej).

- Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników ulegających  biodegradacji.

- Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależność od uwarunkowań lokalnych (przesypywanie odpadów na składowisku, termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

- Likwidacja tymczasowego składowania osadów na oczyszczalniach ścieków.

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

7.3 Polityka i strategia Powiatu Poznańskiego w zakresie gospodarki odpadami

    - Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Poznańskiego

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadam zawarto następujące wskazówki działania:

Cel długoterminowy do roku 2014

Założone cele i proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

2.Skierowanie w roku 2014 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości    	odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) – 7 110 Mg/a

3.Osiagniecie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 	                 odpadów:

- opakowania z surowców wtórnych: 50% recyklingu – 8 899 Mg/a

- odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie – 3 388,9 Mg/a

- odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie – 6 851,04 Mg/a

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie – 	   548,6 Mg/a.

Cele średniookresowe do roku 2010:

Założone cele i proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

1.Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości            odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)

2.   Osiągniecie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50% recyklingu – 3 387 Mg/a,

- opakowania ze szkła: 45% recyklingu – 2 804 Mg/a,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30% recyklingu – 865,6 Mg/a,

- opakowania metalowe: 45% recyklingu – 423,2 Mg/a,

- Opakowania wielomateriałowe: 30% recyklingu – 238,9 Mg/a,

- odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie –3355,8 Mg/a,

- odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie –6785,78 Mg/a,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie –                                     339,6 Mg/a.

7.4. Główne akty prawne regulujące gospodarkę odpadami wraz z projektami zmian

- Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 roku,

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 rok.

- Ustawa - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)  z dnia 27 lipca 2001 r.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz .U. Nr 63, poz. 638)  z dnia 11 maja 2001 roku.

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639)  z dnia 11 maja 2001 roku.

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 marca 1990 roku.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  7 poz. 78 z 2003 r) z dnia 19 grudnia 2002 roku.

- Ustawa o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 11 poz. 97 z 2004 r.) z dnia 18 grudnia 2003 roku.

Przepisy zawarte w/w ustawach oraz rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw określają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność podmiotów prawnych i osób fizycznych w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Niektóre projekty aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Celem nowelizacji jest nałożenie na niektórych posiadaczy odpadów dodatkowych obowiązków, mających na celu ograniczenie zjawiska kradzieży niektórych elementów i części wyposażenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (takich jak pokrywy włazów wodociągowych i kanalizacyjnych czy kratki ściekowe) czy też urządzeń energetycznych, trakcyjnych, zabezpieczenia ruchu kolejowego. Dodatkowe obowiązki będą obejmowały: obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu dla wszystkich odpadów za wyjątkiem odpadów komunalnych przekazywanych podmiotom prowadzącym usługi w zakresie usuwania tych odpadów; obowiązek okresowego przekazywania informacji wskazujących posiadaczy, od których posiadacz prowadzący odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów przejął określone rodzaje odpadów; umieszczanie na karcie przekazywania odpadu numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, gdy posiadaczem przekazującym odpady jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie stanowią odpadów niebezpiecznych oraz sposobu ustalenia spełnienia tych warunków.

Delegacja do ww. rozporządzenia znajduje się w ustawie o odpadach, Art. 4. ust. 1 pkt. 2. Wejście w życie rozporządzenia może spowodować zmniejszenie udziału odpadów niebezpiecznych w bilansie wszystkich odpadów poprzez zmianę ich klasyfikacji, jeżeli spełnią one wymagane warunki.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń i zakazów stosowania określonych substancji używanych do produkcji opakowań.

Projektowane rozporządzenie wpłynie na zmniejszenie szkodliwości dla środowiska i zdrowia określonych rodzajów opakowań.

8. Cele przewidziane do realizacji w gospodarcze odpadami na terenie  Gminy Kleszczewo w latach 2004-2010

Podstawą do wyznaczenia celów w gospodarce odpadami dla Gminy Kleszczewo były następujące dokumenty:

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poznańskiego,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

8.1 Cele krótkookresowe 2004-2006

Cele krótkookresowe lata 2003 – 2006:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 45%,

- opakowania ze szkła: 35%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

- opakowania metalowe: 35%,

- opakowania wielomateriałowe: 20%,

- odpady wielkogabarytowe: 26%

- odpady budowlane: 20%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych

- Rekultywacja wybranych nielegalnych i nie spełniających wymagań składowisk odpadów

8.2 Cele średniookresowe 2007-2010

Cele średniookresowe na lata 2007 – 2010:

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 50%

- odpady budowlane: 40%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

9. Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Kleszczewo

Koncepcja systemu gospodarki odpadami dla terenu gminy powstała głównie w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poznańskiego, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego, a także obowiązujące akty prawne. Zaproponowany system zbiórki odpadów od mieszkańców gminy będzie obejmował:

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (z podziałem na szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkogabarytowe);

- wprowadzenie zbiórki odpadów budowlanych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

- wprowadzenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji;

Dodatkowo system będzie obejmował gospodarkę odpadami niebezpiecznymi a także odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powstającymi na terenie gminy Kleszczewo. Do systemu włączono gospodarkę odpadami powstającymi w obiektach infrastruktury. Wprowadzenie systemu powinno być poprzedzone akcją edukacyjną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów (z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych). Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest przyjęcie i realizacja z gminami sąsiednimi wspólnego planu działań w zakresie gospodarki odpadami (m.in. rozbudowa składowiska, budowa linii segregacji odpadów, budowa kompostowni).

9.1 Proponowany system gospodarki odpadami na terenie Gminy Kleszczewo

9.1.1 Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów

Proponowany system gospodarki odpadami polega na uzupełnieniu i rozszerzeniu istniejącego systemu selektywnego zbierania surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury oraz odpadów wielkogabarytowych.

Odpady ulegające biodegradacji zaleca się zagospodarowywać we własnym zakresie w przydomowych kompostowniach. Ewentualnie odpady te będzie można przekazywać w ramach akcyjnej zbiórki odpadów.

System selektywnej zbiórki odpadów powinien objąć swym działaniem teren całej gminy. Zaznaczyć trzeba, że obecnie system ten już obejmuje znaczny obszar gminy.

Proponuje się przyjęcie następujących rozwiązań:

- w zabudowie jednorodzinnej wprowadzić system workowy; każda posesja zostanie wyposażona w zestaw kolorowych, polietylenowych worków o pojemności 70 l z następującym przeznaczeniem: szło, papier, tworzywa sztuczne, metale (puszki aluminiowe) – system ten należy wprowadzić tylko w tych rejonach, które nie są objęte obecnym systemem;

- w zabudowie wielorodzinnej proponuje się pozostawić dotychczasową lokalizację pojemników, zwiększyć liczbę pojemników, ustawiać pojemniki po jednej sztuce na każdą frakcję i pojemnik na odpady niesegregowane,

- podmioty gospodarcze działające na terenie gminy powinny posiadać własne pojemniki do selektywnego gromadzenia wytworzonych przez siebie odpadów, ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb;

- odpady organiczne w zabudowie jednorodzinnej proponuje się kompostować w przydomowych kompostownikach; wprowadzenie metody kompostowania powinno być poprzedzone akcją edukacyjną; w zabudowie wielorodzinnej odpady powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach tzw. biokompostainerach; odpady ulegające biodegradacji mogą być w miarę potrzeb wywożone w ramach jednorazowych akcji w zależności od uzyskiwanych sygnałów od mieszkańców gminy.

9.1.2 Zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

Podobnie jak pozostałe odpady także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w sposób selektywny. Odpady ze względu na duże zagrożenie jakie stwarzają dla środowiska powinny  być zbierane i przekazywane do unieszkodliwienia. W tym celu w określonych dniach przez teren gminy przejeżdżałby specjalny pojazd (z firmy posiadającej zezwolenie na odbiór odpadów niebezpiecznych) i zbierał odpady niebezpieczne. Zaleca się także ustawienie pojemników do zbiórki zużytych baterii oraz przeterminowanych lekarstw. Pojemniki do ich zbiórki powinny zostać postawione w miejscach w których można nabyć produkty pełnowartościowe. Zwrócić trzeba również uwagę na fakt powstawania odpadu w postaci pozbywania się padłych zwierząt gospodarczych – należy zapewnić prawidłowe zagospodarowanie tego rodzaju odpadu przez wytwórców. Gmina Kleszczewo podpisała porozumienie z zakładem utylizacyjnym na bezpłatny odbiór padłych zwierzat. Zadanie to finansowane jest z środków  Starostwa Powiatowego w Poznani.

9.1.3 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Proponuje się utrzymać obecny sposób odbioru tego rodzaju odpadów (zbiórka akcyjna). Warto rozważyć zwiększenie częstotliwości prowadzonych akcji.

Mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju odpadów.  Punkt gromadzenia odpadw wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych w Rabowicach.

9.1.4 Zbiórka gruzu budowlanego

W zakresie zbiórki odpadów budowlanych proponuje się dwa rozwiązania:

- Zbiórkę odpadów z sektora budowlanego (głównie gruzu) i kamieni polnych w specjalnie wyznaczonych miejscach lub przy punktach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych  Odpady mogli by tam dowozić mieszkańcy we własnym zakresie;

- Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań powinny być usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Proponowane rozwiązanie jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Zaznaczyć trzeba fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwarzającym odpad jest podmiot świadczący usługi remontowo-budowlane. Tak więc ów podmiot jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami budowlanymi. System odbioru odpadów od mieszkańców powinien obejmować tylko odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac we własnym zakresie (bez zlecenia podmiotom zewnętrznym).

9.1.5 Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinna być realizowana na zasadach zbiórki akcyjnej. Specyfika odpadów (głównie stosowane technologie produkcji) powoduje, że odpad jest wytwarzany w bardzo dużych odstępach czasowych. Mieszkańcy powinni być poinformowani o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji.

9.1.6 Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest powstają głównie w budownictwie w wyniku prac remontowych i rozbiórkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozbiórką obiektów zawierających azbest powinna się zajmować firma posiadająca odpowiednie zezwolenie. W ramach akcji edukacyjnej mieszkańców powinno się odradzać samodzielne demontowanie elementów zawierających azbest. Zaznaczyć trzeba, że dobrze konserwowane wyroby azbestowe ograniczają w pewnym stopniu swoje negatywne oddziaływanie.

9.1.7 Wyeksploatowane pojazdy

Wyeksploatowane pojazdy z terenu gminy powinny być kierowane do punktu kasacji pojazdów, posiadającego zezwolenie od wojewody. Punkt może działać na terenie gminy jako osobny podmiot gospodarczy lub przy zakładzie mechaniki pojazdowej posiadającym odpowiednie upoważnienie od wojewody do prowadzenia unieszkodliwiania wraków samochodowych. Jednocześnie należy prowadzić akcję informacyjno – edukacyjną wśród społeczeństwa, a także dla zakładów mechaniki pojazdowej, w celu wskazania zagrożeń spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z tego rodzaju odpadami.

W najbliższym czasie powinny wejść w życie przepisy regulujące postępowanie z wrakami samochodowymi zgodne z wytycznymi UE. W ramach wprowadzanych przepisów przewiduje się dofinansowanie systemu zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

Obecna sytuacja rynkowa pozwala przypuszczać iż podmioty zajmujące się kasacją pojazdów będą zainteresowane bezpłatnym (lub za niewielką opłatą) odbiorem wraków od ich dotychczasowych użytkowników. Należałoby podjąć rozmowy z podmiotami działającymi w okolicy.

9.1.8 Zużyte opony

W zakresie gospodarki zużytymi oponami proponuje się podpisanie porozumienia pomiędzy zakładami mechaniki pojazdowej i zakładami wulkanizacyjnymi a władzami gminy w sprawie gromadzenia tego rodzaju odpadu. Po podpisaniu porozumienia należy przeprowadzić akcję informacyjną na temat systemu zbiórki zużytych opon. Obecna sytuacja na rynku pozwala przypuszczać, że odbiór opon od tych podmiotów będzie się odbywał bezpłatnie lub za niewielką zapłatą firm odbierających.

9.1.9 Oleje przepracowane (zużyte)

Przepracowane oleje ze względu na swoją specyfikę powinny być szczególnie traktowane. Systemem zbiórki oleju przepracowanego powinny być objęte wszystkie zakłady mechaniki pojazdowej oraz stacje paliw. Obecna sytuacja na rynku powoduje, że za przekazanie odpadu w postaci oleju przepracowanego płaci firma odbierająca. Mieszkańcy gminy muszą być poinformowani o istniejącym systemie zbiórki odpadu.

9.1.10 Proponowany system zbiórki odpadów z innych źródeł

W celu zminimalizowania ilości odpadów kierowanych na składowisko proponuje się wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach, parkach i na cmentarzach.

Wprowadzenie zasad selektywnej zbiórki u dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych elementów kreowania postawy proekologicznej w społeczeństwie. Ustawienie pojemników w szkołach powinno być poprzedzone akcją edukacyjną. Na terenie cmentarza proponuje się ustawienie pojemników: na odpady ulegające biodegradacji, szkło i tworzywa sztuczne (np. znicze). Natomiast przy wejściu na teren parków i skwerów zaleca się ustawienie pojemników  na szkło i tworzywa sztuczne, a na samym terenie parku kosze uliczne. W miejscach o natężonym ruchu turystycznym proponuje się umieścić worki na stelażach o odpowiedniej kolorystyce w związku z przeznaczeniem na rodzaj frakcji. Dodatkowo należy umieścić pojemnik na odpady zmieszane.

9.2 Proponowane rozwiązania techniczno-organizacyjne dla projektowanego systemu

Obecnie Gmina Kleszczewo korzysta z międzygminnego składowiska w Rabowicach, które na dzień dzisiejszy zaspokaja jej potrzeby. Docelowo wysypisko składać się będzie z trzech kwater, okres eksploatacji pierwszej z nich przewidziany jest na 10 lat. Ilość odpadów deponowanych rocznie przewidziana jest na 40 000 m3.

9.3 Harmonogram i przebieg realizacji zaproponowanego systemu gospodarki odpadami

Przewiduje się etapowe wdrażanie zaproponowanego systemu gospodarki odpadami  na terenie Gminy Kleszczewo. Wykaz zadań wraz ze wskazaniem czasu ich wykonania przedstawia harmonogram w punkcie 11 niniejszego opracowania.

10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Działalność wszelkich jednostek organizacyjnych oraz obywateli powinna się opierać na racjonalnej gospodarce odpadami. Działania w zakresie gospodarki odpadami powinny przede wszystkim skupić się na ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów powinny one być odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak największa ilość odpadów powinna być przekazywana do ich ponownego wykorzystania, najlepiej u źródła powstawania odpadów. Jeżeli odpady nie będą mogły być ponowne wykorzystane, należy je zagospodarować w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

10.1 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami przede wszystkim należy skupić się na działaniach prowadzących do graniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Aby osiągnąć zamierzony cel należałoby wprowadzić następujące działania:

- przeprowadzić akcję edukacyjną aby podnieść poziom świadomości obywateli,

- przeprowadzić akcję informacyjną w celu wskazania sposobów gospodarowania odpadami,

- przeprowadzać akcje utrwalające i promujące korzystne postawy dla gospodarki odpadami,

- wprowadzić instrumenty ekonomiczne (np. uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ilości, rodzaju),

Następne działania powodujące poprawę gospodarki odpadami w gminie to osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów (zgodnie z planami wyższego szczebla – powiat, województwo, kraj):

- ulegających biodegradacji,

- wielkogabarytowych,

- opakowaniowych,

- budowlano-remontowych pochodzących z sektora komunalnego,

- niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

10.1.1 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Rady 1999/31/EC w art. 5 określa się wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Uwzględniając wymagania planów szczebla wyższego oraz wytyczne zawarte w przepisach należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami określa się następujące zadania:

- skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Tabela nr 13 Wskazanie ilości i sposobów zagospodarowania odpadów biodegradowalnych

| Grupa odpadów | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Wytwarzane odpady biodegradowalne | 330 Mg | 428 Mg |
| Maksymalna ilość odpadów (Mg), które można zdeponować na składowisku odpadów | 249 Mg | 225 Mg |
| Pozostała ilość odpadów do zagospodarowania (z wyłączeniem składowania) | 81 Mg | 203 Mg |

Wynika z powyższego, że wsparcie organizacji przydomowych kompostowni powinno być jednym z priorytetowych zadań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Zważyć trzeba jednak uwagę na fakt, że podane ilości są ilościami szacunkowymi (brak dokładnych danych) i przyszłe wprowadzenie dokładniejszej ewidencji wytwarzanych odpadów może spowodować zmniejszenie przedstawionych wartości.

10.1.2 Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoją specyfikę wymagają odrębnego systemu ich zagospodarowania. Odpady te najczęściej są wytwarzane w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury, rzadziej w sektorze gospodarczym. Najbardziej typowymi odpadami wielkogabarytowymi są: zużyty sprzęt AGD (kuchenki, lodówki), stare meble, zużyte urządzenia elektroniczne.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wytyczono na najbliższe lata następujące zadania:

- osiągnięcie w roku 2006 co najmniej 26 % odzysku i recyklingu z masy wytworzonych odpadów;

- osiągnięcie w roku 2010 co najmniej 50 % odzysku i recyklingu z masy wytworzonych odpadów;

Na podstawie powyższych wytycznych Gmina Kleszczewo w roku 2006 powinna poddać odzyskowi i recyklingowi około 21 Mg odpadów wielkogabarytowych, a w roku 2010 około 55 Mg odpadów wielkogabarytowych.

10.1.3 Odpady opakowaniowe

Gospodarkę odpadami opakowaniowymi regulują następujące przepisy: ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.) oraz rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.). Są to nowe przepisy, które wprowadzają wytyczne zgodne z zasadami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje się podwyższenie poziomów odzysku wskazanych ww. rozporządzeniu po roku 2007.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się osiągnięcie docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

- w roku 2005

- opakowania z papieru i tektury – 45%

- opakowania ze szkła – 35 %

- opakowania z tworzyw sztucznych – 22%

- opakowania metalowe – 35%

- opakowania wielomateriałowe – 20%

- w roku 2010

- opakowania z papieru i tektury – 50%

- opakowania ze szkła – 45 %

- opakowania z tworzyw sztucznych – 30%

- opakowania metalowe – 45%

- opakowania wielomateriałowe – 30%

Ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recyklingowi w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tabela  nr 14 Docelowe ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recyklingowi w latach 2005 i 2010.

| Rodzaj odpadu opakowaniowego | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2005 | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2010 |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 35 Mg | 47 Mg |
| Opakowania wielomateriałowe | 2 Mg | 3 Mg |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,4 Mg | 10 Mg |
| Opakowania ze szkła | 33 Mg | 46 Mg |
| Opakowania z metali | 4 Mg | 5 Mg |

Obliczenia własne

10.1.4 Odpady budowlane

Do grupy odpadów budowlanych zaliczamy odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych i remontowych. Odpady budowlane nie są typem odpadów jednorodnych. Najczęściej możemy spotkać: gruz betonowy, gruz ceglany, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, drewno.

Dla Województwa Wielkopolskiego przewiduje się następujące poziomu odzysku tego rodzaju odpadów:

- 20% do roku 2005

- 40% do roku 2010

Na podstawie przeprowadzonych analiz docelowo do odzysku trzeba będzie poddać 81,4 Mg odpadów w roku 2005, w roku 2010 odzyskowi trzeba będzie poddać 111 Mg odpadów budowlanych.

10.1.5 Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych stanowią bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. W odpadach komunalnych możemy m. in. wyróżnić następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- baterie i akumulatory

- lampy fluorescencyjne (tzw. świetlówki)

- detergenty i opakowania po detergentach zawierające substancje niebezpieczne

- przeterminowane lekarstwa

- odczynniki fotograficzne

- pojemniki po farbach

- zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

- oleje przepracowane oraz substancje nimi zanieczyszczone (np. szmaty)

- urządzenia zawierające freony

Zgodnie ze strategią zawartą w planach gospodarki odpadami wyższego szczebla zakłada się następujące poziomy odzysku:

- 22% do roku 2005

- 50% do roku 2010

Zgodnie z powyższymi wytycznymi ilości odpadów niebezpiecznych, które będą musiały być poddane odzyskowi wynoszą:

w roku 2005 – około 2,5 Mg odpadów niebezpiecznych

w roku 2010 – około 7 Mg odpadów niebezpiecznych

10.2 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Dla podmiotów działających w sektorze gospodarczym Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjął na lata 2003-2014 następujące założenia:

- zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów

- ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń
 - zawierających PCB

- eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach działała sprawnie i realizowała wytyczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, są potrzebne następujące działania:

- informować osoby rozpoczynające działalność gospodarczą o ciążących na podmiotach   gospodarczych obowiązkach z zakresu ochrony środowiska, a szczególnie gospodarki odpadami,

- dążyć do uregulowania gospodarki odpadami w istniejących podmiotach gospodarczych,

- dążenie do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów poprzez udoskonalanie technologii,

- edukować kadrę kierowniczą w zakresie obowiązków w gospodarce odpadami i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy,

- stworzenie możliwości zbiórki złomu akumulatorowego powstającego w rozproszeniu (jeżeli zachodzi taka konieczność – tzn. nie pojawiła się oferta skupu od podmiotów komercyjnych),

- organizacja systemu zbiórki odpadów weterynaryjnych,

- zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w rozproszeniu (jeżeli zachodzi taka konieczność – tzn. nie pojawiła się oferta skupu od podmiotów komercyjnych).

11. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla Gminy Kleszczewo wraz z harmonogramem realizacji w latach 2004-2010

Do realizacji celów wyznaczonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami należy określić szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Do grupy zadań pozainwestycyjnych zaliczyć możemy: intensyfikację działań związanych z odpowiednim funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów,  edukację ekologiczną oraz monitoring gospodarki odpadami. Grupa zadań pozainwestycyjnych obejmuje przedsięwzięcia w zakresie budowy infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie procesów gospodarowania odpadami.

Tabela  nr 15 Harmonogram realizacji przedsięwzięć dla Gminy Kleszczewo

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych 100% ogólnej liczby mieszkańców gminy | 2004-2006 | Wójt Gminy |
| 2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców | 2004-2010 | Wójt Gminy |
| 3 | Zachowanie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2004-2010 | Wójt Gminy |
| 4 | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2005 – 2010 | Wójt Gminy |
| 5 | Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych lub wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tych działań | 2005-2008 | Wójt Gminy |
| 6 | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2010 | Wójt Gminy |
| 7 | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2010 | Wójt Gminy |
| 8 | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wraz z ciągłym udoskonalaniem tego systemu | 2003-2010 | Przedsiębiorcy |
| 9 | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2004-2010 | Wójt Gminy, Przedsiębiorcy |
| 10 | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2004-2010 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu |
| 11 | Opracowanie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami weterynaryjnymi | 2004-2006 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu, Zakłady świadczące usługi weterynaryjne |
| 12 | Monitoring usuwania azbestu | 2004-2006 | Wójt Gminy, Nadzór Budowlany |
| 13 | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2005-2010 | Wójt Gminy |
| 14 | Ewidencja dzikich wysypisk śmieci i sukcesywne przeprowadzenie ich rekultywacji | 2004-2010 | Właściciele terenu / Wójt Gminy |
| 15 | Działalność edukacyjna społeczności lokalnej dotycząca sposobu postępowania z odpadami głównie komunalnymi | 2004-2011 | Wójt Gminy |
| 16 | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych w planie gospodarki odpadami przy współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz włączenie gminy do dużego systemu gospodarki odpadami (powiatowego lub większego) | 2004-2011 | Wójt Gminy |

12. Program promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami

Jednym z najważniejszych elementów realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo jest wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Edukacja jest typowym procesem kształcenia, który nie powinien ograniczać się do środowiska szkolnego lecz powinien obejmować szerszy krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk. W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna jest niewystarczająca dlatego też konieczne jest przeprowadzenie edukacji ekologicznej. Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej:

- Formalną obejmującą kształcenie dzieci  i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

- Nieformalną która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.623), art.406 – 408. Rozważa się również inne źródła finansowania (m. in. Środki polityki finansowej UE)

Odbiorcami edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinni być:

- dzieci i młodzież,

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy w różnych grupach zawodowych.

Szczególną grupą mieszkańców, którzy powinni być również objęci systemem edukacyjnym są przedsiębiorcy oraz kadra kierownicza podmiotów gospodarczych.

Proponuje się aby całe społeczeństwo Gminy Kleszczewo uczestniczyło w programie edukacyjno – informacyjnym związanym z gospodarką odpadami.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się przygotowanie gazetek ściennych, przedstawień na temat segregacji odpadów. Poleca się zorganizowanie np. wycieczki do punktu segregacji odpadów lub zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Przed przystąpieniem do zorganizowania wycieczki należy przeprowadzić pogadankę na temat rodzajów odpadów powstających w domu i na terenie przedszkola. Po powrocie dzieci uczestniczą w konkursie plastycznym.

Program edukacyjny dla pozostałych dzieci i młodzieży oprócz zawartych w programach nauczania treści będzie polegał na:

- Przeprowadzeniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, planów lekcji i innych materiałów reklamowych,

- Cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się:

- Konkursy plastyczne, fotograficzne,

- Konkursy terenowe (np. wyszukiwanie “dzikich” wysypisk odpadów)

- Wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach w ramach kółka plastycznego lub informatycznego,

- Przeprowadzenie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów.

Dla pracowników poszczególnych grup zawodowych oraz przedsiębiorców i kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych program powinien być realizowany w ramach cyklu szkoleń, organizowanych w formie warsztatów. Szkolenia powinny być przygotowane i przeprowadzane przez specjalistów z zakresu gospodarki odpadami. Materiały szkoleniowe wraz z propozycjami ulotek, plakatów, broszur, powinny być zawarte i rozpowszechnione w ramach prowadzonego szkolenia. W celu osiągnięcia lepszych efektów szkoleniowych należy stosować odpowiednio dobrane formy przekazu np. pogadanka. Uzupełnieniem szkoleń powinny być wycieczki fakultatywne zorganizowane na najbliżej zlokalizowane składowisko czy sortownię odpadów.

Dla grupy dorosłych mieszkańców zalecaną formą edukacji jest rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad przez pracowników gminy.  Każdą z akcji na rzecz zbiórki odpadów należy poprzedzić rozmieszczeniem afiszy w najbardziej widocznych miejscach na terenie gminy (np. punkty handlowe).

13. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w Planie Gospodarki Odpadami

13.1 Źródła pozyskiwania funduszy

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów powiększone o komercyjne kredyty bankowe oraz ze źródeł publicznych. Do źródeł publicznych zaliczamy: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto inwestycje w tej dziedzinie mogą wspierane być przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

W Polsce w zakresie gospodarki odpadami występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji:

- Fundusze własne inwestorów;

- Pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S. A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjonalne;

- Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ);

- Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

- Leasing;

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w wyżej cytowanej ustawie. Podstawowymi źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska, oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są tez dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Inną formą finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów pomocowych takich jak:

- Fundacja EkoFundusz;

- Fundusze strukturalne i fundusz spójności;

- Banki wspierające inwestycje ekologiczne.

13.2 Zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe -  dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi , w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska rosyjskie, polskie i przemysł;

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych;

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych;

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie   odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych;

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych;

W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania:

- Pożyczki

- Pożyczki płatnicze

- Kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu

- Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek

- Dotacje

- Umorzenia

Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek lub kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia.. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów oraz terminowych spłat poszczególnych rat. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się:

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

- Administracja państwowa

- Przedsiębiorcy

- Jednostki szkolnictwa wyższego

- Jednostki organizacyjne ochrony środowiska

- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

- Osoby fizyczne

Warunki udzielania dofinansowania:

- Udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia

- Wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do funduszu

- Przedsięwzięcie spełnia kryteria wyboru przedsięwzięć ustalonych przez Fundusz

- Przedsięwzięcie nie może być zakończone

- Wniosek spełnia wymagania formalne

- Udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia

- Zostało zapewnione zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania

- Została zawarta umowa cywilno – prawna określająca warunki dofinansowania zgodnie z wzorem stosowanym w Narodowym Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania:

- Pożyczki

- Dotacje

- Dopłaty do kredytów bankowych

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości  częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki strefy budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury. Pomoc ze środków funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.

Środki gminnych funduszy zgodnie z art.406 ww. ustawy przeznaczone są na:

- Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

- Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

- Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień, parków

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

- Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom

- Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

- Wspieranie ekologicznych form transportu

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska

- Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r . przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy i Szwecja. EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 – 2010.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Ważne jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Natomiast z  pomocy EkoFunduszu mogą korzystać:

- przedsiębiorcy,

- samorządy,

- inne podmioty (instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).

Warunki udzielenia dotacji zależą od charakteru projektu oraz rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

Tabela nr 16 Warunki udzielania dotacji z Ekofunduszu

| Podmiot | Wysokość dotacji |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projekty innowacyjne | Projekty techniczne niekomercyjne |
| Przedsiębiorcy | do 30% | do 40% |
| Samorządy - Grupa I (x=1170) - Grupa II (1170<x=1330) - Grupa III (1330<x=1700) - Grupa IV (x>1700) | do 50 % | do 45% do 30% do 15% do 5 % |
| Inne podmioty | do 50% | 50,00% |

Gdzie x - dochód ogółem na mieszkańca liczony jako średnia arytmetyczna tego wskaźnika z lat 2000, 2001 i 2002

W ujęciu rzeczowym z dotacji EkoFunduszu finansowane są jedynie koszty budowy i wyposażania podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów podstawowych (np. zasilanie energetyczne). Środki Ekofunduszu maja charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym w przypadku finansowania zakupów z dotacji ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonywania zapisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (dz. U. Nr 27, poz. 268), stanowiące o prawie do zwrotu podatku VAT naliczonego od zakupów zrealizowanych ze środków Fundacji.

Procedura rozpatrywania wniosków

Pierwszym etapem jest przesłanie na adres Fundacji „Ankiety projektu”, która stanowi źródło podstawowych informacji o projekcie. W przypadku gdy projekt mieści się w obrębie pól priorytetowych EkoFunduszu, Zarząd przesyła Wnioskodawcy zaproszenie do złożenia „Wniosku o udzielenie dotacji”. Wniosek jest oceniany przez specjalistów pod kątem technologicznym, ekologicznym i ekonomiczno-finansowym. Zarówno ankiety projektów, jak i wnioski rozpatrywane są przez EkoFundusz w ciągu całego roku, sukcesywnie, w miarę ich napływania.

Poza rozpatrywaniem wniosków indywidualnych, napływających do EkoFunduszu, Fundacja organizuje szereg konkursów, których laureaci otrzymują nagrody w formie znaczącej dotacji. Warunki konkursowe, ogłaszane w prasie oraz dostępne w Biurze Fundacji i na stronie www, precyzują sposób i termin zgłaszania projektów na dany konkurs. Projekty konkursowe nie wymagają złożenia ankiety, a jedynie wniosku.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Gmina, jako podmiot prawny ma możliwość do zaciągania zobowiązań finansowych, w celu sfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury i usług publicznych. Zdolność ta jest jednak ograniczona.

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstanie możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami zostały określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. 
	W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.

Fundusz Spójności w sektorze ochrony środowiska na poziomie krajowym będzie zarządzany przez następujące ministerstwa z udziałem Komitetu Monitorującego:

- Koordynator Funduszu Spójności - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS).

- Przygotowywanie strategii wykorzystania F.S.

- Opracowanie systemu zarządzania F.S.

- Koordynacja przygotowywania projektów F.S.

- Sprawowanie nadzoru nad systemem wsparcia z F.S.

- Przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu Fundusz Spójności.

- Instytucja Płatnicza (IP) - Ministerstwo Finansów (MF).

- Certyfikacja wniosków o płatność.

- Wewnętrzna kontrola finansowa.

- Audyt systemu przez komórkę audytu wewnętrznego.

- Sektorowa instytucja zarządzająca - Ministerstwo Środowiska (SIZ – MS)

- Potwierdzenie deklaracji wydatków

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu.

- Instytucja pośrednicząca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (I szczebla) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (II szczebla)

- Opiniowanie i weryfikacja wniosków zgłoszonych do F.S.

- Weryfikacja wydatków

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu.

- Beneficjent końcowy — wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego, lub inny podmiot publiczny (stowarzyszenie, związek gmin, spółka komunalna).

- Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami

- Kontrola realizacji projektu „na miejscu".

- Wewnętrzna kontrola finansowa

- Audyt systemu

W sprawowanie niezależnej kontroli prawidłowości działań finansowanych z Funduszu Spójności zaangażowana będzie kontrola skarbowa. W kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych bierze brał udział także Urząd Zamówień Publicznych.

Procedura przygotowywania projektów

- Propozycje projektów przygotowywane w postaci Kart Potencjalnych Przedsięwzięć do Funduszu Spójności, należy składać do właściwego WFOŚiGW, który zapewnia podmiotom na obszarze województwa informacje dotyczące zasad działania Funduszu Spójności, w tym między innymi formularze dokumentów.

- WFOSiGW dokonują wstępnej oceny zebranych wniosków.

- WFOŚiGW przygotowują wojewódzkie listy potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności, które następnie są przekazywane do NFOSiGW. Powyższe listy sporządzane są raz na kwartał,

- NFOSiGW przygotowuje dla Ministra Środowiska listy potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

- Minister Środowiska wspierany przez Komitet Sterujący wskazuje projekty, które będą przygotowywane do Funduszu Spójności. (Komitet powołany w Ministerstwie Środowiska opiniuje oraz doradza Ministrowi Środowiska w zakresie określeniu szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wstępnej selekcji przygotowywanych przez potencjalnych odbiorców wsparcia projektów inwestycyjnych. Członkami Komitetu są przedstawiciele: MS, NFOSiGW, instytucji finansowych, ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych).

- Aplikacje wraz z załącznikami m.in. studium wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i finansowe i inne będą przygotowywane przez beneficjentów końcowych (wraz Instytucjami Pośredniczącymi).

- Gotowe aplikacje zostaną wysłane do Komisji Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności

Kluczowe kryteria wyboru priorytetowych inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności są następujące:

I. Kryteria ogólne:

- Zgodność z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

- Zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE: zasadą przezorności, zasadą prewencji, zasadą likwidacji zanieczyszczeń u źródła, zasadą „zanieczyszczający płaci”

- Przedsięwzięcia będące kontynuacją programu ISPA,

- Odbiorcą wsparcia winien być w pierwszej kolejności samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny,

- Osiągnięcie przez przedsięwzięcie / grupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości progowej 10 mln EURO.

- Przyczynianie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna i ekonomiczna przedsięwzięć).

- Projekty potencjalnie przynoszące najwyższe korzyści ekonomiczne i społeczne - osiąganie spójności gospodarczej i społecznej Polski i UE.

- Oddziaływanie transgraniczne.

II. Kryteria szczegółowe:

Przedsięwzięcia, które spełniają kryteria podstawowe, są uporządkowane na podstawie kryteriów szczegółowych. Są to następujące kryteria:

Kryterium osiągnięcia standardów UE,

a) Gospodarka wodno-ściekowa

Realizacja zobowiązań wynikających z Dyrektywy Rady 91/27 l/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wynegocjowanych okresów przejściowych.

- I priorytet - zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji co najmniej 100000RLM

- II priorytet - zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 15 000 do 100000 RLM

- III priorytet - zapewnienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania ścieków dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM

b) Gospodarka odpadami

- I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyżej 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące powyżej 200 000 grupie użytkowników.

- II priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 150 000 do 200 000 grupie użytkowników.

- III priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000 mieszkańców lub w innych rejonach służące od 100 000 do 150 000 grupie użytkowników.

- (inwestycje w największych aglomeracjach, na terenach gdzie istniejące składowiska stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska).

III. Kryterium stanu przygotowania przedsięwzięcia

Dla wszystkich projektów: zakres przedsięwzięcia przewidziany do finansowania w ramach FS jest w fazie przed przetargiem oraz istnieje wstępne studium wykonalności lub jest przygotowywane.

a) Gospodarka wodno-ściekowa (wg hierarchii priorytetów)

- Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ponad 40% działań.

- Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla mniej niż 40% działań.

b) Gospodarka odpadami (wg hierarchii priorytetów)

- Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uregulowane prawo do terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

- Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla składowiska i/lub zakładu gospodarki odpadami.

IV. Uwarunkowania finansowe i ekonomiczne wyboru projektów ekologicznych dla FS

Przedsięwzięcia wspierane przez FS powinny być efektywne ekonomicznie. Analiza społecznych kosztów i korzyści powinna wykazać korzyść netto dla społeczeństwa wynikającą z realizacji inwestycji. Należy wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować deficyty przepływów pieniężnych, jeśli się pojawią.

Kwalifikowalność kosztów:

Kwalifikowalność (uznawanie) wydatków jest uregulowana w Rozporządzeniu Komisji 16/2003/WE w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kontekście przedsięwzięć współfmansowanych z Funduszu Spójności z 6 stycznia 2003 r. Wydatki kwalifikowane obejmują wydatki ze środków UE oraz środków stanowiących współfinansowanie krajowe, przewidziane w Decyzji KE. W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Kwalifikowanymi są wydatki rzeczywiście poniesione, w oparciu o zawarte ważne umowy, udokumentowane otrzymanymi fakturami lub dokumentami księgowymi (rozliczeniowymi).

- Podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest instytucja beneficjenta, która jest wskazana we wniosku aplikacyjnym, a następnie Decyzji KE.

- Wydatki kwalifikowane będą ponoszone w ściśle określonym okresie:

- Od daty otrzymania przez KE kompletnego wniosku aplikacyjnego (potwierdzenie tej daty będzie zapisane w Decyzji KE). Zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu Polski do UE, Polska będzie mogła ponosić wydatki kwalifikowane już od l stycznia 2004 r.

- Do daty końcowej określonej w Decyzji KE.

- Wydatki kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem

- Wydatki kwalifikowane będą mieściły się w określonych kategoriach. Rozporządzenie nr 16/2003 przewiduje następujące kategorie wydatków kwalifikowanych:

- planowanie i projektowanie;

- zakup terenu;

- przygotowanie terenu budowy;

- budowa;

- sprzęt;

- zarządzanie projektem;

- wydatkami na środki reklamy i działania informacyjnymi podjęte na mocy decyzji Komisji 96/455/WE4.

Decyzja Komisji może wskazywać także na inne kategorie wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane muszą być poniesione zgodnie ze sposobem wynikającym z pozostałych warunków realizacji przedsięwzięć jak np. zamówienia publiczne.

W przypadku Funduszy Strukturalnych, Komisja Europejska zatwierdza jedynie dokumenty programowe (w szczególności programy operacyjne). Projekty zatwierdzane są na poziomie krajowym i akceptowane przez KE pod warunkiem zachowania spójności z głównymi celami każdego z programów operacyjnych oraz zgodności z warunkami wybieralności projektów każdego z funduszy strukturalnych. Istnieją co najmniej dwa sposoby sięgania po pomoc w ramach funduszy strukturalnych:

1. Ogłaszany jest termin nadsyłania wniosków.

Instytucja zarządzająca lub wdrażająca każdego programu operacyjnego jest odpowiedzialna za obsługę zgłaszanych przez potencjalnych odbiorców pomocy wniosków. Wyraźnie wskazane „kryteria wyboru", pozwalają na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony pozwalają projektodawcom (instytucjom lub firmom), na określenie jaki rodzaj projektów może być dofinansowany oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe. Po zatwierdzeniu do dofinansowania projektu ogłaszany jest w oparciu o zasadę wolnej konkurencji, publiczny konkurs, na bezpośredniego realizatora (firma), prac objętych projektem.

2. Administracja wdraża pomoc pochodzącą z funduszy strukturalnych poprzez otwarte linie subwencji publicznych i udziela jej małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, instytucjom publicznym itd.

W ramach każdego programu zostaną ustalone warunki, jakie muszą spełniać podmioty chcące uzyskać pomoc, terminy składania wniosków oraz kryteria przyznania pomocy. Podmioty zainteresowane otrzymaniem wsparcia, spełniające warunki pomocy, będą musiały czekać na otwarcie programu pomocy i składać wnioski.

Pomoc finansowana ze środków funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 będzie zachowywać czasową ważność w okresie pomiędzy 2004 a 2008 r. Wymieniony okres 2004-2006 wskazuje jedynie taką przestrzeń czasową, podczas której będzie można zawierać zobowiązania lub podpisywać kontrakty. Po 31 grudnia 2006 dalej będzie można wykonywać działania, realizować projekty czy dokonywać płatności, jednak nie później niż do 31 grudnia 2008, zawsze w oparciu o kontrakty czy zobowiązania zawarte legalnie do dnia 31 grudnia 2006 r.

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców

Podstawowym instrumentem finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w grupie przedsiębiorców jest „Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006". Dziedzina zawarta jest w Priorytecie 2: “Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym Rynku Europejskim”; w Działaniu 2.4: “Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. Ze względu na ograniczoną wielkość funduszy przeznaczonych na realizację ww. działań, przyznawanie środków odbywać się będzie według rankingu opartego o jednolite kryteria oceny wniosków. Pozwolą one na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony wskażą przedsiębiorcom jaki rodzaj projektów może być przedstawiony oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe-

W ramach zakresu - Poddziałanie 2.4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi - celem jest wsparcie działań inwestycyjnych, a także operacyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

Rodzaje wspieranych projektów:

- budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z Krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;

- rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;

- tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy   (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizację itp.), ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych;

- tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania;

- tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych;

Poziom wsparcia finansowego:

Wsparcie ze środków publicznych UE (EFRR) ma charakter dotacji (refundacji) wspieranych preferencyjnymi pożyczkami (ze środków NFOSiGW). Pomoc publiczna głównie inwestycyjna wynosi w zależności od podziałania, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji od 30 do 65% kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane w ramach działania obejmują:

1. Koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

2. Koszty budowy i modernizacji budynków wykonane przez zewnętrznych wykonawców.

3. Koszty innych robót budowlanych wykonanych przez zewnętrznych wykonawców-

4. Koszty oprogramowania dostarczonego przez zewnętrznych dostawców.

5. Koszty zakupu praw własności przemysłowej dostarczonych przez zewnętrznych dostawców.

6. Koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem dostarczonego w ramach projektu sprzętu.

7. Koszty usług pod warunkiem, że są niezbędne dla realizacji projektu i odpowiadają cenom rynkowym.

8. Studia i ekspertyzy konieczne do opracowania dokumentacji projektowej (Oceny Oddziaływania na Środowisko, Studia Wykonalności itp.).

- Koszty działalności operacyjnej związane z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi zgodnego z wymogami Dyrektyw UE.

13.3 Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami dla    Gminy Kleszczewo

Tabela nr 17 Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo

| Lp. | Zadanie | Szacunkowy koszt zadania [tys. PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych co najmniej 100% ogólnej liczby mieszkańców gminy | 6 - 35 | Budżet gminy |
| 2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców | 65 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej, |
| 3 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych |  |  |
| 4 | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych |  |  |
| 5 | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych |  |  |
| 6 | Organizacja punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tych działań | 80 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej, EkoFundusz |
| 7 | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 33-45 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej, |
| 9 | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 500 - 1000 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej |
| 10 | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 100 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej |
| 11 | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 5 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 12 | Opracowanie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami weterynaryjnymi | 25 | Budżet gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 13 | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem | 25 | Budżet gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 14 | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 10 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Unii Europejskiej, |
| 16 | Ewidencja dzikich wysypisk śmieci i sukcesywne przeprowadzenie ich rekultywacji | 80 - 110 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 17 | Opracowanie ewidencji gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt | 3 - 7 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Budżet gminy |
| 18 | Wprowadzenie ewidencji ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy | W ramach bieżącego budżetu | Budżet gminy |

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Wójt Gminy jest odpowiedzialny za wdrożenie systemu opracowanego w gminnym planie gospodarki i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu pozwala oceniać prawidłowość i efektywność działań. Ponadto pozwala również odpowiednio szybko reagować na powstałe zmiany spowodowane zmianami warunków zewnętrznych. Zadania z zakresu monitoringu gospodarki odpadami będą polegały na działaniach organizacyjno – kontrolnych. System monitoringu i oceny zadań dla celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla gminy Kleszczewo obejmuje:

- obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych,

- system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych,

- wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań.

Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami (stanowiący część gminnego programu ochrony środowiska) powinien zostać uchwalony przez radę gminy w terminie do 30 czerwca 2004 r. Proces ten poprzedzony jest etapem opiniowania. Zgodnie z ustawą o odpadach projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Raport z postępów we wdrażaniu planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz gminy ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwszy termin złożenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami upływa 30 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Ustawie o odpadach wymaga się, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przed upływem tego okresu (prawdopodobnie przed datą 30 czerwca 2008 r.) należy dokonać weryfikacji, które z elementów planu muszą ulec ponownej aktualizacji i analizie, oraz należy zaktualizować cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawowym elementem monitoringu planu gospodarki odpadami jest sprawozdawczość. Poniżej zostaną przedstawione podstawowe wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji zadań określonych w planie.

Tabela nr 18 Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca /rok | kg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowisku | % |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca/rok | kg/M/rok |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych1 mieszkańca/rok | kg/M/rok |
| 6 | Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne) | mln PLN/rok |
| 7 | Likwidacja dzikich składowisk | ilość i wielkość (powierzchnia, masa odpadów)/rok |
| Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 8 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg. oceny jakościowej | opis |
| 9 | Interwencje (wnioski) zgłaszane przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | ilość i rodzaj interwencji (opis) |
| 10 | Kampania edukacyjno – informacyjna | Ilość mieszkańców objętych kampanią i rodzaj kampanii |

15. Wnioski z analizy oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo na środowisko

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem określającym zakres działań w kierunku ochrony środowiska w Gminie Kleszczewo. Wskazane cele i działania w dziedzinie gospodarki odpadami mają doprowadzić do poprawy stanu środowiska w gminie.

Wprowadzanie zadań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowiska odpadów komunalnych oraz na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce dla przemysłu. Określone poziomu odzysku oraz zakresy gospodarowania niektórymi odpadami są elementami działań w ramach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wypełniania zobowiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej. Skupienie się, na korzystnym dla środowiska, zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych pozwoli na: zmniejszenie negatywnego oddziaływania spowodowanego niewłaściwym gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi oraz mniejszego zapotrzebowania i używania sztucznych nawozów. Wprowadzenie zasad kompostowania odpadów biodegradowalnych  pozwoli na poprawę stanu gleb w gminie oraz na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wywożonych na składowiska.

Niniejszy plan zakłada również podjęcie działań w kierunku zwiększenia kontroli nad systemami zagospodarowania odpadów komunalnych a szczególnie odpadów niebezpiecznych. Realizacja założeń planu pozwoli na polepszenie, racjonalnej i zgodnej z założeniami ochrony środowiska wyższego szczebla, polityki poprawy stanu ochrony środowiska.

W planie zawarte są również zadania w zakresie edukacji mieszkańców oraz przedsiębiorców. Realizacja przedstawionych zadań pozwoli na skuteczne zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich niewłaściwego gospodarowania. O wiele korzystniejszym dla środowiska naturalnego oraz dla budżetu jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń związanych z gospodarką odpadami niż likwidacja skutków.

Podsumowując, realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo pozwoli na stopniową poprawę stanu środowiska w gminie.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo jest wypełnieniem obowiązków nałożonych przez obecne przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska. Wykonanie założeń określonych w niniejszym planie ma na celu poprawę jakości środowiska w gminie oraz racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami.

Plan przedstawia zadania, które mają być zrealizowane przez odpowiednie organy w określonym zakresie czasowym (patrz harmonogram zadań). Zadania te polegają na wprowadzeniu m. in. selektywnej zbiórki odpadów (surowców wtórnych powstałych z odpadów), selektywnej zbiórki tzw. odpadów problemowych (odpady w postaci zużytych lodówek, mebli, pralek itp.), likwidacji dzikich wysypisk śmieci, edukacji mieszkańców jak postępować z odpadami.

17. Spis tabel

| Nr. Tabeli | Tytuł tabeli | Strona |
| --- | --- | --- |
| Tabela nr 1 | Szacunkowy skład odpadów komunalnych na terenach gmin wiejskich | 14 |
| Tabela nr 2 | Tabela nr 2 Szacunkowy skład odpadów komunalnych w wybranych sektorach gospodarki | 15 |
| Tabela nr 3 | Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku na jednego mieszkańca Gminy Kleszczewo z podziałem na frakcje (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych) | 16 |
| Tabela nr 4 | Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Gminie Kleszczewo w ciągu roku (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych) | 17 |
| Tabela nr 5 | Ilość pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych na terenie Gminy Kleszczewo | 19 |
| Tabela nr 6 | Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 19 |
| Tabela nr 7 | Liczba mieszkańców Gminy Kleszczewo w latach: 2003, 2005, 2010, 2014 | 24 |
| Tabela nr 8 | Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie | 25 |
| Tabela nr 9 | Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje | 25 |
| Tabela nr 10 | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych | 26 |
| Tabela nr 11 | Ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych rocznie w poszczególnych latach | 26 |
| Tabela nr 12 | Ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych rocznie w poszczególnych latach | 27 |
| Tabela nr 13 | Wskazanie ilości i sposobów zagospodarowania odpadów biodegradowalnych | 52 |
| Tabela nr 14 | Docelowe ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recykligowi w latach 2005 i 2010 | 54 |
| Tabela nr 15 | Harmonogram realizacji przedsięwzięć dla Gminy Kleszczewo | 58 |
| Tabela nr 16 | Warunki udzielania dotacji z Ekofunduszu | 70 |
| Tabela nr 17 | Oszacowanie kosztów przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo | 80 |
| Tabela nr 18 | Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami | 85 |

18.Bibliografia

- „Gospodarka odpadami w województwie poznańskim w roku 1995”, PIOŚ, WIOŚ w Poznaniu, Poznań 1996

- Krajowy Plan Gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002

- Plan Gospodarki Odpadami dla woj. wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski, 2003

- Plan Gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego, Starostwo Powiatowe, 2003

- II Polityka Ekologiczna Państwa, Ministerstwo Środowiska

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Ministerstwo Środowiska, 2002

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz.627 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1997 – 1998”, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 1999

- „Raport o stanie środowiska w województwie poznańskim roku 1994”, PIOŚ, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 1995

- „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 1999”, IOŚ, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2000

- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63. poz.639) z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz.628 z póź. zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638)z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz.95 z póź. zmianami) z dnia 8 marca 1990 r.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 132/96, poz.622 z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7 poz.78 z 2003r) z dnia 19 grudnia 2002 r.