OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

• umowa i uzgodnienia z Zamawiającym

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, z załącznikami 1 – 4.

• mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

• badania geotechniczne podłoża gruntowego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy przebudowy drogi gminnej nr

329014P ( 3320) Markowice - Zmysłowo, do granicy gminy Kleszczewo.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI.

• klasa drogi droga dojazdowa D

• funkcja komunikacyjna obsługa bezpośredniego otoczenia

• dostępność jezdni nieograniczona

• prędkość projektowa 40 km/h

• szerokość jezdni 5,00 m.

• szerokość poboczy 0,75 m.

• szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 – 13,0 m.

• długość drogi  506,00 m.

• nacisk na oś 80 kN

• kategoria ruchu KR – 1

• grupa nośności podłoża G–1

4. STAN ISTNIEJĄCY.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w południowo wschodniej części gminy, w obszarze

rolniczym. Pierwszy odcinek drogi  od miejscowości Markowice, w kierunku na Zmysłowo zmodernizowano w 2007r.  o  długości 390 m, natomiast  drugi o długości 506 m jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Istniejąca  nawierzchnia  żużlowej  szerokości 3,70 – 5,00 m,  z nieregularnymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi.

Linie rozgraniczające nierównoległe, o rozstawie od 8,0 m. do 13,0 m.

W pasie drogowym, na niewielkich odcinkach, zlokalizowano następujące elementy uzbrojenia

terenu:

• wodociąg ∅ 100 mm.

• napowietrzna linia energetyczna nn.

• kabel telekomunikacyjny

5. STAN PROJEKTOWANY.

Początek robót drogowych przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

utwardzonej w poprzednim roku / 2007/.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. i przekroju daszkowym oraz pobocza szerokości

0,75 m.

Krawędzie jezdni zabezpieczono przed obłamywaniem się i odkształcaniem przez zastosowanie

odsadzek poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Z uwagi na konstrukcję istniejącej nawierzchni, projektowane spadki podłużne kształtują się

w granicach od 0,08% do 1,706%. Odwodnienie jezdni, tak jak dotychczas, ogranicza się do

spływu wód opadowych na przyległy obszar w granicach pasa drogowego.

Zjazdy utwardzono na szerokości pobocza gruntowego.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

W związku z utrzymaną w dobrym stanie technicznym istniejącą nawierzchnią żużlową, nie

ingeruje się w podłoże gruntowe, w którym występują grunty nasypowe z lokalnymi przewarstwieniami

gruntów spoistych. Niski poziom wód gruntowych nie powoduje szkód w

konstrukcji nawierzchni. W tej sytuacji uznano za celowe zastosowanie wzmocnienia konstrukcji

jezdni warstwą kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości

średniej 10 cm, zapewniającą wystarczającą stabilność podłoża i niezbędną mrozoodporność

konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR 1

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Po analizie przewidywanych natężeń ruchu przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

• jezdnia na istniejącej nawierzchni

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej zamkniętej gr. 5 cm.

wzmocnienie konstrukcji jezdni z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

średniej gr. 10 cm.

istniejąca nawierzchnia żużlowa gr. 20 cm. pełniąca rolę warstwy podbudowy

• jezdnia na poszerzeniu istniejącej nawierzchni

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej zamkniętej gr. 5 cm.

wzmocnienie konstrukcji jezdni z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

średniej gr. 10 cm.

podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

• zjazdy

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej zamkniętej gr. 5 cm.

podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

• chodnik

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. na podsypce cem. - piaskowej gr. 5 cm.

8. ZAJĘCIE TERENU.

Zadanie zlokalizowane jest na działkach: obręb Markowice 112, 113/3, 113/4, 29.

9. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi nie wprowadza dodatkowych zagrożeń dla śro

dowiska. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają właściwe warunki higieniczne

użytko-wnikom oraz poprawiają oddziaływanie tego obszaru zainwestowania na

środowisko w za-kresie ochrony wód podziemnych i zapylenia powietrza.

Integralną częścią projektu są uwagi i postanowienia instytucji dokonujących uzgodnień

branżowych. Zobowiązuje się wykonawców robót do ich bezwzględnego przestrzegania.