Przedmiar robót

Inwestycja:            Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej             /tytuł operacji/        w miejscowościach : Krzyżowniki, Śródka, Zimin,

Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz

wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach :

Krerowo,  Kleszczewo, Poklatki

- Nazwa obiektu

Z I M I N

Gmina	 Kleszczewo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV:

        - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.  Adres obiektu : Zimin gmina Kleszczewo

4.  Nazwa i Adres Zamawiającego :

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

- Data opracowania przedmiaru :

08.06. 2009 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty ziemne

ROZDZIAŁ  2

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  3

- Kolektory ciśnieniowe  – przewierty, przejścia

ROZDZIAŁ  4

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  drogowe

ROZDZIAŁ  5

- Kanały boczne ciśnieniowe - roboty  ziemne

ROZDZIAŁ  6

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  7

-  Kanały boczne ciśnieniowe - przewierty, przejścia

ROZDZIAŁ  8

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty drogowe

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 81 szt x 10 m/szt = 810 m | 0,81 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II. 810 mb :5 = 162 szt x 2m3/dół = 324 m3 | 324,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 81szt) | 1,00 m3 |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 19 szt x 1,5 m = 28,5 m | 28,50 m |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 7 szt x 1,5 m = 10,5 m | 10,50 m |
| 6 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 21 szt x 1,5 m = 31,50 m | 31,50 m |
| 7 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 3,75 km |
| 8 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej. Grunt kategorii I-II | 2 755,00 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej. Grunt kategorii III | 1 837,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 688,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 459,00 m3 |
| 12 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 5 510,00 m2 |
| 13 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 3 674,00 m2 |
| 14 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat.I-II | 1 376,00 m2 |
| 15 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 918,00 m2 |
| 16 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 2 592,00 m3 |
| 17 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 1 728,00 m3 |
| 18 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 649,00 m3 |
| 19 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 432,00 m3 |
| 20 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 5 401,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 1 028,00 m3 |
| 22 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 028,00 m3 |
| 23 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 1 028,00 m3 |
| 24 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 690,00 m3 |
| 25 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 690,00 m3 |
| 26 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 302,00 m3 |
| 27 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 302,00 m3 |
| 2. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 28 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 3 020,00 m2 |
| 29 | KNR 2-28 0302-03-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 140 mm /analog./ | 898,00 m |
| 30 | KNR 2-28 0302-03-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 125 mm /analog./ | 1 337,00 m |
| 31 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm | 793,00 m |
| 32 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 623,00 m |
| 33 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40 mm | 99,00 m |
| 34 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 140 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 898,00 m |
| 35 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 125 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 337,00 m |
| 36 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 63 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 793,00 m |
| 37 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 50 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 623,00 m |
| 38 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 40 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 99,00 m |
| 39 | KNR 2-18 0315-01-090 Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm do płukania sieci wraz z zaworami odcinającymi - 2 szt, obudowami, skrzynkami ulicznymi | 6,00 kpl |
| 40 | KALKULACJA WŁASNA Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy B-45 oz zabudowanym zaworem odpowietrzająco-napowietrzajacym BEVZOF-50 firmy INSBUD RYBNIK - STRATE | 2,00 kpl |
| 3. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE-PRZEWIERTY ,PRZEJŚCIA |  |  |
| 41 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 3 szt | 213,00 m3 |
| 42 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 426,00 m2 |
| 43 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 213,00 m3 |
| 44 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 279 mm w gruncie kategorii III | 5,00 m |
| 45 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 89 mm w gruncie kategorii III-IV | 10,00 m |
| 46 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 159 mm w gruncie kategorii III-IV | 10,00 m |
| 47 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 25,00 m |
| 48 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 3 szt x 0,02 | 0,06 m3 |
| 49 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 3,00 szt |
| 4. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 280,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 280,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 280,00 m2 |
| 53 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 280,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 280,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 280,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 280,00 m2 |
| 57 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 280,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 280,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 280,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 280,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 280,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 280,00 m2 |
| 63 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki - analog. nawierzchnia betonowa | 40,00 m2 |
| 64 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki analog. powierzchnia betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 40,00 m2 |
| 65 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 40,00 m2 |
| 66 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 10,00 m2 |
| 67 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 10,00 m2 |
| 68 | KALKULACJA WŁASNA transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 41,00 t |
| 69 | KALKULACJA WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 28,00 t |
| 70 | KALKULACJA WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 46,00 t |
| 71 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 94,00 m3 |
| 72 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 94,00 m3 |
| 5. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 73 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji 72 szt x 10 m/szt = 720 m | 0,72 km |
| 74 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II. 720 mb :5 = 144 zt x 2m3/dół = 288 m3 | 288,00 m3 |
| 75 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 72szt) | 0,90 m3 |
| 76 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 5 szt x 1,5 m = 7,50m | 7,50 m |
| 77 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 22 szt x 1,5 m = 33 m | 33,00 m |
| 78 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 22 szt x 1,5 m = 33 m | 33,00 m |
| 79 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Trasa dróg w terenie równinnym | 0,92 km |
| 80 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 414,00 m3 |
| 81 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 276,00 m3 |
| 82 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 414,00 m3 |
| 83 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej. Grunt kategorii III | 276,00 m3 |
| 84 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 828,00 m2 |
| 85 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 552,00 m2 |
| 86 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 828,00 m2 |
| 87 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 552,00 m2 |
| 88 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 400,00 m3 |
| 89 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 266,00 m3 |
| 90 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 400,00 m3 |
| 91 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 266,00 m3 |
| 92 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 1 331,00 m3 |
| 93 | KNR 2-01 0416-01-060 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 163,00 m3 |
| 94 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz gruntu/ | 163,00 m3 |
| 95 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km Uwaga : wywóz gruntu | 163,00 m3 |
| 96 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - dowóz pospółki na wymianę gruntu | 115,00 m3 |
| 97 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km /dowóz pospółki na wymian gruntu/ | 115,00 m3 |
| 98 | KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II / podsypka/ | 44,00 m3 |
| 99 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km /podsypka/ | 44,00 m3 |
| 6. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 100 | KNR 2-28 0501-04-050 Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm | 440,00 m2 |
| 101 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 53,00 m |
| 102 | KNR 2-28 0302-0101-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm. | 864,00 m |
| 103 | KNR 2-28 0305-04-020 Monraż trójników z PE na włączeniu do kolektora ciśnieniowego o średnicy 140/50 mm | 1,00 szt |
| 104 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 140/40mm | 17,00 szt |
| 105 | KNR 2-28 0305-03-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 125/50 | 2,00 szt |
| 106 | KNR 2-28 0305-03-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 125/40 | 7,00 szt |
| 107 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 63/40mm | 1,00 szt |
| 108 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 50/50mm | 1,00 szt |
| 109 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 50/40mm | 12,00 szt |
| 110 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 40/40mm | 3,00 szt |
| 111 | KALKULACJA WŁASNA Montaż zaworu zwrotnego klapowego oraz odcinającego kulowego z grzechotką wraz z teleskopową studzienką uliczną oraz ze skrzynką uliczną na kanale bocznym ciśnieniowym | 44,00 kpl |
| 112 | KALKULACJA WŁASNA Montaz pompowni przydomowych E/ONE typ GP 1010-93 | 35,00 kpl |
| 113 | KALKULACJA WŁASNA Montaz pompowni przydomowych E/ONE typ GP 2014 - 93 | 9,00 kpl |
| 7. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- PRZEWIERTY ,PRZEJŚCIA |  |  |
| 114 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 16 szt | 1 136,0 m3 |
| 115 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 2 272,00 m2 |
| 116 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 1 136,00 m3 |
| 117 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 89,0 mm w gruncie kategorii III-IV | 150,00 m |
| 118 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 150,00 m |
| 119 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 16 szt x 0,02 | 0,32 m3 |
| 120 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 16,00 szt |
| 8. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 121 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki - analog. nawierzchnie betonowe | 60,00 m2 |
| 122 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki i analog. powierzchnia betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 60,00 m2 |
| 123 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 60,00 m2 |
| 124 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 35,00 m2 |
| 125 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 35,00 m2 |
| 126 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 40,00 m2 |
| 127 | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( odzysk 60 %) | 45,00 m2 |