Przedmiar robót

Inwestycja:            Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej             /tytuł operacji/        w miejscowościach : Krzyżowniki, Śródka, Zimin,

Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz

wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach :

Krerowo,  Kleszczewo, Poklatki

- Nazwa robót budowlanych :

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami

K R E R O W O

Gmina Kleszczewo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45232150-8, Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

3.  Adres obiektu : Krerowo  gmina Kleszczewo

4.  Nazwa i Adres Zamawiającego :

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

- Data opracowania przedmiaru :

08.06. 2009 r.

Sporządził:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Sieć wodociągowa z przyłączami

Obiekt: KREROWO gmina Kleszczewo

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu 33 szt x10m/szt = 330 m | km | 0,330 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-010-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m . Grunt kategorii I-II 330 szt :5 = 66 x2m3/dół = 132 m3 | m3 | 132,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100301-030-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych 0,0125m3 x 33 szt = 0,41 m3 | m3 | 0,410 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 3 szt x 1,5m= 4,5 m | m | 4,500 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego d dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 11 szt x 1,5m= 16,5 m | m | 16,500 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | km | 0,823 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-01-060 | Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej . Grunt kategorii I-II | m3 | 518,000 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-02-060 | Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej - grunt kategorii III | m3 | 346,000 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-010-060 | Wykop liniowy pionowy ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 247,000 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060 | Wykop liniowy, pionowy, ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii III | m3 | 164,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-03-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such.grunt kat.I-II | m2 | 1 037,000 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-04-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such. grunt kat.III-IV | m2 | 691,000 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.II | m2 | 493,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych. Wykop o szer 1,0 m głębokość 3 ,0 m w gruncie kat. III | m2 | 329,000 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów spycharkami 55kW. Grunt kat. II | m3 | 482,000 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | j.w. lecz w kat. III | m3 | 322,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,6 m, grunt kategorii II | m3 | 229,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | J.w. lecz w gruncie kat. III | m3 | 153,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1 186,000 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp .samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - transport z odl. 5 km / wywóz urobku/ | m3 | 981,000 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-III - daleze 4 km | m3 | 981,000 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | m3 | 892,000 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | m3 | 892,000 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | m3 | 82,000 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-0101-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | m3 | 82,000 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010416-01-060 | Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | m3 | 981,000 |

2. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-0401-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | m2 | 820,000 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41008-030-040 | Rurociągi z rur PVC kielichowe na ciśnienie PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk | m | 823,000 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-030-090 | Zasuwy żeliwne klinowe, kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 100 mm | kpl | 3,000 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-010-090 | Hydranty pożarowe podziemne z zasuwą i kpl kształtek o średnicy 80 mm | kpl | 8,000 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41408-010-060 | Bloki oporowe z betonu RW 140 45x0,5x0,3x0,3 | m3 | 6,750 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150104-02-040 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych wraz ze skrzynką uliczną | m | 3,000 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160619-01-050 | Izolacja taśmą Denso dwukrotnie 3x0,078x2x1,6 | m2 | 7,490 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Umocnienie terenu wokół hydrantów płytami betonowymi 8x0,5x0,5 | m2 | 2,000 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | J.w. lecz wokół skrzynek ulicznych 14x0,5x0,5 | m2 | 3,500 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Słupki prefabrykowane z zamocowaną tabliczką do oznakowania armatury | kpl | 3,000 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21404-010-040 | Malowanie hydrantów farbą olejną | m | 8,000 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 4,100 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 4,100 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o średnicy do 160 mm | próba | 2,000 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-01010-050 | Izolacje węzłów asfaltem | m2 | 14,000 |

3. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - PRZEKOPY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180104-05-040 | Rurociągi stalowe osłonowe ułożone w gotowym wykopie o średnicy 219 mm o złączach spawanych | m | 28,000 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych | m | 28,000 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-060 | Zamknięcia rur ochronnych | m3 | 0,060 |

4. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY DROGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | m2 | 370,000 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | m2 | 370,000 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 370,000 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | m2 | 370,000 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 370,000 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | m2 | 370,000 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 370,000 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 370,000 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-01-050 | Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 370,000 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-02-050 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | m2 | 370,000 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-02-050 | J.w. lecz warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | m2 | 370,000 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-06-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | m2 | 370,000 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310815-01-050 | Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 132,000 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310502-01-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( odzysk 60 %) | m2 | 132,000 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | t | 50,000 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | t | 32,000 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | t | 59,000 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 104,000 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km – dalsze 4 km | m3 | 104,000 |

5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE- ROBOTY ZIEMNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu 58 szt. x 10m/szt = 580 m | km | 0,580 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-01-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kat. I-II 580 :5 = 116 x 2m3/szt = 232 m3 | m3 | 232,000 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-110301-04-060 | Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego iglastego przy podwieszeniu odkopanych rur i kabli na żerdziach 0,0125 x 58 szt. | m3 | 0,725 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 10 szt x 1,5m= 15 m | m | 15,000 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 21 szt x 1,5m= 31,50 m | m | 31,500 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,206 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. I - II | m3 | 65,000 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m. kat. III- IV | m3 | 43,000 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-01-060 | Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej . Grunt kategorii I-II | m3 | 127,000 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-02-060 | Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej - grunt kategorii III | m3 | 84,000 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010321-01-050 | Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | m2 | 130,000 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010321-02-050 | Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 86,000 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-03-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such.grunt kat.I-II | m2 | 253,000 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-04-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such. grunt kat.III-IV | m2 | 169,000 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | m3 | 118,000 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | m3 | 79,000 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | m3 | 61,000 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 40,000 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 298,000 |

6. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280313-02-090 | Nawiertki na i rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz ze skrzynką żeliwną | kpl | 27,000 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280313-01-090 | Nawiertki na rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm wraz ze skrzynką zeliwną | kpl | 1,000 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Rurociągi z HD PE PN 10 o średnicy wewnętrznej 32 mm | m | 192,000 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-020-040 | Rurociągi z HD PE PN 10 o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 14,000 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280315-01-090 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na ścianie budynku do oznakowania nawiertek | kpl | 28,000 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Płyty betonowe wokół skrzynek przy nawiertkach 28 x0,5x0,5 | m2 | 7,000 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280405-01-090 | Zakończenie przyłącza - zaślepienie | kpl | 10,000 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Podłączenie rury PE o średnicy 32 mm i 50 mm do istniejącego rurociągu | kpl | 18,000 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40103-030-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 32 - 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie 28x2m | m | 56,000 |

7. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - PRZEKOPY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180104-05-040 | Rurociągi stalowe osłonowe ułożone w gotowym wykopie o średnicy 219 mm o złączach spawanych | m | 120,000 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych | m | 120,000 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-060 | Zamknięcia rur ochronnych 12x(3,14x0,12x0,12x0,2x2) | m3 | 0,240 |

8. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY DROGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | m2 | 33,000 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | m2 | 33,000 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 33,000 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | m2 | 33,000 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 33,000 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | m2 | 33,000 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 33,000 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 33,000 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-01-050 | Analog. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard II Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 33,000 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-02-050 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | m2 | 33,000 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-02-050 | J.w. lecz warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | m2 | 33,000 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310312-06-050 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | m2 | 33,000 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310815-01-050 | Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 35,000 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310502-01-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( odzysk 60 %) | m2 | 35,000 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | t | 5,000 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | t | 3,000 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW4 | transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | t | 5,000 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 15,000 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km – dalsze 4 km | m3 | 15,000 |