Przedmiar robót

Inwestycja:            Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej             /tytuł operacji/        w miejscowościach : Krzyżowniki, Śródka, Zimin,

Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz

wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach :

Krerowo,  Kleszczewo, Poklatki

- Nazwa obiektu

K R Z Y Ż O W N I K I

Gmina	 Kleszczewo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV:

        - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.  Adres obiektu : Krzyżowniki gmina Kleszczewo

4.  Nazwa i Adres Zamawiającego :

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

- Data opracowania przedmiaru :

08.06. 2009 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory sanitarne – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory sanitarne  – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   3

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty ziemne

ROZDZIAŁ  4

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  5

- Kolektory ciśnieniowe  – przewierty, przejścia

ROZDZIAŁ  6

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  drogowe

ROZDZIAŁ  7

- Kanały boczne ciśnieniowe - roboty  ziemne

ROZDZIAŁ  8

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  9

-  Kanały boczne ciśnieniowe - przewierty, przejścia

ROZDZIAŁ  10

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty drogowe

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 1 szt x 10 m/szt = 10 m | 0,01 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II. 10 mb :5 = 2szt x 2m3/dół = 4 m3 | 4,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 1 szt) | 0,01 m3 |
| 4 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 0,01 km |
| 5 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 19,00 m3 |
| 6 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 12,00 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 37,00 m2 |
| 8 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 25,00 m2 |
| 9 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 18,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 12,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 30,00 m3 |
| 12 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 1,00 m3 |
| 13 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 1,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 1,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 1,00 m3 |
| 2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 17 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 10,00 m2 |
| 18 | KNR 2-28 0503-02-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 200 mm | 6,00 m |
| 19 | KALKULACJA WŁASNA Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 6,00 m |
| 20 | KALKULACJA WŁASNA Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,45 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową | 2,00 kpl |
| 3. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 21 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 36 szt x 10 m/szt = 360 m | 0,36 km |
| 22 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II. 360 mb :5 = 72 szt x 2m3/dół = 144 m3 | 144,00 m3 |
| 23 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 36 szt) | 0,45 m3 |
| 24 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 12 szt x 1,5 m = 18 m | 18,00 m |
| 25 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 1 szt x 1,5 m = 1,5 m | 1,50 m |
| 26 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 11 szt x 1,5 m = 16,5 m | 16,50 m |
| 27 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 3,10 km |
| 28 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 2 298,00 m3 |
| 29 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 1 532,00 m3 |
| 30 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 616,00 m3 |
| 31 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 410,00 m3 |
| 32 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 1 231,00 m2 |
| 33 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 820,00 m2 |
| 34 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 4 596,00 m2 |
| 35 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 3 064,00 m2 |
| 36 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 2 161,00 m3 |
| 37 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 1 440,00 m3 |
| 38 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 579,00 m3 |
| 39 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 386,00 m3 |
| 40 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 4 566,00 m3 |
| 41 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 1 361,00 m3 |
| 42 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 361,00 m3 |
| 43 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 1 361,00 m3 |
| 44 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 1 075,00 m3 |
| 45 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 075,00 m3 |
| 46 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 256,00 m3 |
| 47 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 256,00 m3 |
| 4. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 48 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 2 560,00 m2 |
| 49 | KNR 2-28 0302-04-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 160 mm | 1 898,00 m |
| 50 | KNR 2-28 0302-03-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 140 mm /analog./ | 85,00 m |
| 51 | KNR 2-28 0302-02-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 75 mm /analog./ | 815,00 m |
| 52 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej j 63 mm | 235,00 m |
| 53 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 72,00 m |
| 54 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 898,00 m |
| 55 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 140 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 85,00 m |
| 56 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 75 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 815,00 m |
| 57 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 63 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 235,00 m |
| 58 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 50 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 72,00 m |
| 59 | KNR 2-18 0315-01-090 Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm do płukania sieci wraz z zaworami odcinającymi - 2 szt, obudowami, skrzynkami ulicznymi | 5,00 kpl |
| 60 | KALKULACJA WŁASNA Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy B-45 oz zabudowanym zaworem odpowietrzająco-napowietrzajacym BEVZOF-50 firmy INSBUD RYBNIK - STRATE | 1,00 kpl |
| 5. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE-PRZEWIERTY ,PRZEJŚCIA |  |  |
| 61 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 8 szt | 568,00 m3 |
| 62 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 1 136,00 m2 |
| 63 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 568,00 m3 |
| 64 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 279 mm w gruncie kategorii III | 62,00 m |
| 65 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 189 mm w gruncie kategorii III | 8,00 m |
| 66 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 159 mm w gruncie kategorii III-IV | 10,00 m |
| 67 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 80,00 m |
| 68 | KNR 2-28 0403-0401-040 Przejście -Przeciąganie rurociągów z rur PE o średnicy nominalnej 150 mm w istniejącym przepuście pod autostradą A-2 | 66,00 m |
| 69 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 9 szt x 0,02 | 0,18 m3 |
| 70 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 8,00 szt |
| 6. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 71 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 110,00 m2 |
| 72 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 110,00 m2 |
| 73 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 110,00 m2 |
| 74 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 110,00 m2 |
| 75 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 110,00 m2 |
| 76 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 110,00 m2 |
| 77 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 110,00 m2 |
| 78 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 110,00 m2 |
| 79 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 110,00 m2 |
| 80 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 110,00 m2 |
| 81 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 110,00 m2 |
| 82 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 110,00 m2 |
| 83 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 110,00 m2 |
| 84 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 52,00 m2 |
| 85 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 52,00 m2 |
| 86 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 52,00 m2 |
| 87 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 10,00 m2 |
| 88 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 10,00 m2 |
| 89 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 420,00 m2 |
| 90 | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (odzysk 60 %) | 420,00 m2 |
| 91 | KALKULACJA WŁASNA transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 18,00 t |
| 92 | KALKULACJA WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 12,00 t |
| 93 | KALKULACJA WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 20,00 t |
| 94 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 41,00 m3 |
| 95 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 41,00 m3 |
| 7. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 96 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji 86 szt x 10 m/szt = 860 m | 0,86 km |
| 97 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II. 860 mb :5 = 172 zt x 2m3/dół = 344m3 | 344,00 m3 |
| 98 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 86 szt) | 1,07 m3 |
| 99 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 6 szt x 1,5 m = 9,0 m | 9,00 m |
| 100 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 16 szt x 1,5 m = 24,0 m | 24,00 m |
| 101 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 26 szt x 1,5 m = 39,0 m | 39,00 m |
| 102 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Trasa dróg w terenie równinnym | 2,47 km |
| 103 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 1 191,00 m3 |
| 104 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 794,00 m3 |
| 105 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 1 030,00 m3 |
| 106 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 686,00 m3 |
| 107 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 2 384,00 m2 |
| 108 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 589,00 m2 |
| 109 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 2 060,00 m2 |
| 110 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 373,00 m2 |
| 111 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 988,00 m3 |
| 112 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 659,00 m3 |
| 113 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 144,00 m3 |
| 114 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 762,00 m3 |
| 115 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 3 553,00 m3 |
| 116 | KNR 2-01 0416-01-060 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat.I-IV. | 252,00 m3 |
| 117 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz gruntu/ | 252,00 m3 |
| 118 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km Uwaga : wywóz gruntu | 252,00 m3 |
| 119 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - dowóz pospółki na wymianę gruntu | 120,00 m3 |
| 120 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km /dowóz pospółki na wymian gruntu/ | 120,00 m3 |
| 121 | KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II / podsypka/ | 126,00 m3 |
| 122 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km /podsypka/ | 126,00 m3 |
| 8. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 123 | KNR 2-28 0501-04-050 Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm | 1 260,00 m2 |
| 124 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 1 026,00 m |
| 125 | KNR 2-28 0302-0101-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm. | 1 445,00 m |
| 126 | KNR 2-28 0305-04-020 Monraż trójników z PE na włączeniu do kolektora ciśnieniowego o średnicy 160/50 mm | 2,00 szt |
| 127 | KNR 2-28 0305-04-020 J.w. lecz trójniki PE średnica zewnętrzna rury 160/40 mm | 16,00 szt |
| 128 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 140/40mm | 2,00 szt |
| 129 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 75/40mm | 8,00 szt |
| 130 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 63/50mm | 2,00 szt |
| 131 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 63/40mm | 1,00 szt |
| 132 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 50/50mm | 1,00 szt |
| 133 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 50/40mm | 11,00 szt |
| 134 | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 40/40mm | 4,00 szt |
| 135 | KALKULACJA WŁASNA Montaż zaworu zwrotnego klapowego oraz odcinającego kulowego z grzechotką wraz z teleskopową studzienką uliczną oraz ze skrzynką uliczną na kanale bocznym ciśnieniowym | 47,00 kpl |
| 136 | KALKULACJA WŁASNA Montaż pompowni przydomowych E/ONE typ GP 1010-93 | 46,00 kpl |
| 137 | (KALKULACJA WŁASNA Montaż pompowni przydomowych E/ONE typ GP 2014 - 93 | 1,00 kpl |
| 9. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- PRZEWIERTY ,PRZEJŚCIA |  |  |
| 138 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 5 szt | 355,00 m3 |
| 139 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 710,00 m2 |
| 140 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 355,00 m3 |
| 141 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 89,0 mm w gruncie kategorii III-IV | 48,00 m |
| 142 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 48,00 m |
| 143 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 5 szt x 0,02 | 0,10 m3 |
| 144 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 5,00 szt |
| 10. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 145 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 112,00 m2 |
| 146 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 112,00 m2 |
| 147 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 112,00 m2 |
| 148 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 57,00 m2 |
| 149 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 57,00 m2 |
| 150 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 40,00 m2 |
| 151 | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( odzysk 60 %) | 40,00 m2 |