Przedmiar robót

Inwestycja:            Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej             /tytuł operacji/        w miejscowościach : Krzyżowniki, Śródka, Zimin,

Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz

wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach :

Krerowo,  Kleszczewo, Poklatki

- Nazwa obiektu

P O K L A T K I

Gmina	 Kleszczewo

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV:

        - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.  Adres obiektu : Poklatki  gmina Kleszczewo

4.  Nazwa i Adres Zamawiającego :

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

- Data opracowania przedmiaru :

08.06. 2009 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory sanitarne – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory sanitarne  – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   3

- Kolektory sanitarne   - roboty drogowe

ROZDZIAŁ   4

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   5

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   6

- Kolektory ciśnieniowe  – przewierty, przejścia

ROZDZIAŁ   7

- Kolektory ciśnieniowe  – roboty  drogowe

ROZDZIAŁ   8

- Kanały boczne ciśnieniowe - roboty  ziemne

ROZDZIAŁ   9

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  10

-  Kanały boczne ciśnieniowe – przewierty

ROZDZIAŁ  11

-  Kanały boczne ciśnieniowe – roboty drogowe

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 1 szt x 10 m/szt = 10 m |  | 0,01 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 10 mb :5 = 2szt x 2m3/dół = 4 m3 |  | 4,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 1 szt) |  | 0,01 m3 |
| 4 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów |  | 0,06 km |
| 5 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb.3,0 m szer .0,8-1,5m.kat.I - II |  | 6,00 m3 |
| 6 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0 m szer. 0,8-1,5m.kat. III - IV |  | 4,00 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II |  | 12,00 m2 |
| 8 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | 8,00 m2 |
| 9 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. |  | 5,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  | 4,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III |  | 9,00 m3 |
| 12 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ |  | 1,00 m3 |
| 13 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km |  | 1,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,l eżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. |  | 1,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km |  | 1,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km |  | 1,00 m3 |
| 2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |
| 17 |  | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 10,00 m2 |
| 18 |  | KNR 2-28 0503-02-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 200 mm | 6,00 m |
| 19 |  | KALK. WŁASNA Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 6,00 m |
| 20 |  | KALK. WŁASNA Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 1,58 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową | 1,00 kpl |
| 3. KOLEKTORY SANITARNE- ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 21 |  | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 8,00 m2 |
| 22 |  | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 8,00 m2 |
| 23 |  | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 8,00 m2 |
| 24 |  | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 8,00 m2 |
| 25 |  | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 8,00 m2 |
| 26 |  | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 8,00 m2 |
| 27 |  | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 8,00 m2 |
| 28 |  | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 8,00 m2 |
| 29 |  | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 8,00 m2 |
| 30 |  | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 8,00 m2 |
| 31 |  | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 8,00 m2 |
| 32 |  | KNR 2-31 0312-05-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 8,00 m2 |
| 33 |  | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 8,00 m2 |
| 34 |  | KALK. WŁASNA transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 1,00 t |
| 35 |  | KALK. WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 1,00 t |
| 36 |  | KALK. WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 1,00 t |
| 37 |  | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 3,00 m3 |
| 38 |  | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 3,00 m3 |
| 4. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 39 |  | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 31 szt x 10 m/szt = 310 m | 0,31 km |
| 40 |  | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 310 mb :5 = 62 szt x 2m3/dół = 124m3 | 124,00 m3 |
| 41 |  | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x31szt) | 0,38 m3 |
| 42 |  | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 9 szt x 1,5 m = 13,5m | 13,50 m |
| 43 |  | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 10 szt x 1,5 m = 15,0 m | 15,00 m |
| 44 |  | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 3,70 km |
| 45 |  | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kat.I-II | 2 726,00 m3 |
| 46 |  | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kat. III | 1 817,00 m3 |
| 47 |  | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 709,00 m3 |
| 48 |  | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 472,00 m3 |
| 49 |  | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 1 417,00 m2 |
| 50 |  | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 945,00 m2 |
| 51 |  | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat.I-II | 5 452,00 m2 |
| 52 |  | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 3 534,00 m2 |
| 53 |  | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 2 544,00 m3 |
| 54 |  | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 1 696,00 m3 |
| 55 |  | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 662,00 m3 |
| 56 |  | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 3 578,00 m3 |
| 57 |  | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 5 343,00 m3 |
| 58 |  | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 1 351,00 m3 |
| 59 |  | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 351,00 m3 |
| 60 |  | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 1 351,00 m3 |
| 61 |  | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 970,00 m3 |
| 62 |  | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 970,00 m3 |
| 63 |  | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 370,00 m3 |
| 64 |  | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 370,00 m3 |
| 5. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |
| 65 |  | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 3 700,00 m2 |
| 66 |  | KNR 2-28 0302-02-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm /analog./ | 1 573,00 m |
| 67 |  | KNR 2-28 0302-02-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 75 mm /analog./ | 972,00 m |
| 68 |  | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy nominalnej 63 mm | 229,00 m |
| 69 |  | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 899,00 m |
| 70 |  | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE(SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40 mm | 24,00 m |
| 71 |  | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 90 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 573,00 m |
| 72 |  | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 75 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 972,00 m |
| 73 |  | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 63 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 229,00 m |
| 74 |  | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 50 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 899,00 m |
| 75 |  | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 40 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 24,00 m |
| 76 |  | KNR 2-18 0315-01-090 Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm do płukania sieci wraz z zaworami odcinającymi - 2 szt, obudowami, skrzynkami ulicznymi | 4,00 kpl |
| 77 |  | (AW) AW 0 Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy B-45 oz zabudowanym zaworem odpowietrzająco-napowietrzajacym BEVZOF-50 firmy INSBUD RYBNIK - STRATE | 1,00 kpl |
| 6. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE-PRZEWIERTY ,PRZEJŚCIA |  |  |  |
| 78 |  | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 4 szt | 284,00 m3 |
| 79 |  | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 568,00 m2 |
| 80 |  | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 284,00 m3 |
| 81 |  | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 119 mm w gruncie kategorii III-IV | 15,00 m |
| 82 |  | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 159 mm w gruncie kategorii III-IV | 20,00 m |
| 83 |  | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 35,00 m |
| 84 |  | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 4 szt x 0,02 | 0,08 m3 |
| 85 |  | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 4,00 szt |
| 7. KOLEKTORY CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 86 |  | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 600,00 m2 |
| 87 |  | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 600,00 m2 |
| 88 |  | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 600,00 m2 |
| 89 |  | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 600,00 m2 |
| 90 |  | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 600,00 m2 |
| 91 |  | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 600,00 m2 |
| 92 |  | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 360,00 m2 |
| 93 |  | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 600,00 m2 |
| 94 |  | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 600,00 m2 |
| 95 |  | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 600,00 m2 |
| 96 |  | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 600,00 m2 |
| 97 |  | KNR 2-31 0312-05-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 600,00 m2 |
| 98 |  | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 600,00 m2 |
| 99 |  | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki - analog. nawierzchnia betonowa | 40,00 m2 |
| 100 |  | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki analog. powierzchnia betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 40,00 m2 |
| 101 |  | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 40,00 m2 |
| 102 |  | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 10,00 m2 |
| 103 |  | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 10,00 m2 |
| 104 |  | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 10,00 m2 |
| 105 |  | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (odzysk 60 %) | 10,00 m2 |
| 106 |  | KALK. WŁASNA transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 84,00 t |
| 107 |  | KALK. WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 54,00 t |
| 108 |  | KALK. WŁASNA transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 96,00 t |
| 109 |  | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 234,00 m3 |
| 110 |  | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 234,00 m3 |
| 8. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 111 |  | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji 78 szt x 10 m/szt = 780 m | 0,78 km |
| 112 |  | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 780 mb :5 = 156 szt x 2m3/dół = 312 m3 | 312,00 m3 |
| 113 |  | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x78 szt) | 0,98 m3 |
| 114 |  | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 3 szt x 1,5 m = 4,50m | 4,50 m |
| 115 |  | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 24 szt x 1,5 m = 36 m | 36,00 m |
| 116 |  | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie gazociągu dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 2 6 szt x 1,5 m = 39 m | 39,00 m |
| 117 |  | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Trasa dróg w terenie równinnym | 0,93 km |
| 118 |  | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 419,00 m3 |
| 119 |  | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m. kat. III - IV | 280,00 m3 |
| 120 |  | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 419,00 m3 |
| 121 |  | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 280,00 m3 |
| 122 |  | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 838,00 m2 |
| 123 |  | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 558,00 m2 |
| 124 |  | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 838,00 m2 |
| 125 |  | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 558,00 m2 |
| 126 |  | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 419,00 m3 |
| 127 |  | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 279,00 m3 |
| 128 |  | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 419,00 m3 |
| 129 |  | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 279,00 m3 |
| 130 |  | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 1 396,00 m3 |
| 9. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |
| 131 |  | KNR 2-28 0302-0101-040 Rury PE (SDR-11) ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm. | 930,00 m |
| 132 |  | KNR 2-28 0305-02-020 Montaż trójników z PE na włączeniu do kolektora ciśnieniowego, średnica zewnętrzna rury 90/40 mm | 6,00 szt |
| 133 |  | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 75/40mm | 12,00 szt |
| 134 |  | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 63/40mm | 1,00 szt |
| 135 |  | KNR 2-28 0305-01-020 J.w. lecz trójnik PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 50/40mm | 11,00 szt |
| 136 |  | KALK. WŁASNA Montaż zaworu zwrotnego klapowego oraz odcinającego kulowego z grzechotką wraz z teleskopową studzienką uliczną oraz ze skrzynką uliczną na kanale bocznym ciśnieniowym | 30,00 kpl |
| 137 |  | KALK. WŁASNA Montaż pompowni przydomowych E/ONE typ GP 1010-93 | 27,00 kpl |
| 138 |  | KALK. WŁASNA Montaż pompowni przydomowych E/ONE typ GP 2014 - 93 | 3,00 kpl |
| 10. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- PRZEWIERTY |  |  |  |
| 139 |  | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 12 szt | 852,00 m3 |
| 140 |  | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 1 704,00 m2 |
| 141 |  | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 852,00 m3 |
| 142 |  | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy zewnętrznej 89,0 mm w gruncie kategorii III-IV | 110,00 m |
| 143 |  | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy zewnętrznej 100-300 mm w rurach ochronnych | 110,00 m |
| 144 |  | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 12 szt x 0,02 | 0,24 m3 |
| 145 |  | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 12,00 szt |
| 11. KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE- ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 146 |  | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 67,00 m2 |
| 147 |  | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 67,00 m2 |
| 148 |  | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 67,00 m2 |
| 149 |  | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 40,00 m2 |
| 150 |  | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 40,00 m2 |
| 151 |  | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 15,00 m2 |
| 152 |  | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 15,00 m2 |