SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA znak sprawy : BU.340-06/2010

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG                                                                          Zał. nr 9

W GMINIE Kleszczewo na zadanie pod nazwą :

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2010/2011”

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu przyjęto wg założeń:

- winno zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacji gminnej

- winny być objęte drogi o regularnej komunikacji zbiorowej

- drogi gruntowe polne objęte będą zimowym utrzymaniem wyłącznie w uzasadnionych przypadkach  na wskazanie zarządcy

Urząd Gminy w Kleszczewie określają trzy  standardy  utrzymania zimowego dróg

- standard I

- standard II

- standard III

# Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2010/2011

## Gmina Kleszczewo

##### UWAGA: do kalkulacji należy przyjąć mieszankę piaskowo solną 20%

|  | OPIS STANDARDU | Dopuszczalne odstępstwa od usunięcia zjawiska po uzyskaniu informacji o wystąpieniu zjawiska |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na ; - skrzyżowaniach z drogami - odcinki o pochyleniu> 4% - przy przystankach autobusowych i innych miejscach wskazanych przez UG | - luźny śnieg może zalegać do 4 h - błoto pośniegowe do 6 h - występować warstwa zajechanego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. - zaspy mogą występować 6h. ###### - w miejscach wyznaczonych - gołoledź 2h - śliskość pośniegowa 6h | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 3 h - szron - 3h - szadź - 3h - pośniegowa 4h - lodowica 4h |
| II | Jezdnia odśnieżona całej szerokości śliskość zimowa zlikwidowana na; -skrzyżowaniach z drogami O pochyleniu> 4% Innych miejscach wyznaczonych przez zarządcę | - może występować luźny śnieg oraz naboje śnieżne do 6 h - zajeżdżony do 6h - zaspy, języki śnieżne mogą występować do 6h | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 5 h - szron - 5h - szadź - 6h - pośniegowa -6h - lodowica -5h |
| III | Droga odśnieżona, w miejscach zasp Droga posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu Przy dostosowaniu ruchu do panujących warunków pogodowych | - może występować luźny śnieg oraz naboje śnieżne do 8h - zaspy mogą występować do 6h | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 6 h - szron - 6h - szadź - 6h - pośniegowa -8h - lodowica -6h |