Obliczenia przedmiarowe

Markowice, gmina Kleszczewo

- Elementy do rozbiórki

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na zimno średnio 5 cm

Jezdnia drogi gminnej (wcinka w istn. nawierzchnię)							40,00 m2

Jezdnia drogi gminnej (wcinka w istn. nawierzchnię na skrzyżowaniu)					61,00 m2

Rozebranie nawierzchni z kruszywa: 307 x 0,5 = 153,50 m2	153,50 m2

Elementy projektowane

W-wy konstrukcyjne nawierzchni

Koryto wraz z profilowaniem:

droga gminna 32242:

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,63 = 620+199=819,00 m2	819,00 m2

Włączenie do nawierzchni tłuczniowej:

nawierzchnia  z kruszywa (włączenie do nawierzchni tłuczniowej): = 80,00 m2	80,00 m2

zjazdy

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,63 = 105,00 m2	105,00 m2

Pobocza

315 x 2 x 0,75= 630 x 0,75 = 472,50 m2	472,50 m2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

- w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,63 = 620+199=819,00 m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,63 = 105,00 m2

Razem: 819 + 105 = 924,00 m2	924,00 m2

- w-wa wyrównawcza średnio 8 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00  m2	1100,00m2

- w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 35/50

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,12 = 620+38=658,00 m2

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00 + 315 x 0,12 =   1100 + 38 = 1138,00m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,12 = 85,00 m2

Razem: 658 + 1138 + 85= 1881,00 m2	1881,00m2

Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

- w-wa podbudowy gr. 20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,63 = 620+199=819,00 m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,63 = 105,00 m2

Razem: 819 + 105 = 924,00 m2	924,00 m2

- w-wa wyrównawcza średnio 8 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5mm

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00  m2	1100,00 m2

Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,12 = 620+38=658,00 m2

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00 + 315 x 0,12 =   1100 + 38 = 1138,00m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,12 = 85,00 m2

Razem: 658 + 1138+85= 1881,00 m2	1881,00 m2

Wykonanie podbudowy - mieszanka niezwiązana  0/31,5  z dowozem materiału gr. 20 cm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,63 = 620+199=819,00 m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,63 = 105,00 m2

Razem: 819 + 105 = 924,00 m2	924,00 m2

Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,63 = 620+199=819,00 m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,63 = 105,00 m2

Razem: 819 + 105 = 924,00 m2	924,00 m2

Warstwa wyrównawcza - mieszanka niezwiązana  0/31,5  z dowozem materiału śr. 8 cm

wzmocnienie drogi gminnej: 1147,00  m2	1147,00 m2

warstwa wiążąca – AC11S 50/70 - grubość warstwy  4 cm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 + 315x0,12 = 620+38=658,00 m2

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00 + 315 x 0,12 =   1100 + 38 = 1138,00m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 + (5+10+12+12) x 0,12 = 85,00 m2

Razem: 658 + 1138 + 85= 1881,00 m2	1881,00 m2

Warstwa ścieralna – AC11S 50/70 - grubość warstwy  4 cm

poszerzenie drogi gminnej: 620,00 m2

wzmocnienie drogi gminnej: 1100,00 m2

zjazdy do posesji: 10+25+25+20 = 80,00 m2

Razem: 620 + 1100 + 80= 1800,00 m2	1800,00 m2

Pobocza - Pospółka gliniasta grubości 15cm

315 x 2 x 0,75= 630 x 0,75 = 472,50 m2	472,50 m2

Humusowanie i obsianie skarp trawą

humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą: 330x2x1,0m	660,00 m2

OZNAKOWANIE DRÓG

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

P-1e=6x0,12=0,72	0,72 m2

P-4=60x0,24=14,40	14,40 m2

P-13= 6x0,2625=1,58	1,58 m2

Razem: 0,72+14,40+1,58 = 16,70 m2

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz tabliczek

A-7 - 1 szt.

D-1 - 2 szt.

Razem: 1+2=3 szt.