Opis techniczny

do projektu budowlano – wykonawczego

na zadanie pod nazwą

„Utwardzenie dróg  gruzem betonowym  w miejscowości Gowarzewo -

- gmina Kleszczewo”.  ”

1. Dane ogólne

1.1. Obiekt: utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gowarzewo

Zadanie    I     -   na dz. o nr ew. 483/37, 485/18

920,00m²

Zadanie   II     -   na dz. o nr ew. 260/31, na dz. o nr ew. 260/29

850,00 m²

Zadanie  III     -  na dz. o nr ew.  208/102,

750,00 m2

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 z uzbrojeniem arkusz

2.2. Szczegółowe wytyczne uzgodnione ze Zamawiającym.

2.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Pomiary własne

3. Lokalizacja obiektu

Drogi gminne w  miejscowości Gowarzewo północno zachodniej  części

Gminy Kleszczewo. Rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 2429P relacji Gowarzewo Tulce.

Długości utwardzanych odcinków :

Zadanie I    -     dwa odcinki

320m + 600m = 920 m

Zadanie  II  -     170 m

Zadanie III  -    1500 m

4. Stan istniejący

Zadanie I – Droga  gruntowa,  nieutwardzona zlokalizowana na terenie przeznaczonym  pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Tworzy zamknięty system komunikacyjny z udrożnionymi dwoma zjazdami na drogę powiatową nr 2425P.

W drodze powiatowej zlokalizowane są media / skablowana linia telefoniczna, oświetlenia drogowego, linia energetyczna, wodociągowa/. Na dzień  dzisiejszy w drodze gminnej media zlokalizowane są poza  pasem jezdni. Realizacja zadania nastąpi  po wybudowaniu wodociągu w przedmiotowym odcinku drogi..

Również na zjazdowych brak utwardzenia  ,które należy utwardzić. Szerokość

dróg w liniach rozgraniczenia wynosi 10 m.

Zadanie II – Droga  gruntowa,  nieutwardzona zlokalizowana na terenie przeznaczonym  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tworzy zamknięty system komunikacyjny z udrożnionymi dwom zjazdem na drogę powiatową nr 2425P.

W drodze powiatowej zlokalizowane są media / skablowana linia telefoniczna, oświetlenia drogowego, linia energetyczna, wodociągowa/. Na dzień  dzisiejszy w drodze gminnej media zlokalizowane są poza  pasem jezdni. Realizacja zadania nastąpi  po wybudowaniu wodociągu w przedmiotowym odcinku drogi..

Również na zjazdowych brak utwardzenia  ,które należy utwardzić. Szerokość

dróg w liniach rozgraniczenia wynosi 10 m.

Użytki przeznaczone pod drogi..

Zadanie III – Droga  gruntowa,  nieutwardzona zlokalizowana na terenie przeznaczonym  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tworzy zamknięty system komunikacyjny z udrożnionymi trzema zjazdami dwa zjazdy na drogę gminną nr 329006 pozostały jeden na  drogę powiatową nr  2425P.

W drodze powiatowej zlokalizowane są media / skablowana linia telefoniczna, oświetlenia drogowego, linia energetyczna, wodociągowa/. Na dzień  dzisiejszy w drodze gminnej media zlokalizowane są poza  pasem jezdni. Realizacja zadania nastąpi  po wybudowaniu wodociągu w przedmiotowym odcinku drogi..

Również na zjazdowych brak utwardzenia  ,które należy utwardzić. Szerokość

dróg w liniach rozgraniczenia wynosi 10 m.

Użytki przeznaczone pod drogi.

5. Projekt techniczny budowlano – wykonawczy

Dla zapewnienia należytych warunków eksploatacyjnych oraz w celu  poprawienia dojazdu do budynków mieszkalnych koniecznym staje się przebudowa drogi gminnej jako jej, utwardzenie i wzmocnienie. Projekt budowlany przewiduje wykonanie koryta, wykonanie podbudowy poprzez wbudowanie gruzu betonowego z recyklingu o grubości 20 cm. Każdą warstwę grubości po 10 cm.  należy odpowiednio wyprofilować  i oddzielnie zagęścić / WSP. Zagęszczenia 0.97

5.1 PODSTAWOWE PARAMETRY  DROGI  DLA ZADAŃ I,II,II

szerokość jezdni  /utwardzonego odcinka /                                      5,00 m

długość odcinków :

Zadanie   I  -     dwa odcinki  320m + 600m                                      920 m

Zadanie  II  -                                                                                       170 m

Zadanie III  -                                                                                     1500 m

przekrój jezdni – daszkowy  na prostej                                                2,5%

przekrój jezdni na łuku –jednostronny                                                    2%

prędkość projektowa                                                                           30 km / h

przeznaczenie terenu      -                       zabudowa mieszkalna jednorodzinna

kategoria ruchu    KR1

droga gminna klasy D

5.2. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny zadania pokazano na rysunku nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Przebieg pokazano na załączonych mapach

Mapa zadania I

Mapa zadania II

Mapa zadania III

5.4. Przekrój podłużny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej biegnie po wytyczonym odcinku

istniejącym śladzie drogi, posiada punkty stałe /wjazdy na drogi powiatową i gminną charakteryzuje się małymi spadkami

podłużnymi od 0,04 % do 2,%

5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg

szerokość jezdni 5,00 m

utwardzenie gruzem betonowym z recyklingu dwie warstwy po10 cm

16-63 mm h= 20cm

5.5.2 Zjazdy na drogę powiatową i gminną

Zachować łuk 8.0 m przy skręcie w prawo natomiast w lewo 6m na zjeździe w drogę powiatową natomiast przy zjeździe na drogę gminną  łuk 6,0m.Nawierzchnia zjazdu zgodne z pkt. 5.5.1

W przypadku istniejących rowów odwadniających wzdłuż odcinków zjazdów na drogi powiatową lub gminną należy zachować istniejący ciek poprzez wbudowanie rury PCV fi 250 grobościennej.

5.6. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni ogranicza się do spływu wód opadowych na przyległy obszar w granicach pasa drogowego.

6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zjazdów  znajduje się skablowana linia energetyczna, telefoniczna, oświetlenia drogowe. wodociągowa wiejski oraz linia energetyczna zlokalizowane  poza pasem drogowym. W/w media nie kolidują z planowaną przebudową w/w odcinków dróg gminnych lecz wymagają tylko ostrożności podczas wykonywania robot ziemnych /kopanie rowów/. Przy robotach korzystać z planu uzbrojenia terenu. Przy zjazdach i na drogi powiatową i gminną zwrócić szczególną uwagę aby nie  uszkodzić krawędzi jezdni bitumicznej. Szerokość zjazdów 21,00m , przy krawędziach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W związku z przebudową w/w drogi gminnej planuje się ustawienie

znaków drogowych A-7  przy zjazdach na drogę powiatową i gminną

8.  Uwagi ogólne

Ze względu na charakter prowadzonych robót niezbędny jest stały nadzór i techniczny.

O utrudnieniach w ruchu należy powiadomić pobliskich mieszkańców a roboty prowadzić tak aby uciążliwość dla mieszkańców była jak najmniejsza. Przy robotach w  obrębie urządzeń podziemnych zalecany jest ścisły kontakt z ich właścicielami. Bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót drogowych oraz oznakować i zabezpieczyć strefę robót przed dostępem osób trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia wykonać plan bioz /kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126. Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z załączonymi uzgodnieniami branżowymi i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren włączenia z drogami drogą powiatową nr  2429P  i gminną nr 329006  w trakcie robót odpowiednio oznakować / na czas budowy.

Załączniki

- plan sytuacyjny

- plan orientacyjny

- przekrój poprzeczny