Opis oferowanego ciągnika

| CIĄGNIK KOMUNALNY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dane techniczne | Wszystkie rubryki puste należy obowiązkowo uzupełnić (wpisać ilość, pojemność itp.) a w pozostałych (tak/nie) *niepotrzebne skreślić |
| 1 | 2 | 3 |
| MODEL | - |  |
| PRODUCENT | - |  |
| SILNIK | DIESEL min EURO III | tak/nie* |
|  | Cylindry/Pojemność szt./cm³ - 4 / min 4000 |  |
|  | TURBO Intercooler | tak/nie* |
|  | Chłodzony cieczą – olejem | tak/nie* |
|  | Regulacja – elektroniczna | tak/nie* |
|  | Filtr powietrza – suchy z wymiennym wkładem i wyrzutnikiem pyłów | tak/nie* |
|  | Pojemność zbiornika paliwa – min. 150l. |  |
|  | Paliwo – olej napędowy lub biodiesel do 100% | tak/nie* |
|  | Moc KM/kW: 95 - 100 / 69 - 73 KW |  |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Sprzęgło w kąpieli olejowej sterowane hydrostatycznie | tak/nie* |
|  | Skrzynie biegów HI-LO (2 zakresy prędkości załączane pod obciążeniem) 5 biegów | tak/nie* |
|  | Napęd na 4 koła | Tak/nie* |
|  | Prędkość pomiędzy 35 a 40 km/h |  |
|  | Inwersor zsynchronizowany mechaniczny / hydrauliczny pod obciążeniem | tak/nie* |
|  | Smarowanie wymuszone | tak/nie* |
| UKŁAD HAMULCOWY | Hamulce zintegrowane tarczowe w kąpieli olejowej, sterowane hydrostatycznie | tak/nie* |
|  | Hamulec przyczepy – pneumatyczny | tak/nie* |
| UKŁAD KIEROWNICZY | Układ kierowniczy hydrostatyczny z niezależną pompą i regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach | tak/nie* |
|  | Kąt skrętu kół min. 50˚ |  |
|  | Błotniki przednie skrętne | tak/nie* |
| TYLNY W.O.M | Sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej | tak/nie* |
|  | Prędkości obr/min – 540-540 ECO-1000-1000 ECO |  |
|  | Sterowanie hydrauliczne przez przycisk | tak/nie* |
| PRZEDNI TUZ | Z W.O.M. do podłączania przednich narzędzi w systemie szybkiego montażu | tak/nie* |
|  | Udźwig min. 2500kg |  |
|  | obroty 1000/min | tak/nie* |
|  | Min. 1 para wyjścia hydraulicznego z szybkozłączem | tak/nie* |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | Podnośnik tylny sterowany mechanicznie | tak/nie* |
|  | Udźwig podnośnika – min. 6000kg |  |
|  | Wydajność pompy – min. 50 l/min |  |
|  | Rozdzielacze hydrauliczne min. 3 pary z szybkozłączem | tak/nie* |
|  | Siłowniki wspomagające podnośnika, udźwig min. 6000kg |  |
|  | Przygotowany do podnośnika przedniego z W.O.M. | tak/nie* |
| AKUMULATORY | 12 V, min 180Ah |  |
| OGUMIENIE | 420/70/R24PRZÓD; 480/70/R34 TYŁ | tak/nie* |
| KABINA | Na 4 słupkach, oryginalna, wyciszona. Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, filtr powietrza, wycieraczka tylna, lusterka teleskopowe, 4 światła pracy w tym 2 światła pracy przednie na słupku kabiny, szyberdach szklany i roleta przeciwsłoneczna. Dźwignie zmiany biegów umieszczone bocznie, wyświetlacz cyfrowy: godziny pracy, obroty silnika, obroty W.O.M, przejechana odległość. Fotel na zawieszeniu pneumatycznym i pasem bezpieczeństwa. Dodatkowe siedzenie dla pasażera. | tak/nie* |
| WYMIARY | Max wysokość ciągnika 2800mm |  |