Załącznik nr 11 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KLESZCZEWIE DO OBSŁUGI I KONSERWACJI TABORU KOMUNIKACJI GMINY KLESZCZEWO

ZAMAWIAJĄCY: 	Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

ADRES INWESTYCJI: 	ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

dz. nr geod.: 15/8; 15/9; 15/10; 15/17; 15/19; 15/36; 15/47; 15/65, obręb Kleszczewo

OPRACOWANIE: 	Ryszard Pomin

Karolina El-Masri-Jankiewicz

20 maja 2016, Kleszczewo

  - KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC

DZIAŁ

71000000-8		Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

GRUPA

71200000-0		Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1		Usługi inżynieryjne

KLASA

71220000-6		Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5		Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

KATEGORIA

71223000-7	Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

  - SPIS ZAWARTOŚCI

- Strona tytułowa

  - Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPC

  - Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

    - Podstawa opracowania

    - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Informacje dodatkowe

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.1 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo – uchwała nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo z 2008r. - uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008 r.

- Uchwały Rady Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwała Rady Gminy Kleszczewo nr XVII/129/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone
w Kleszczewie

- Uchwała Rady Gminy Kleszczewo nr XVII/130/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie

- Obowiązujące przepisy, wytyczne i normy.

- Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Starosty Poznańskiego nr WŚ.X-6223-17/06 z dnia 31.08.2006 roku.

2.1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej oraz kosztorysowej na wykonanie remontu, przebudowy i rozbudowy zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową przyłącza: elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji deszczowej, projektem usunięcia ewentualnych kolizji oraz projektem wyposażenia.

Zakres opracowania obejmuje:

- Koncepcja modernizacji i rozbudowy zaplecza technicznego wraz z kosztorysem szacunkowym
i wizualizacją

- Projekt pełnobranżowy budowy  hali garażowej dla autobusów wraz z jednostanowiskową myjnią
i zapleczem socjalnym (budynek nr 2)

- Projekt budowy wiaty magazynowej (budynek nr 6)

- Projekt budowy dróg wewnętrznych i placów wraz z projektem zieleni i małej architektury

- Projekt budowy  wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej

- Projekt budowy  wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej

- Projekt budowy oświetlenia zewnętrznego

- Projekt budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych słaboprądowych

- Projekt budowy przyłącza energetycznego

- Projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej

- Projekt budowy ogrodzenia

- Opracowanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej dla budynku warsztatowo-biurowego Bazy Zakładu Komunalnego (budynek nr 1)

- Projekt przebudowy i remontu następujących obiektów :

- budynek garażowo-magazynowy - budynek nr 3

- hala garażowa - budynek nr 4

- hala garażowa - budynek nr 5 (częściowa rozbiórka oraz przebudowa pozostałej części)

- stacja paliw - obiekt nr 7

- myjnia zewnętrzna- obiekt nr 8

- Projekt rozbiórki następujących obiektów (jeżeli przepisy tego wymagają):

- wiata – obiekt nr 3a

- magazyn na sprzęt - budynek nr 3b

- budynek magazynowy - budynek nr 9

- wiata od strony ul. Sportowej - obiekt nr 10

- rampa żelbetowa - obiekt nr 11

- wiata – obiekt nr 12

- zbiorniki na nieczystości płynne - obiekty nr 13, 14 i 15

- Korekta pozwolenia wodnoprawnego

- Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar robót

- Projekt wyposażenia

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów znajduje się w dalszej części opracowania.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zaplecze techniczne zlokalizowane będzie na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie przy ulicy Sportowej 3, na gruntach stanowiących Mienie Komunalne (działki o nr ew.: 15/8, 15/9, 15/10, 15/17, 15/19, 15/36 15/47, i 15/65 obręb Kleszczewo).

Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest w dwóch etapach:

Etap I - 	Przygotowanie koncepcji z wizualizacją komputerową wraz z przekazaniem badań geotechnicznych, podaniem szacunkowego kosztu inwestycji dla poszczególnych zakresów opracowania oraz uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.

Etap II - 	Przygotowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji: projektowej budowlanej
i wykonawczej oraz kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, umożliwiającej ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Aktualizacja wizualizacji przedstawionej na etapie koncepcji.

Etap III - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy zgodnie z art. 29, 29a oraz 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z dnia 8.03.2016r. Dz.U.2016.290).

Ze względu na częściowe dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, dokumentację projektową oraz kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem etapowego wykonywania robót budowlanych. Zakres poszczególnych etapów będzie uzgodniony z Zamawiającym po zatwierdzeniu koncepcji.

2.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zaplecze techniczne do obsługi i konserwacji taboru ma stanowić bazę dla autobusów komunikacji gminnej, która zapewni odpowiednie warunki dla garażowania, konserwacji i napraw autobusów .

Obiekty zaplecza technicznego oraz teren zewnętrzny muszą zostać wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, grzewczą, wentylacyjną, instalacje elektryczne, słaboprądowe, przeciwpożarowe, teletechniczne (w tym telewizji przemysłowej, kontroli dostępu) oraz sieć komputerową. Struktura instalacji powinna być dostosowana do specyfiki przeznaczenia 
i użytkowania poszczególnych budynków zgodnie z opisami znajdującymi się w dalszej części dokumentu.

2.1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Koncepcja modernizacji i rozbudowy zaplecza technicznego wraz z wizualizacją

Koncepcję rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych należy realizować z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w niniejszym opracowaniu, a także w oparciu o planowane zagospodarowanie terenu i obowiązujące przepisy.

- Projekt pełnobranżowy budowy hali garażowej dla autobusów wraz z jednostanowiskową myjnią
i zapleczem socjalnym - budynek nr 2 (budynek projektowany)

Budynek garażu dla autobusów, to budynek jednokondygnacyjny, częściowo ogrzewany 
(w zakresie myjni i zaplecza socjalnego) o wymiarach zapewniających garażowanie 8 autobusów (o ile warunki lokalizacji to umożliwią) o wymiarach jednego autobusu ok.: wysokość: 3,20m, szerokość: 2,60m, długość: 13,0m, wyposażony w odpowiednie instalacje, w tym instalację sprężonego powietrza i instalację monitoringu wizyjnego. W budynku przewiduje się wykonanie pomieszczenia socjalnego dla 20 kierowców autobusów i pomieszczenia na sprzęt i środki do czyszczenia autobusów. Ponadto w budynku przewiduje się wykonanie dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego na jednostanowiskową całoroczną myjnię dla autobusów. Na dachu budynku należy zaprojektować instalację i montaż ogniw fotowoltaicznych.

- Projekt budowy wiaty magazynowej – budynek nr 6

Przewiduje się budowę wiaty do magazynowania piasku z solą. Obiekt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed skutkami korozji na jakie zostanie narażony podczas użytkowania, a także przystosowany do załadunku i wyładunku piasku. Powierzchnia użytkowa wiaty powinna mieć ok. 75m2.

- Projekt budowy dróg wewnętrznych i placów wraz z projektem zieleni i małej architektury

Teren bazy (zajezdni) utwardzony jest częściowo nawierzchnią: bitumiczną, trylinką i betonowymi płytami drogowymi. Teren nieutwardzony to tereny zielone w złym stanie technicznym.

Projekt zagospodarowania terenu (zajezdni) powinien uwzględniać wykonanie nawierzchni utwardzonych bitumicznych oraz z kostki betonowej o podbudowie przystosowanej do ruchu ciężkiego wraz z wyznaczeniem dróg manewrowych oraz placów postojowych i stref ruchu pieszego, a także lokalizację obiektów małej architektury, w tym miejsc: parkowania rowerów, składowania złomu, materiałów budowlanych, i materiałów zielonych, miejsce na pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz segregowane oraz miejsce na dwa kontenery otwarte na odpady zmieszane, tablicy informacyjnej i masztu na flagę.

Miejsce na składowania złomu - powierzchnia ok. 25m2.

Miejsce składowania materiałów budowlanych ok. 2 x po 40m2.

Miejsce na składowanie materiałów zielonych - powierzchnia ok. 40 m2.

Miejsce przeznaczone na ustawienie kontenerów na odpady komunalne segregowane i zmieszane powinno być przystosowane do ustawienia 3 szt. pojemników o pojemności 1000l.

Miejsce przeznaczone na ustawienie dwóch kontenerów otwartych na odpady zmieszane 
o pojemności 5m3 każdy.

Miejsca do składowania powinno mieć odpowiednio przygotowane podłoże.

Należy zapewnić niezależny dojazd do drzwi zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od strony północnej.

- Projekt budowy wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do kanalizacji deszczowej na podstawie warunków technicznych wydanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie.

Kanalizacja deszczowa służyć będzie odprowadzeniu:

- wód opadowych z dachów,

- wód opadowych z dróg i placów manewrowych.

Odwodnienie dróg i placów manewrowych przy budynkach na terenie inwestycji należy zrealizować przez układ wpustów drogowych i studzienek rewizyjnych prefabrykowanych. Wstępnie zakłada się wykonanie kanalizacji z rur PVC (rozwiązanie wymaga uzgodnienia na etapie projektu).

Na przewodach kanalizacji deszczowej przewiduje się zabudowę studni kanalizacyjnych żelbetowych. Studnie powinny zostać wyposażone w kinety i stopnie złazowe. Przejścia przewodów przez ścianki studzienek należy wykonać jako szczelne.

- Projekt budowy wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje się odprowadzenie ścieków z budynku nr 2.

- Projekt budowy oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie terenu zewnętrznego należy zrealizować oprawami instalowanymi na elewacji oraz oprawami instalowanymi na słupach oświetleniowych. Instalację zasilającą wykonać jako kablową. Wszystkie linie kablowe zostaną ułożone w rurach osłonowych. W osobnych rurach osłonowych zostaną ułożone przewody systemów niskoprądowych (kontrola dostępu, monitoring wizyjny).

- Projekt budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych słaboprądowych

W osobnych rurach osłonowych zostaną ułożone przewody systemów niskoprądowych (w tym kontrola dostępu, monitoring wizyjny).

- Projekt budowy przyłącza energetycznego

Budowa przyłącza będzie realizowana na podstawie warunków technicznych, uzyskanych od operatora sieci energetycznej. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien uwzględniać zabezpieczenie mocy dla prawidłowego funkcjonowania istniejącej bazy i całej inwestycji.

- Projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej

Przewiduje się wykonanie przyłączy na podstawie warunków wydanych przez Urząd Gminy 
w Kleszczewie i obowiązujących przepisów.

- Projekt budowy ogrodzenia

Przewiduje się ogrodzenie całego terenu inwestycji przy użyciu stalowych paneli ogrodzeniowych. Bramy wjazdowe i furtki stalowe. Bramy z napędem mechanicznym i automatycznym sterowaniem.

Dodatkowo przewiduje się wygrodzenie miejsc postojowych dla pracowników.

- Uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla budynku warsztatowo-biurowego Bazy Zakładu Komunalnego - budynek nr 1

Istniejąca dokumentacja projektowa dla remontu budynku warsztatowo - biurowego Bazy Zakładu Komunalnego - pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”, zawiera następujące opracowania:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej,

- Modernizacja kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Sportowej 3 w Kleszczewie,

- Modernizacja instalacji oświetlenia w budynkach warsztatowych przy ul. Sportowej 3 
w Kleszczewie,

- Audyt energetyczny budynku ul. Sportowa 3 w Kleszczewie.

Jako uzupełnienie powyższej dokumentacji projektowej dla remontu budynku warsztatowego należy opracować dokumentacje, budowlaną, wykonawczą i kosztorysową w niezbędnym zakresie, w tym:

- wydzielenia pomieszczenia na agregat sprężarkowy do sprężonego powietrza,

- wydzielenia pomieszczenia na magazynek części „podręcznych”,

- instalacji sprężonego powietrza,

- instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczenia warsztatowego,

- wymiany głównej, elektrycznej rozdzielnicy budynku,

- wymiany instalacji uziemiającej budynku i uziomu instalacji odgromowej,

- stanowiska diagnostyczno-serwisowego, w tym kanału.

- Projekty remontu dla następujących obiektów:

- budynek garażowo-magazynowy - budynek nr 3

Hala garażowo - magazynowa obejmuje następujące pomieszczenia: magazyn główny i trzy tzw. „magazynki podręczne”. Remont obiektu przewiduje wyburzenie spękanej i przechylonej części ściany zewnętrznej oraz wykonanie w to miejsce nowego fundamentu (jeśli będzie konieczność) oraz wymurowanie nowej ściany. Ponadto przewiduje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz modernizację instalacji kontroli dostępu, a także rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej posadzki (niezbędny zakres robót rozbiórkowych do ustalenia w trakcie realizacji projektu), wykonanie instalacji wentylacyjnej. Pomieszczenia wymagają wykonania robót remontowych obejmujących naprawę spękań ścian zewnętrznych oraz prace elewacyjne i wymianę drzwi.

Stolarka okienna w całym obiekcie pozostaje bez zmian. Pokrycie dachu całego obiektu wymaga remontu w zakresie obróbek blacharskich i pokrycia papowego. Należy zaprojektować rynny od strony wejść do budynku hali garażowo – magazynowej. W ww. budynku należy zaprojektować pomieszczenie na agregat prądotwórczy oraz zaprojektować odpowiednie podłączenie elektryczne ww. agregatu prądotwórczego z instalacją odbiorową.

- hala garażowa - budynek nr 4

Budynek o powierzchni ok. 379 m2. Fundamenty i stopy żelbetowe, konstrukcja szkieletowa 
z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Ściany z cegły pełnej grubości 25cm otynkowane, nadproża drzwiowe prefabrykowane żelbetowe typu L-19. Stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych, pokryty papą. Bramy drewniane dwuskrzydłowe, posadzki betonowe. Budynek wyposażony w nieczynna instalację elektryczną.

Zamawiający przewiduje wykonanie remontu obiektu w zakresie naprawy konstrukcji nośnej oraz konstrukcji dachu w niezbędnym zakresie, wymiany pokrycia dachu, wykonania ścian zewnętrznych od strony północnej pomiędzy ramami żelbetowymi, w miejsce istniejących bram drewnianych, wymiany stolarki zewnętrznej od strony południowej na bramy segmentowe automatyczne, osadzone w zmniejszonych otworach drzwiowych dostosowanych do pojazdów znajdujących się na terenie Bazy Zakładu Komunalnego, wykonania nowej posadzki betonowej, wymiany instalacji elektrycznej.

- hala garażowa – budynek nr 5

Obecny budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylegający do zaadaptowanej części hali na funkcję mieszkalną stanowiącą odrębną nieruchomość, zaprojektować do częściowej rozbiórki 
z odpowiednim zabezpieczeniem pozostałej części budynku.

Pozostałą część budynku przystosować do funkcji magazynowo-garażowej.

Fundamenty żelbetowe, konstrukcja szkieletowa z prefabrykowanych elementów żelbetowych, ściany z pustaków żużlobetonowych otynkowane od zewnątrz i wewnątrz, stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych, pokryty papą, bramy drewniane dwuskrzydłowe, posadzki betonowe. Budynek wyposażony w nieczynną instalację elektryczną.

W miejsce budynku garażowego przewiduje się wykonanie parkingu dla pracowników, wydzielonego od pozostałej części Zakładu Komunalnego z bezpośrednim wjazdem od ul. Sportowej.

- stacja paliw - obiekt nr 7

Budynek stacji paliw wymaga: remontu posadzki, wymiany pokrycia i obróbek blacharskich dachu oraz prac szpachlarsko - malarskich wewnątrz, a także malowanie elewacji. Dystrybutor paliw wymaga wykonania nowego zadaszenia.

Przewiduje się remont instalacji paliwowej w niezbędnym zakresie.

- myjnia zewnętrzna – obiekt nr 8

Budynek myjni wymaga: remontu posadzki, wymiany pokrycia i obróbek blacharskich dachu oraz prac szpachlarsko - malarskich wewnątrz, a także malowanie elewacji.

- Projekty rozbiórek następujących obiektów:

- Wiata - obiekt nr 3a

Przewiduje się rozbiórkę wiaty. Obecne pokrycie w postaci płyt eternitowych podlega specjalistycznemu demontażowi i utylizacji.

- Magazyn na sprzęt - budynek nr 3b

Budynek przeznaczony do rozbiórki. Obecne pokrycie w postaci płyt eternitowych podlega specjalistycznemu demontażowi i utylizacji.

- Budynek magazynowy - budynek nr 9

Budynek przeznaczony do rozbiórki. Powierzchnia budynku, to ok. 13 m2, budynek parterowy, fundamenty i stopy żelbetowe, konstrukcja szkieletowa z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Ściany z cegły pełnej o gr. 25cm, otynkowane, nadproża drzwiowe i okienne prefabrykowane żelbetowe typu L-19, stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych pokryty papą, posadzki betonowe.

- Wiata od strony ul. Sportowej - obiekt nr 10

Przewiduje się rozbiórkę wiaty osłaniającej miejsca postojowe samochodów osobowych. Obecne pokrycie w postaci płyt eternitowych podlega specjalistycznemu demontażowi 
i utylizacji. W miejsce wiaty przewiduje się wykonanie parkingu zewnętrznego do obsługi klientów z wjazdem od strony ul. Sportowej.

- Rampa żelbetowa - obiekt nr 11

Rampa żelbetowa o wymiarach 12,5 x 4,4m przeznaczona jest do rozbiórki.

- Wiata – obiekt nr 12

Przewiduje się rozbiórkę wiaty osłaniającej miejsca postojowe dla czterech samochodów osobowych.

- Zbiorniki na nieczystości płynne - obiekty nr 13, 14 i 15

Trzy zbiorniki o objętości ok.: 2 m3, 5 m3 i 12 m3 przeznaczone do rozbiórki.

- Korekta pozwolenia wodnoprawnego

Należy opracować niezbędną dokumentację w zakresie korekty pozwolenia wodnoprawnego ochrony bezpośredniej dla obszaru z ujęciem wody w Kleszczewie w zakresie zmiany granic 
w związku z projektowanymi zmianami w zagospodarowaniu terenu.

S.   Projekt wyposażenia

Dla wszystkich obiektów należy przewidzieć wyposażenie w zakresie: sprzętu, urządzeń oraz mebli w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- INFORMACJE DODATKOWE

Przygotowanie dokumentacji projektowej należy prowadzić dla całości inwestycji w oparciu 
o dokumentację projektową opracowaną dla modernizacji budynku oznaczonego na mapie symbolem A (budynek OPS i Policji),z uwzględnieniem lokalizacji boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną (w trakcie budowy), na której realizację opracowana jest dokumentacja projektowa (lokalizację boiska i bieżni oznaczono na mapie symbolem B) oraz istniejącej stacji uzdatniania wody oznaczonej na mapie symbolem C.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie badań geotechnicznych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia prac projektowych dla każdego obiektu budowlanego oraz dla robót drogowych.

Do zadań Wykonawcy należy również opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych rodzajów robót.

Dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą oraz STWiOR należy przygotować w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna musi zawierać całość dokumentacji w formacie PDF oraz dodatkowo część rysunkową w formacie dwg.

Dokumentację kosztorysową należy przygotować w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 
w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna  musi zawierać całość dokumentacji kosztorysowej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej obsługiwanej przez arkusze kalkulacyjne. Wykonawca w cenie oferty uwzględni dwukrotne wykonanie aktualizacji wyceny kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od terminu odbioru zakresu opracowania i zobowiązuje się przekazać ją Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby.

Koncepcję należy przygotować w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz z wersji elektronicznej umożliwiającej odczyt plików bez konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania.

Na poszczególnych etapach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji rozwiązań z Zamawiającym oraz do organizowania i udziału protokołowanych naradach technicznych 
z udziałem Zamawiającego w celu omówienia postępu robót i bieżących problemów w odstępach czasu nie większych niż 30 dni.

Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania do Zamawiającego kopii wystąpień o opinie oraz 
o uzgodnienia.

Załączniki:

1. Istniejący plan zagospodarowania.

2. Nieaktualizowana mapa zasadnicza.