## ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AUTOBUS 10 m - MIDI

| Kryterium | Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| - Podstawowe wymiary |  |
| 1.1. Wymiary zewnętrzne Długość całkowita | 9500 - 10600 mm Dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 10cm pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej jego eksploatację na rynku polskim. |
| Szerokość całkowita | Zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu |
| Wysokość całkowita | Nie więcej niż 3200mm |
| Wnętrze: Całkowita liczba miejsc: | 75 pasażerów |
| Ilość miejsc siedzących | minimum 21 miejsc siedzących w tym co najmniej 4 miejsc siedzących z poziomu niskiej podłogi |
| Wysokość wnętrza pojazdu | >2,10 m |
| Wysokość podłogi | 320 – 360 mm dopuszcza się do 435 mm nad II osią, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu |
| Układ drzwi | 2 – 2 – 0 lub 1-2-0 |
| Szerokość czynna drzwi | Dwuskrzydłowych: nie mniejsza niż 1100 mm w przypadku drzwi dwuskrzydłowych i 700 w przypadku drzwi jednoskrzydłowych |
| - Silnik |  |
| 2.1. Silnik | Czterosuwowy silnik Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa i chłodzeniem powietrza doładowującego, 6-cylindrowym, chłodzony cieczą; umieszczony z tyłu pojazdu, ułożony wzdłuż osi pojazdu (bez przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu) spełniający normę czystości spalin minimum Euro VI. Silnik o mocy powyżej 180 kW i pojemności skokowej min. 6.300 cm3. Bez automatycznego systemu uzupełniania oleju w silniku. Chłodzenie cieczą regulowane termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z metali zabezpieczonych antykorozyjnie lub z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej izolowanej w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimy, w pozostałych połączeniach muszą być zastosowane elastyczne złącza silikonowe lub złącza wykonane z wykorzystaniem elastomerów. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra w komorze silnika. Komora silnia wyposażona w czujnik pożarowy – sygnalizacja ostrzegawcza na desce rozdzielczej kierowcy. Komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy lub konsoli bocznej (po lewej stronie kierowcy). . Liniowy detektor temperatury działający na zasadzie elektrycznej lub hydraulicznej. Środek gaszący w postaci ciekłej, w ilości minimum 2 l/m3 w przestrzeni komory silnika, rozpylany dyszami.Informacja o pożarze wyświetlania na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja dźwiękowa w przestrzeni pasażerskiej. System podtrzymywany baterią dającą możliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. lub Komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w komorze silnika z czynnikiem płynnym lub proszkowym o wydajności min 2 litry/min sterowany elektrycznie, pneumatycznie lub hydrauliczno – pneumatycznie. W przypadku zastosowania systemu detekcji działającym na zasadzie elektrycznej należy taki system wyposażyć w baterię umożliwiającą działanie systemu po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. W komorze silikonowej blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno kompletne urządzenie do obsługi silnika (program + interfejs), umożliwiający dokonywanie jego diagnozy, regulacji i pracy autobusu. Zamawiający wymaga aby aktualizacje oprogramowania były dostępne nieodpłatnie przez 10 lat. Emisja zanieczyszczeń i zużycie energii - emisja dwutlenku węgla (CO2) – max: 884 [g/km] - emisja tlenku węgla (CO) – max: 4,0 [g/kWh] - emisja tlenków azotu (NOx) – max: 0,46 [g/kWh} - masa cząstek stałych – max: 0,01 [g/kWh] - emisja amoniaku (NH3) – max: 10 [ppm] - całkowita emisja węglowodorów (THC) – max: [0,16g/kWh] Zamawiający wymaga, aby oferowane pojazdy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 9.792.000 [MJ] w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559). |
| - Układ jezdny |  |
| 3.1. Skrzynia biegów | Przekładnia automatyczna – co najmniej 4-ro biegowa (cztery biegi do przodu, jeden bieg wsteczny) ze zintegrowanym retarderem. Preferowany system pozwalający na automatyczne przełączanie w bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu. Przełącznik „DNR” umieszczony na pulpicie kierowcy. Liczba biegów i przełożenie dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa. Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno kompletne urządzenie do diagnozowania i programowania zaoferowanej skrzyni biegów. |
| 3.2. Rodzaj zawieszenie | Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. Elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach. Funkcja przyklęku uruchomiona przez kierowcę w czasie postoju, obniżenie o 60 – 90 mm, podniesienie pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi. Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu. Na amortyzatorach preferowane zamontowanie systemu znaczników poziomowania oraz zastosowania czujników poziomowanie. |
| 3.3. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne. Bezobsługowe przeguby kuliste drążka kierowniczego. Kolumna kierownicza z regulacją wysokości i nachylenia koła kierownicy. |
| 3.4. Koła, ogumienie | Tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5. Ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5”, na kołach przedłużane wentyle, koła wyważone. |
| 3.5. Hamulce | Instalacja hamulcowa – dwuobwodowa, pneumatyczna z systemem ABS/ASR (EBS) spełniająca dopuszczenia do ruchu, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami. |
| 3.6. Oś przednia | Hamulec tarczowy z automatyczną regulacją. Zamontowana sygnalizacja granicznego zużycia klocków hamulcowych. |
| 3.7. Oś napędowa | Hamulec tarczowy z automatyczna regulacją. Zamontowana sygnalizacja granicznego zużycia klocków hamulcowych. |
| 3.8. Hamulec pomocniczy | Hamulec postojowy: bez cięgnowy, działający poprzez siłownik sprężynowy na koła osi napędowej, dźwignia hamulca pomocniczego z lewej strony kierownicy. Hamulec przystankowy: ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej: - włączanie elektropneumatyczne po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, - działa, jako blokada jazdy, przy osiągnięciu określonej prędkości (od 3 – 5 km/h) przy otwartych drzwiach, - działanie awaryjne hamulca połączone z sygnałem akustycznym lub sygnalizacją wizualną na pulpicie kierowcy. |
| 3.9. Układ hamulca ciągłego działania (retarder) | Zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów. Obsługa poprzez minimum trójstopniowy przełącznik umiejscowiony z prawej strony przy kolumnie kierownicy oraz zawór hamulcowy stopki pedału, włączony przed hamulcem roboczym, wyłączany przyciskiem na pulpicie kierowcy. |
| - Nadwozie |  |
| 4.1. Nadwozie | Rama lub płyta podłogowa oraz konstrukcja kratownicy nie może być wykonana ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości. Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie, pozwalająca na osiągnięcie trwałości minimum 10 lat bez naprawy głównej, poszycia z materiałów odpornych na korozję. Dach z tworzywa sztucznego lub z blachy odporniej na korozję, klejony do nadwozia (Numer normy PN-EN należy podać przed podpisaniem umowy). Dopuszcza się dach ze stali konstrukcyjnej podwyższonej jakości, o ile on zabezpieczony antykorozyjnie w zamkniętym cyklu produkcyjnym z resztą nadwozia w procesie kataforezy zanurzeniowej. Pokrywy zewnętrzne ścian bocznych (poszycia boczne) wykonane z aluminium lub stali odpornej na korozję (wg PN-EN 10346:2015), nierdzewnej lub tworzyw sztucznych.. Zewnętrzne pokrywy obsługowe : tylna pokrywa silnika, boczne pokrywy obsługowe, zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa silnika z zatrzaskiem i blokadą uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie. Pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do: instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, wlewów do zbiornika głównego i dodatkowego paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, zbiornika AdBlue. Strefa komory silnika izolowana dźwiękowo izolacja z wełny mineralnej. Elementy ściany przedniej i tylnej wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym lub z innych materiałów odpornych na korozję. Uchwyt holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu. Fartuchy przeciw błotne z tyłu wszystkich kół. Dopuszcza się zastosowanie słupków międzyokiennych, paneli podokiennych oraz paneli nad oknami wykonanych z tworzyw sztucznych. Szczotki ochronne zamontowane na nadkolach I osi. Oszklenie: - szyba czołowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego, szyba czołowa 3-częściowa (dzielona w pionie na pół z wydzielonym świetlikiem na wyświetlacz linii) lub - szyba czołowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego, szyba czołowa 2 częściowa (dzielona w górnej części poziomo z wydzielonym świetlikiem na wyświetlacz linii) lub -szyba czołowa jednoczęściowa e szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego - szyby boczne i szyba tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, wklejane do nadwozia, szyby boczne uchylne do wewnątrz co najmniej – 4 sztuk Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej, wklejane. Ogrzewana szyba czołowa przedniej tablicy kierunkowej lub podwójna szyba czołowa przedniej tablicy kierunkowej lub inne zabezpieczenie minimalizujące zaparowanie szyby. Zderzak przedni – z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i/lub z kompozytów nie wzmacnianych włóknem szklanym, preferowany trzyczęściowy. Lusterka zewnętrzne, prawe i lewe, podgrzewane z ustawianiem luster sterowanym elektrycznie z miejsca kierowcy, mocowane na wspornikach składanych umożliwiających przejazd przez myjnię mechaniczną szczotkową bez ich zdejmowania, to jest prawe lustro odkładane na przednią szybę, lewe składane do nadwozia; prawe lustro umieszczone we wspólnej obudowie z dodatkowym lustrem do obserwacji krawędzi jezdni; lustra główne prawie i lewe – klasa II; dodatkowe lustro do obserwacji krawędzi jezdni, po prawej stronie, lustro bliskiego zasięgu – klasa V. Zalecane zastosowanie luster zewnętrznych z elektrycznym mechanizmem składania. |
| 4.2. Drzwi | Dwoje drzwi pasażerskich w układzie 1-2 lub 2-2. Drzwi otwierane pneumatycznie na zewnątrz. W przypadku zaoferowania pierwszych drzwi podwójnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie możliwość otwierania ich do wnętrza autobusu. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości nie mniejszej niż 700 mm, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości czynnej minimum 1100 mm, z uchwytami wejściowymi, uchwyty w kolorze żółtym. W skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa. Oszklenie drzwi (szyba I drzwi podwójna lub podgrzewana, w przypadku drzwi 2-2 szyba pierwszego skrzydła I drzwi podwójna lub podgrzewana) szkło bezpieczne, bezodpryskowe, klejone do skrzydeł. |
| 4.2.1. Sterowanie 4.2.2. System liczenia pasażerów | Obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielną obsługą skrzydeł w I drzwiach. Wszystkie drzwi na całej długości krawędzi muszą być wyposażone w ochronę przed ściśnięciem przy zamykaniu, automatyczne otwieranie oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa. Drzwi I zamykane na zamek typu kwadrat lub inny z możliwością blokady pierwszego skrzydła, pozostałe ryglowane od wewnątrz. Drzwi II z możliwością otwarcia przez pasażera wsiadającego jak i wysiadającego. Zamknięcie drzwi pierwszych z pulpitu kierowcy (sterowanie ręcznie) lub automatycznie .Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jady. Przed zamknięciem sygnał dźwiękowy. Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno wyposażenie specjalistyczne do obsługi drzwi tj. oprogramowanie i oprzyrządowanie systemu otwierania i zamykania drzwi (program diagnostyczny z interfejsem). Autobus musi zostać wyposażony w bramki liczące potoki pasażerów zamontowane w obrysie każdych drzwi do przedziału pasażerskiego. Urządzenia – bramki liczące, wchodzące w skład systemu zliczania pasażerów muszą spełniać następujące wymagania: - Urządzenia muszą przekazywać dane surowe do komputera sytemu SIP-PEKA-ITS, gdzie muszą zostać przyporządkowane do danych z rozkładu jazdy – do numeru linii, kursu, brygady itd. - Urządzenia powinny współpracować z komputerem systemu SIP-PEKA-ITS przy wykorzystaniu interface Ethernet. - Dane zawierające informacje o napełnieniu pojazdów powinny być przesyłane z autokomputera na serwer komunikacyjny razem z innymi danymi zbieranymi na potrzeby systemów PEKA (m.in. skasowania biletów elektronicznych) i ITS. - Dane z pojazdów powinny być przekazywane na serwer komunikacyjny za każdym razem, kiedy pojazd znajdzie się w zasięgu lokalnej sieci Wi-Fi na terenie zajezdni, przy czym na wypadek braku dostępności Wi-Fi i związanym z tym zagrożeniem przepełnienia pamięci komputera, należy przewidzieć alternatywny sposób przesłania danych przy wykorzystaniu istniejących łączy GSM. - Dostępność techniczna systemu zliczania pasażerów musi być porównywalna z dostępnością autobusu, tj. 300dni/rok. Maksymalny błąd danego pomiaru nie może wynosić więcej niż 2%, błąd statystyczny dotyczy próby 1000 wejść oraz 1000 wyjść/ Błąd oblicza się w oparciu o dane surowe tzn. dane, które pochodzą bezpośrednio z czujników bez przeliczania przez algorytmy korygujące, zarówno dla pojedynczego przystanku jak i dowolnego odcinka trasy, osobno dla liczby wejść i liczby wyjść. gdzie: Wz – liczba pasażerów zliczona przez system Wp – liczba pasażerów wsiadających i wysiadających zliczona przez obserwatorów *wzór odnosi się do jednego przystanku lub dowolnego odcinka trasy - Urządzenia powinny rozróżniać pasażerów wchodzących do pojazdów oraz wychodzących z pojazdów, powinny również mieć możliwość analizowania zachowania pasażera zatrzymującego się w zasięgu czujnika (np. pasażer zatrzymujący się pod czujnikiem w świetle drzwi powinien zostać policzony dopiero, kiedy zostaną zamknięte drzwi). - Czujniki powinny rozróżniać wysokość pasażerów na podstawie zadanych wysokości zdefiniowanych przez operatora systemu (rozróżnienie osób dorosłych i dzieci). Zliczanie innych obiektów, np. przedmiotów wnoszonych przez pasażerów, traktowane będzie, jako błąd pomiarowy. - Cały systemem powinien być pootrzymywany zasilaniem akumulatorowym w celu zliczania pasażerów na pętlach oraz innych miejscach, gdzie prowadzący pojazd wyłącza silnik. - Wymaga się instalowanie maksymalnie dwóch czujników nad drzwiami w celu łatwiejszych działań serwisowych, zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz możliwie zredukowanie ryzyka uszkodzeń przez osoby trzecie. - Czujniki powinny być zbudowane tak, aby nie wystawały poza elementy standardowego wyposażenia pojazdu i były w minimalnym stopniu widoczne dla pasażerów. Nie dopuszcza się instalacji czujników w taki sposób, by przewody komunikacji oraz zasilania były widoczne oraz dostępne dla pasażerów. - Czujniki powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. - Na pomiar nie powinny wpływać warunki oświetlenia, tj. pomiar powinien być taki sam w dniach słonecznych, przy sztucznym oświetleniu, w dniu pochmurne, przy braku oświetlenia. - Instalowane czujniki powinny charakteryzować się wysokim standardem estetycznym. - System powinien działać bez potrzeby nadzoru i obsługi ze strony osoby prowadzącej pojazd. - System zliczania pasażerów musi być wyposażony w autodiagnostykę nadzorującą poprawność jego działania. Informacje o wszelkich błędach w działaniu systemu i bieżącym statusie systemu muszą być raportowane do pamięci urządzeń pokładowych i na zewnętrzny serwer danych. Dane muszą być dostępne do analizy przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Wykonawca dostarczy oprogramowanie i oprzyrządowanie systemu, umożliwiające przeprowadzenie analizy napełnienia autobusów w podziale na pojazd, nr linii komunikacyjnej, korytarz komunikacyjny, przystanek, rodzaj dnia, porę dnia itp. Wykonawca ma umożliwić udzielenie sublicencji użytkownikowi autobusów. |
| 4.3. Wentylacja | Wentylacja kabiny kierownicy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu zapewniającym 20-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą: - co najmniej dwóch klap dachowych sterowanych elektrycznie z miejsca kierowcy, - co najmniej 4 okien uchylnych 2 z prawej i 2 z lewej strony pojazdu Możliwa również wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą klimatyzatora i jednego wywietrznika dachowego operowanego manualnie. |
| 4.4. Ogrzewanie kabiny | Ogrzewanie kabiny kierowcy z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe. Rury wody ogrzewającej z tworzywa sztucznego lub metali kolorowych. Moc maksymalna nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. Ok. +10°C przy temp. Zewnętrznej -15°C. |
| 4.5. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Sterowane ogrzewanie gorącą cieczą za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych i dmuchaw w przedziale pasażerskim. lub Sterowane ogrzewanie gorącą cieczą za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych lub nadmuchowych w przedziale pasażerskim. Nagrzewnica czołowa 3-stopniowa z temperaturą regulowaną bezstopniowo regulatorem elektrycznym. Nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2-stopniowe, sterowane termostatem. Urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat 55 - 70°C. Wyposażony w układ oszczędnościowy przy wyłączonym silniku. Moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. ok. +10°C przy temp. zewnętrznej -15°C |
| 4.6. Ogrzewanie dodatkowe | 1 urządzenie podgrzewania cieczy chłodzącej o mocy minimum 30kW sterowane poprzez zegar nastawny, cyfrowy z możliwością programowania na okres 7 dni i odczytu pracy urządzenia. Rury grzewcze z metali kolorowych lub stali nierdzewnej termoizolacyjne. W ramach odbioru dostawca zaprezentuje odczyt paramentów pracy zamontowanego urządzenia grzewczego. System detekcji pożaru w komorze dodatkowego systemu grzewczego, w przypadku montażu systemu grzewczego w innym miejscu niż komorze silnika. |
| 4.7. Klimatyzacja | Klimatyzacja całopojazdowa sterowana elektrycznie – możliwość ręcznego ustawienia temperatury, sterownik na pulpicie kierowcy z funkcją ręcznego ustawienia prędkości wentylatora, posiadająca możliwość odcięcia dopływu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz, tzw. funkcja smogu. Urządzenie zamontowane na dachu autobusu. Minimalna moc chłodzenia 25 kW. Urządzenia do obsługi klimatyzacji umieszczone w łatwo dostępnym miejscu w komorze silnika. |
| 4.8. Lakierowanie | Pojazd lakierowany farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie z kolorystyką stosowaną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. Kolorystyka zewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Antykorozyjne zabezpieczenie podwozia. Zamawiający przed podpisaniem umowy przedstawi schemat zabezpieczeń antykorozyjnych profili zamkniętych wraz z nazwą i rodzajem zastosowanego materiału antykorozyjnego |
| 4.9. Rok produkcji pojazdu | Pojazd fabrycznie nowy –2019 lub 2020 |
| - Wyposażenie wnętrza |  |
| 5.1. Kabina kierowcy | Kabina kierowcy typu pół-zamkniętego z oszklonymi drzwiami zamykanymi na zamek. Okienko do sprzedaży biletów z półką od strony kierowcy, otwory w szybie ułatwiające kontakt kierowcy z pasażerem. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją bezstopniową, elementy regulacji umieszczone z prawnej strony. Schowek z uchylnymi pokrywami zamykanymi na klucz typu „kwadrat”, przeznaczony na: - urządzenie nagłaśniające; - apteczkę; - radioodbiornik. Zamawiający dopuszcza umieszczenie apteczki w kabinie kierowcy za fotelem kierowcy. Zamontowanie nowoczesnego, ergonomicznego stanowiska kierowcy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem LCD o wym. 150 mm x 150 mm lub o przekątnej min 7 cala informującym w dynamiczny sposób o stanie technicznym pojazdu oraz rejestracją zużycia paliwa. Oferent wykona instalację elektryczną, instalację dla kasy fiskalnej zunifikowanej z posiadanymi przez Zamawiającego. Roleta przeciwsłoneczna: minimum na lewej części przedniej szyby oraz z lewej strony kierowcy. Minimum jeden haczyk na ubranie kierowcy. Haczyk otwierania rampy wózka inwalidzkiego usytuowana za fotelem kierowcy. Podstawka pod rozkład jazdy z lampką – format A5 lub klips. Wprowadzenie instalacji komputera pokładowego z prawej strony pulpitu wraz z uchwytem. Gniazdo USB (ładowarka) umożliwiająca podłączenie, ładowanie urządzania mobilnego. Kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. |
| 5.2. Podłoga | Podłoga autobusowa z wodoodpornej i trudnopalnej sklejki lub innego materiału, gwarantującej optymalne wygłuszenie. Wykładzina podłogowa szara gładka, przeciwpoślizgowa z wyprofilowanymi krawędziami, na ściany boczne autobusu. W strefie drzwi pas o szerokości minimum 10 cm – żółty ostrzegawczy. Krawędzi podestów w kolarze żółtym, zamontowane w sposób stały (nieklejone). |
| 5.3. Wyposażenie wnętrza | Poręcze: - poziome sufitowe - środkowa w drzwiach I, - pionowe, - wejściowe po obu stronach drzwi II Ilość i rozmieszczenie poręczy uzgodnić z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Wyżej wymienione poręcze w kolorze żółtym, lakierowane proszkowo. Na poręczach pionowych przycisk :STOP” ” (min. 14) , przy zapewnieniu nie utrudnionego dostępu przez pasażera do przycisku. Oddzielny przycisk „STOP” przy stanowisku inwalidzkim z niezależną od pozostałych przycisków informację dla kierowcy o zamiarze opuszczenia pojazdu przez inwalidę. Za kierowcą osłona z tworzywa sztucznego nieprzezroczysta lub szkła bezpiecznego nieprzezroczysta. Przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szyba ze szkła bezpiecznego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Na szybie naprzeciwko II drzwi zamontowana ramka z wyznaczonym miejscem do przyklejania ogłoszeń o wymiarach min 297 x 420mm. Za kabiną kierowcy zamontowana ramka z miejscem na ogłoszenia o wymiarach 297 x 420 mm. Gniazda USB (ładowarki USB) do podłączenia i ładowania urządzeń mobilnych min 3 szt., zamontowane na słupkach w przestrzeni pasażerskiej. Osłona konwektora grzewczego w przestrzeni dla inwalidów. |
| 5.4. Stanowisko dla wózka inwalidzkiego | Stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, który połączony jest z niezależną kontrolką na desce rozdzielczej kierowcy. Aranżacja stanowiska zgodnie z wymogami dyrektywy UE 2001/85. Zastosowanie rampy do wózka inwalidzkiego w świetle drugich drzwi, rozkładanej ręcznie przez kierowcę. Oparcie ochronne dla inwalidy pokryte welurem zgodnym z pokryciem siedzisk pasażerów. Nośność rampy, co najmniej 350 kg. |
| 5.5. Napisy informacyjne wewnątrz pojazdu | Tabliczki wskazujące i piktogramy w języku polskim zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r., „w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”, wraz z późniejszymi zmianami. |
| 5.6. Obicie wewnętrzne | Poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna, słupki międzyokienne i listwy podokienne z aluminium. Wykończenie pasa nad oknami z paneli aluminiowych i laminatu. Sufit: płyty z tworzywa sztucznego lub płyty perforowanej w kolorze jasnym, cała powierzchnia dachu izolowana. Laminowane płyty, w tylnej części pomiędzy ścianą zewnętrzną a obiciem wewnętrznym płyty wytłumiające. Kolorystyka wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. |
| 5.7. Wyposażenie w miejsca siedzące | Siedzenia dla pasażerów o obudowanie modułowej wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego montażu i demontażu w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa według Regulaminu Nr 80 EKG ONZ |
| 5.8. Wyposażenie pojazdu | 1 trójkąt ostrzegawczy, 1 latarka, 1 apteczka pierwszej pomocy, dwie gaśnice proszkowe 6 kg typ GP6X grupa pożarowa ABC, jedna umieszczona w okolicy kabiny kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przestrzeni pasażerskiej - w przedniej części pojazdu. Zamawiający dopuszcza miejsce montażu obu gaśnic w okolicy kabiny kierowcy – w przedniej części pojazdu. |
| 5.9. Instalacja nagłaśniająca | Mikrofon jednoczęściowy na giętkim statywie o długości 600mm, wspólny dla instalacji nagłaśniającej współpracującej z akustycznym urządzeniem nagłaśniającym. Minimum 6 głośników rozmieszczonych symetrycznie zamontowane w pasie nadokiennym w przestrzeni pasażerskiej lub w suficie. Przewody instalacyjne poszczególnych głośników doprowadzone do konsoli kierowcy. Załączanie mikrofonu do instalacji nagłaśniającej przyciskiem na konsoli kierowcy, funkcja przełącznika mikrofonu powielona dodatkowym przekaźnikiem. Radioodbiornik winien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym z miejsca kierowcy. Zamontowana antena radioodbiornika. |
| 5.10. Informatyka pokładowa | Wyposażenie w: - komputer pokładowy SRG 5000/1 wraz z instalacją, 3 szt. kasownika typu KRG-7P oraz 1 szt. kasownika biletów papierowych KRG-6KM w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - Instalację do montażu kasy rejestrującej (fiskalnej) typ: KF3000/1E. Zamawiający samodzielnie dostarczy Wykonawcy powyższe urządzenia na wskazany przez Wykonawcę adres, po pisemnym ustaleniu terminu, nie później jednak niż na 60 dni przed planowanym odbiorem pierwszej partii autobusów - Zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne Pełnowymiarowe, diodowe tablice numerowe, numerowo – kierunkowe, wyposażone w pamięć numerów linii i nazw końcówek oraz nazw linii specjalnych, z automatycznym dostosowaniem do natężenia światła, pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. Zastosowanie w tablicach diod koloru bursztynowego. Tablica numerowo – kierunkowa Liczba: 1 Miejsce montażu: w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby. Tablica jednoelementowa zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicach treści. Rozdzielczość minimum: 24x200 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowania grafik z wykorzystaniem różnych wielkości czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów; możliwość programowania tekstu w jednej lub w dwóch linijkach; - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - dla tablicy kierunkowej możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów) wraz z oprogramowaniem, Zamawiający wymaga aby aktualizacja była dostępna nieodpłatnie przez min. 10 lat w sposób automatyczny (Ethernet) jeśli tylko pojawi się nowsza wersja. - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - Tablica z numerem brygady Liczba: 1 Miejsce montaż: za szybą czołową, w dolnej części od strony drzwi. Tablica zamontowana w taki sposób, by nie ograniczała widoczności kierowcy Dodatkowe wymagania: - wyświetlanie dwóch znaków (cyfr lub liter), - zajmujące 100% wysokości tablicy, - matryca diodowa: rozdzielczość minimum 12x16 punkty; sterowanie: magistrala IBIS, RS-485; 2.2. Bok pojazdu (po stronie drzwi) 2.2.1. Tablica numerowo – kierunkowa Liczba: 1 Miejsce montażu: od strony drzwi, w pasie nadokiennym. Zamontowana pomiędzy 1 i 2 drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość: minimum 24x160 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlania trzech znaków (cyfr i liter), - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowanie różnego kroju czcionek z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów, - możliwość programowania tekstu w jednej lub dwóch linijkach, - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów), projektowanych w posiadanym oprogramowaniu (analogicznie jak w opisie tablicy przedniej), - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość wyświetlania pozostałej trasy przejazdu w drugiej linijce w postacie zmieniających się slajdów (ulice lub miejscowości). 2.2.2. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu. Dodatkowe wymagania: - rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych, - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 250x180 mm do 400x250 mm, - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlania trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów. 2.3. Bok pojazdu (po stronie stanowiska kierowcy) 2.3.1. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym z przodu pojazdu bezpośrednie za stanowiskiem kierowcy. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość minimum: 16x28 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej. 2.4. Tył pojazdu 2.4.1. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym na środku. Tablica zamontowania w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość minimum: 24x40 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej. Wszystkie tablice muszą być podłączone do SYSTEMU PEKA (współdziałać z autokomputerem) Tablice muszą umożliwiać wyświetlanie: - na czołowej i bocznej tablicy kierunkowej czas do odjazdu pojazdu z końcówki, - naprzemiennie z bieżącą treścią komunikatu Trasa zmieniona na tablicy czołowej, po załączeniu przycisku Tz na pulpicie kierowcy, - wszystkich zaprogramowanych komunikatów przy automatycznym sterowaniu tablicami za pomocą komputera SRG 5000/1 (PEKA – ZTM Poznań – ITS). - Wewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne Elektroniczne tablice pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. - Tablica wewnętrzna podsufitowa Typ: LED z automatycznym dostosowaniem się do natężenia światła wewnątrz pojazdu, Kolor: Czerwony Liczba: 1 Miejsce montażu: tablica przytwierdzona w tunelu pod sufitem w sposób niezagrażający bezpiecznemu przemieszczaniu się pasażerów. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Rozmieszczenie tablic w pojeździe musi zapewniać ich dobrą widoczność z każdego miejsca na długości pojazdu. Rozdzielczość 16x120 punktów świetlnych. Dodatkowe wymagania: - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość stosowania przewijanego tekstu (tylko w przypadku napisów, które nie mieszczą się na tablicy), - możliwość wyświetlania numeru linii oraz kierunku, obecnie obowiązującego oraz następnego przystanku (nazwa przystanku), - informacja o kontroli biletów, awarii pojazdu, informacji o naciśnięciu przycisku STOP, - scenariusz emitowanych komunikatów zgodny z obowiązującym standardem Zamawiającego, - nie dopuszcza się wyświetlania na tablicy informacji o pozostałych do końca roku dniach, - możliwość wyświetlania informacji w dwóch linijkach. - Tablice boczne z przebiegiem linii Typ: LCD o przekątnej minimum 38” z automatycznym dostosowaniem się do natężenia światła oświetlenia wewnątrz pojazdu, zapewniająca widoczność pod kątem patrzenia minimum 160 stopni. Kolor: pełny kolor, Liczba: 1 Miejsca montażu: Szczegółowa lokalizacja tablic ustalona po wyborze oferty wraz z Zamawiającym (zalecana lokalizacja tablicy naprzeciwko 2 drzwi, na górze szyby, na wysokości wzroku). Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Tablica nie może posiadać ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych oraz aktami wandalizmu. Treści prezentowane na tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym. - System zapowiedzi głosowych Pojazdy powinny być wyposażone w głośniki zamontowane wewnątrz pojazdów zapewniające bardzo dobrą słyszalność komunikatów dla pasażerów we wszystkich miejscach pojazdu. Miejsce montażu głośników musza być tak dobrane, aby dźwięk był emitowany bezpośrednio na przestrzeń pasażerską (nie mogą być całkowicie przesłonięte obudową dachu lub podsufitki). Zamawiający dopuszcza możliwość montażu głośników wewnętrznych pod klapami kanałów powietrza. Głośność zapowiedzi głosowych mus być regulowana za pośrednictwem autokomputera. Regulacja poziomu głośności może być dokonana tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione na terenie zajezdni/serwisu (nie dopuszcza się ingerowania w poziom głośności zapowiedzi przez prowadzących pojazd). System powinien umożliwiać odtwarzanie plików dźwiękowych w formacie *.mp3 oraz *.wav (pliki odczytywane ze wspólnego serwera FTP użytkowanego przez ZTM Poznań). Przesyłanie plików dźwiękowych do pojazdów powinno być możliwe poprzez sieć Wi-Fi w zajezdni oraz poprzez uprawnionego pendrive/a lub kartę pamięci. Zamykanie drzwi w pojazdach winno być sygnalizowane sygnałem dźwiękowym, bez używania komunikatów głosowych. Wykonawca dostarczy: Wykonawca przygotuje i dostarczy bazę plików umożliwiających zaprogramowanie tablic do obsługi wszystkich linii (tras), po których mają poruszać się dostarczone autobusy, które obsługuje Zamawiający nie później niż 60 dni przed planowanym odbiorem każdej partii autobusów. Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dane w tym zakresie, co najmniej na 30 dni przed ww. terminem. |
| - Układy zaopatrzenia w płyny i smary eksploatacyjne |  |
| 6.1. Zbiorniki paliwa | Zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne o pojemności minimum 200 litrów zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem. Wskaźnik poziomu paliwa umieszczony na desce rozdzielczej. Filtr paliwa podgrzewany. |
| 6.2. Zbiorniki wyrównawcze | Jeden zbiornik dla cieczy chłodzącej silnika – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, umieszczony w górnej części komory silnika. |
| 6.3. Zbiornik oleju hydraulicznego | Dla układu wspomagania przekładni kierowniczej umieszczony w komorze silnika. |
| 6.4. Zbiornik płynu AdBlue | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności 19 – 20 dm3, wlew usytułowany po prawej stronie autobusu możliwie blisko wlewu do zbiornika paliwa; wymagana sygnalizacja minimalnego poziomu płynu – poniżej 5 dm3. |
| 6.5. Układ spryskiwacza szyb | Zbiornik cieczy o pojemności minimum 5 litrów, po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek. Napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy z minimum dwoma prędkościami roboczymi. Okresowe załączanie wycieraczek – spryskiwacza. Silnik wycieraczek odporny na przepięcia. |
| 6.6. Smarowanie | Zastosować elementy bezobsługowe lub obsługowe wyposażone w system centralnego smarowania z łatwo dostępnym złączem do napełniania smarem i sterownikiem montowanym oddzielnie np. w kabinie kierowcy. Sterownik powinien być wyposażony w wyświetlacz ułatwiający ustawienie pożądanych parametrów, w szczególności takich jak czas pracy agregatu oraz częstotliwość smarowania. |
| - Układ pneumatyczny |  |
| 7.1. Rozmieszczenie | Przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem z przodu autobusu. Układ winien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed jego zamarzaniem. Przewody montowane w strefie wysokich temperatur, wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, w pozostałych częściach z tworzywa sztucznego (Tekolan) lub elastomerów. Zbiorniki sprężonego powietrza stalowe, pokryte od wewnątrz i na zewnątrz farbą antykorozyjną lub aluminiowe. Zalecane umieszczenie zbiorników w pasie nadokiennym nadwozia. Sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Głowica sprężarki chłodzona cieczą. Napęd sprężarki poprzez koła zębate. Osuszacz sprężonego powietrza ogrzewany, jednokomorowy ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia. Przyłącza kontrolne dla układu sprężonego powietrza i dodatkowych urządzeń odbiorczych umiejscowione w łatwo dostępnym miejscu. |
| - Instalacja elektryczna |  |
| 8.1. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej | Instalacja elektryczna powinna spełniać następujące warunki: - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instrukcji, - złącza i urządzenia / przekaźniki, sterowniki, włączniki itp. / w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią (zalecane umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutku kolizji drogowych) o dogodnym dostępie – bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia, - przewody wiązek, opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub osłonach zabezpieczających przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych. |
| 8.2. Odbiorniki | Alternatory o łącznej wydajności min. 180 A, wentylowane kanałowo, z wbudowanym (zintegrowanym) regulatorem napięcia i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Zasilane prądem czerpanym z dwóch akumulatorów 12 V / minimum 200 Ah, zamontowanych na wysuwanych sankach (na łożyskowanych rolkach) lub wsporniku obracanym na trzpieniu. Skrzynia akumulatorowa umożliwiająca zamontowanie 2 akumulatorów o wymiarach min. 270 x 500 mm. Awaryjny wyłącznik akumulatorów zgodny z ECE 36, komora akumulatorów z odpływem kwasów i szczelinami chłodzącymi. Rozrusznik – Spełniający wymagania producenta danego typu silnika oraz umożliwiający w sposób prawidłowy jego uruchomienie w warunkach zimowych. 24V sterowanie rozrusznika za pomocą kluczyka w kolumnie kierownicy z prawej strony (z blokadą) lub w desce rozdzielczej, działające poprzez przekaźnik sprzęgający. Blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). Dodatkowy włącznik / wyłącznik silnika umieszczony w komorze silnika. Instalacja kierunkowskazów i świateł awaryjnych; dźwignia włączenia kierunkowskazów z lewej strony kolumny kierownicy z automatycznym wyłącznikiem powrotnym, zintegrowana z przełącznikiem świateł mijania i świateł drogowych lub z przełącznikiem świateł mijania na światła drogowe. Włącznik świateł awaryjnych z kontrolką na desce rozdzielczej. Przyrządy pulpitu kierowcy: Obrotomierz, prędkościomierz, zegar, licznik kilometrów Wyświetlacz LCD przekazujący przez magistralę CAN informacje o stanie technicznym pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na pulpicie kierowcy zapala się czerwona (awaria dużej wagi) lub żółta (sytuacja potencjalnie niebezpieczna) lampka sygnalizacyjna a na wyświetlaczu LCD pojawia się symbol lub tekst w języku polskim, określający rodzaj powstałej usterki. W przypadku niebezpiecznych uszkodzeń włącza się dodatkowo dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Wyświetlacz LCD lub/ i deska rozdzielcza pojazdu musi informować o parametrach stanu technicznego m.in. takich jak: zużycie paliwa, spadek ciśnienia oleju poniżej bezpiecznego poziomu, brak ciśnienia oleju silnikowego, niski poziom cieczy chłodzącej, za wysoka temperatura cieczy chłodzącej, awaria silnika, zbyt wysoka temperatura oleju skrzyni biegów, awaria skrzyni biegów, awaria układu EDC, brak ładowania, awaria układu EBS, zużycie klocków hamulcowych, awaria układu pneumatycznego, awaria układu elektrycznego, awaria układu sterowania drzwi, awaria układu elektrycznego systemu regulacji wysokości i ciśnienia w miechach, uszkodzenie oświetlenia zewnętrznego, pożar w komorze silnika, niski poziom płynu AdBlue. Ponadto wyświetlacz LCD przekazuje informacje o zdarzeniach lub uruchomieniu funkcji, takich jak: stan poszczególnych drzwi (zamknięte, otwarte, włączone zezwolenie), włączenie hamulca przystankowego, postojowego, aktywności układu ASR, włączenie retadera, awaryjne otwieranie drzwi, otwarcie klapy komory silnika, włączone ogrzewanie dodatkowe, informacja o osobach niepełnosprawnych wewnątrz pojazdu, uruchomienie przyklęku, podgrzewanie lusterek. Zestaw lampek kontrolnych – zawierający kontroli: sygnalizujące usterki i awarie, włączenie świateł zewnętrznych, świateł drogowych, kierunkowskazów, świateł przeciwmgielnych, awaryjnych, awarii monitoringu. Zestaw wskaźników – wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temp. płynu chłodzącego, wskaźnik paliwa, dwa wskaźniki ciśnienia w obwodach hamulcowych. Wskaźniki mogą być umieszczona na wyświetlaczu LCD. Przełączniki:3-przyciskowy skrzyni biegów „DNR”, przycisk sterowania drzwiami dla każdych drzwi osobny wraz z kontrolkami, oświetlenie zewnętrzne, światła awaryjne, oświetlenie wewnętrzne obwód 1 i obwód 2, oświetlenie kabiny kierowcy, tetader, regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej, ogrzewanie dodatkowe, włączenie układu przyklęku (kneeling), przycisk załączania mikrofonu wnętrza, przełącznik obrotowy oświetlenia, sterowania lusterek, manipulator kamer (kamera 1,2,3R) itp. Instalacja przystankowa – napis „STOP” wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej w poprzedniej części pojazdu po naciśnięciu przycisków w poręczach oraz przy stanowisku inwalidy. Dodatkowa kontrolka na wyświetlaczu pulpitu kierowcy, oddzielna dla przycisków poręczowych oraz przycisku dla inwalidy. Krótki sygnał dźwiękowy. Sterowanie drzwi – elektropneumatyczne poprzez przyciski z czerwonymi kontrolkami umieszczone na tablicy rozdzielczej dla każdych drzwi osobny. Przycisk zewnętrzny otwierania drzwi I z przodu pojazdu z prawnej strony umieszczony w zderzaku. Dodatkowy przycisk na tablicy rozdzielczej kierowcy umożliwiający zwolnienie drzwi II oraz otwarcie ich przez pasażera przy pomocy opisanych przycisków umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz autobusu ( tylko dla drzwi II przycisk zewnętrzny umieszczony na karoserii autobusu dla pasażera wsiadającego). Zamykanie drzwi bez względu na przyjęty sposób ich otwierania, przyciskami z pulpitu kierowcy lub automatycznie. Sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi. Wskazanie optyczne i akustyczne przy obsłudze zaworów bezpieczeństwa. |
| 8.3. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu winno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami | Reflektory – lampy halogenowe.Obsługa przez włącznik 3 zakresowy na pulpicie lub przez przełącznik na kolumnie kierownicy, lampy do jazdy dziennej. Światło postojowe, pozycyjne i hamowania – lampy tylne, oprawy świetlne jedno lub wielokomorowe, migacze żółte, światła hamowania czerwone, światła pozycyjne czerwone, lampy konturowe z przodu białe z tyłu czerwone, Lampy cofania – białe z tyłu pojazdu wraz z przerwanym ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym cofania. Reflektory przeciwmgielne – 2 halogenowe reflektory przeciwmgielne, Tylne światło przeciwmgielne – z żółtą kontrolką na tablicy rozdzielczej Oświetlenie tablicy rejestracyjnej – dla jednowierszowej tablicy z numerem na tylnej pokrywie lub zderzaku Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia w postaci lamp LED. |
| 8.4. Oświetlenie wewnątrz Pojazdu | Oświetlenie pulpitu kierowcy – stałe podświetlenie włącznika, umożliwiającego podświetlanie pulpitu kierowcy Oświetlenie strefy drzwi – przy drzwiach po jednej lampi (na każde skrzydło drzwi), włączone przy otwartych drzwiach Oświetlenie kabiny kierowcy – lapa oświetlająca kabinę kierowcy, sterowana włącznikiem z pulpitu kierowcy. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej – lampy na suficie typu LED w przestrzeni pasażerskiej, dwa zakresy jasności. Pierwsza lampa włączana osobno, umieszczona nad przednim pomostem. Lampy umiejscowione i świecące w taki sposób, aby podczas nocnej jazdy w kabinie kierowcy światło z lamp nie „odbijało się” od przedniej szyby. Gniazdo latarki – gniazdo latarki na tablicy elektrycznej głównej lub pomocniczej. |
| 8.5. Instalacje pozostałe | Okablowanie – przewody poprowadzone w postaci kabli z izolacją cienkościenną. W przypadku urządzeń zewnętrznych połączenia wtykowe chronione przez korozją wodoszczelnymi złączami gwintowanymi. Okablowanie dla systemu PEKA – ZTM Poznań – ITS wykonać dla komputera pokładowego z prawej strony pulpitu, dla kasy fiskalnej z prawej strony pulpitu wraz z podstawą do kasy, dla dla 1 kasownika KRG-7P w poręczy pionowej w I drzwiach i dla 2 kasowników KRG-7P w poręczach pionowych w II drzwiach wg wskazówek Zamawiającego do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Dla kasownika KRG-6KM (w poręczy pionowych od wejścia II drzwi wg wskazówek Zamawiającego do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e:mail. Okablowanie systemu zliczania pasażerów. Okablowanie do systemu ekranów reklamowych, wyprowadzenie zasilania lub przewodów rezerwowe z napięciem 24VDC 3A w miejsce montażu ekranów, ustalone z Zamawiającym w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Główna tablica elektryczna – łatwo dostępna. Przyłącze diagnostyczne do sprawdzania podzespołów podwozia pojazdu. Odłącznik akumulatorów – odłączający wszelkie odbiorniki. Centralne gniazdo diagnostyczne lub usytuowane w jednym miejscu wszystkich gniazd diagnostycznych. System monitoringu – szczegółowe parametry dotyczące systemu monitoringu wraz z ilością i schematem rozmierzenia kamer w pojeździe zawarto w pkt. 3 Zapis i udostępnienie mu informacji na szynie CAN dotyczący stanu następujących parametrów eksploatacyjnych pojazdu: obroty silnika, zużycie paliwa, tankowania paliwa, przebieg kilometrów, poziom wciskania pedału gazu, godziny pracy silnika. |

Wykonawca musi dostarczyć:

- katalog części zamiennych do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schemat instalacji elektrycznej do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu pneumatycznego dla każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu ogrzewania i chłodzenia do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu kierowniczego dla każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu zawieszenia do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu smarowania do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układów hydraulicznych do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu instalacji monitoringu do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematy, instrukcje, inne niezbędne dokumenty systemu informacji pasażerskiej do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- instrukcja obsługi autobusu (instrukcji) dla kierowcy i książka pojazdu – 1 sztuka dla każdego autobusu

Uwaga:

Dostarczenie dokumentacji naprawczej, obsługowej, instrukcji kierowców oraz katalogów części musi nastąpić w terminie określonym w umowie.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AUTOBUS 12 m - MAXI

| Kryterium | Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| - Podstawowe wymiary |  |
| 1.1. Wymiary zewnętrzne Długość całkowita | 11800-12200 mm Dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 10cm pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej jego eksploatację na rynku polskim. |
| Szerokość całkowita | Zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu |
| Wnętrze: Całkowita liczba miejsc: | 90 pasażerów |
| Ilość miejsc siedzących | Minimum 34 miejsca siedzące w tym co najmniej 8 miejsc siedzących z poziomu niskiej podłogi |
| Wysokość wnętrza pojazdu | >2,10 m |
| Wysokość podłogi | 320 – 360 mm dopuszcza się do 435 mm nad II osią, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu |
| Układ drzwi | 2 – 2 – 0 |
| Szerokość czynna drzwi | Dwuskrzydłowych: nie mniejsza niż 1100 |
| - Silnik |  |
| 2.1. Silnik | Czterosuwowy silnik Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa i chłodzeniem powietrza doładowującego 6-cylindrowym, chłodzony cieczą; umieszczony z tyłu pojazdu, ułożony wzdłuż osi pojazdu (bez przekładni kątowej w układzie przeniesienia napędu) spełniający normę czystości spalin minimum Euro VI. Silnik o mocy powyżej 200 kW i pojemności skokowej min. 6700 cm3. Bez automatycznego systemu uzupełniania oleju w silniku. Chłodzenie cieczą regulowane termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z metali zabezpieczonych antykorozyjnie lub z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej izolowanej w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimy, w pozostałych połączeniach muszą być zastosowane elastyczne złącza silikonowe lub złącza wykonane z wykorzystaniem elastomerów. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia filtra w komorze silnika. Komora silnika wyposażona w czujnik pożarowy – sygnalizacja ostrzegawcza na desce rozdzielczej kierowcy. Komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy lub konsoli bocznej (po lewej stronie kierowcy). Liniowy detektor temperatury działający na zasadzie elektrycznej lub hydraulicznej. Środek gaszący w postaci ciekłej, w ilości minimum 2 l/m3 w przestrzeni komory silnika, rozpylany dyszami. o pożarze wyświetlania na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja dźwiękowa w przestrzeni pasażerskiej. System podtrzymywany baterią dającą możliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. lub Komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w komorze silnika z czynnikiem płynnym lub proszkowym o wydajności min 2 litry/min sterowany elektrycznie, pneumatycznie lub hydrauliczno – pneumatycznie. W przypadku zastosowania systemu detekcji działającym na zasadzie elektrycznej należy taki system wyposażyć w baterię umożliwiającą działanie systemu po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. W komorze silnikowej blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno kompletne urządzenie do obsługi silnika (program + interfejs), umożliwiający dokonywanie jego diagnozy, regulacji i pracy autobusu. Zamawiający wymaga aby aktualizacje oprogramowania były dostępne nieodpłatnie przez 10 lat. Emisja zanieczyszczeń i zużycie energii - emisja dwutlenku węgla (CO2) – max: 962 [g/km] - emisja tlenku węgla (CO) – max: 4,0 [g/kWh] - emisja tlenków azotu (NOx) – max: 0,46 [g/kWh} - masa cząstek stałych – max: 0,01 [g/kWh] - emisja amoniaku (NH3) – max: 10 [ppm] - całkowita emisja węglowodorów (THC) – max: [0,16g/kWh] Zamawiający wymaga, aby oferowane pojazdy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 10.656.000 [MJ] w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu (liczonym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 559). |
| - Układ jezdny |  |
| 3.1. Skrzynia biegów | Przekładnia automatyczna – co najmniej 4-ro biegowa (cztery biegi do przodu, jeden bieg wsteczny) ze zintegrowanym retarderem. Posiadająca system pozwalający na automatyczne przełączanie w bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu. Przełącznik „DNR” umieszczony na pulpicie kierowcy. Liczba biegów i przełożenie dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa. Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno kompletne urządzenie do diagnozowania i programowania zaoferowanej skrzyni biegów. |
| 3.2. Rodzaj zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. Elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia w miechach. Funkcja przyklęku uruchomiona przez kierowcę w czasie postoju, obniżenie o 60 – 90 mm, podniesienie pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi. Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu. Na amortyzatorach preferowane zamontowanie systemu znaczników poziomowania oraz zastosowania czujników poziomowanie. |
| 3.3. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne. Bezobsługowe przeguby kuliste drążka kierowniczego. Kolumna kierownicza z regulacją wysokości i nachylenia koła kierownicy. |
| 3.4. Koła, ogumienie | Tarcze kół o wymiarach 7,50 x 22,5. Ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 R 22,5”, na kołach przedłużane wentyle, koła wyważone. |
| 3.5. Hamulce | Instalacja hamulcowa –dwuobwodowa, pneumatyczna z systemem ABS/ASR (EBS) spełniająca dopuszczenia do ruchu, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia wraz z późniejszymi zmianami. |
| 3.6. Oś przednia | Hamulec tarczowy z automatyczną regulacją. Zamontowana sygnalizacja granicznego zużycia klocków hamulcowych. |
| 3.7. Oś napędowa | Hamulec tarczowy z automatyczna regulacją. Zamontowana sygnalizacja granicznego zużycia klocków hamulcowych. |
| 3.8. Hamulec pomocniczy | Hamulec postojowy: bez cięgnowy, działający poprzez siłownik sprężynowy na koła osi napędowej, dźwignia hamulca pomocniczego z lewej strony kierownicy. Hamulec przystankowy: ze zredukowanym ciśnieniem na część roboczą hamulca na osi napędowej: - włączanie elektropneumatyczne po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy, - działa, jako blokada jazdy, przy osiągnięciu określonej prędkości (od 3 km/h do 5 km) przy otwartych drzwiach, - działanie awaryjne hamulca połączone z sygnałem akustycznym lub sygnalizacją wizualną na pulpicie kierowcy. |
| 3.9. Układ hamulca ciągłego działania (retarder) | Zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów. Obsługa poprzez minimum trójstopniowy przełącznik |
| - Nadwozie |  |
| 4.1. Nadwozie | Rama lub płyta podłogowa oraz konstrukcja kratownicy nie może być wykonana ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości. Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie, pozwalająca na osiągnięcie trwałości minimum 10 lat bez naprawy głównej, poszycia z materiałów odpornych na korozję. Dach z tworzywa sztucznego lub z blachy odpornej na korozję, klejony do nadwozia (Numer normy PN-EN należy podać przed podpisaniem umowy). Dopuszcza się dach ze stali konstrukcyjnej podwyższonej jakości, o ile jest on zabezpieczony antykorozyjnie w zamkniętym cyklu produkcyjnym z resztą nadwozia w procesie kataforezy zanurzeniowej. Pokrywy zewnętrzne ścian bocznych (poszycia boczne) wykonane z aluminium lub stali odpornej na korozję (wg PN-EN 10346:2015), nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Zewnętrzne pokrywy obsługowe *tylna pokrywa silnika, boczne pokrywy obsługowe) zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa silnika z zatrzaskiem i blokadą uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie. Pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do: instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, wlewów do: zbiornika głównego i dodatkowego paliwa, akumulatorów, szybkiego ładowania, i zbiornika AdBlue. Strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, izolacja z wełny mineralnej. Elementy ściany przedniej i tylnej wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym lub z innych materiałów odpornych na korozję. Uchwyt holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu. Fartuchy przeciwbłotne z tyłu wszystkich kół. Dopuszcza się zastosowanie słupków międzyokiennych, paneli podokiennych oraz paneli nad oknami wykonanych z tworzyw sztucznych. Szczotki ochronne zamontowane na nadkolach I osi. Oszklenie: - szyba czołowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego, szyba czołowa 3-częściowa (dzielona w pionie na pół z wydzielonym świetlikiem na wyświetlacz linii) lub - szyba czołowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego, szyba czołowa 2 częściowa (dzielona w górnej części poziomo z wydzielonym świetlikiem na wyświetlacz linii) lub -szyba czołowa jednoczęściowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego - szyby boczne i szyba tylna ze szkła hartowanego, bezpiecznego, wklejane do nadwozia, szyby boczne uchylne do wewnątrz co najmniej – 4 sztuk Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej, wklejane lub z szybą opuszczaną elektrycznie. Ogrzewana szyba czołowa przedniej tablicy kierunkowej lub podwójna szyba czołowa przedniej tablicy kierunkowej lub inne zabezpieczenie minimalizujące zaparowanie szyby. Zderzak przedni – z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i/lub z kompozytów nie wzmacnianych włóknem szklanym, preferowany trzyczęściowy. Lusterka zewnętrzne, prawe i lewe, podgrzewane z ustawianiem luster sterowanym elektrycznie z miejsca kierowcy, mocowane na wspornikach składanych umożliwiających przejazd przez myjnię mechaniczną szczotkową bez ich zdejmowania, to jest prawe lustro odkładane na przednią szybę, lewe składane do nadwozia; prawe lustro umieszczone we wspólnej obudowie z dodatkowym lustrem do obserwacji krawędzi jezdni; lustra główne prawie i lewe – klasa II; dodatkowe lustro do obserwacji krawędzi jezdni, po prawej stronie, lustro bliskiego zasięgu – klasa V. Zalecane zastosowanie luster zewnętrznych z elektrycznym mechanizmem składania. |
| 4.2. Drzwi | Dwoje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych. Drzwi otwierane pneumatycznie na zewnątrz. W przypadku zaoferowania pierwszych drzwi podwójnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie możliwość otwierania ich do wnętrza autobusu. Wszystkie drzwi o jednakowej szerokości skrzydeł, szerokość czynna drzwi minimum 1100mm, z uchwytami wejściowymi, uchwyty w kolorze żółtym. W skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa. Oszklenie drzwi (szyba I skrzydła I drzwi podwójna lub ogrzewana), szkło bezpieczne, bezodpryskowe, klejone do skrzydeł. |
| 4.2.1. Sterowanie 4.2.2. System liczenia pasażerów | Obsługa drzwi elektropneumatyczna z oddzielną obsługą skrzydeł w I drzwiach. Wszystkie drzwi na całej długości krawędzi muszą być wyposażone w ochronę przed ściśnięciem przy zamykaniu, automatyczne otwieranie oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa. Drzwi I zamykane na zamek typu kwadrat lub inny z możliwością blokady pierwszego skrzydła, pozostałe ryglowane od wewnątrz.).Drzwi II z możliwością otwarcia przez pasażera wsiadającego jak i wysiadającego. Zamknięcie drzwi z pulpitu kierowcy (sterowanie ręczne) lub automatycznie lub przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy. Przed zamknięciem sygnał dźwiękowy. Do kontraktu na zakup autobusów standardowych należy dołączyć jedno wyposażenie specjalistyczne do obsługi drzwi tj. oprogramowanie i oprzyrządowanie systemu otwierania i zamykania drzwi (program diagnostyczny z interfejsem). Autobus musi zostać wyposażony w bramki liczące potoki pasażerów zamontowane w obrysie każdych drzwi do przedziału pasażerskiego. Urządzenia – bramki liczące, wchodzące w skład systemu zliczania pasażerów muszą spełniać następujące wymagania: - Urządzenia muszą przekazywać dane surowe do komputera sytemu SIP-PEKA-ITS, gdzie muszą zostać przyporządkowane do danych z rozkładu jazdy – do numeru linii, kursu, brygady itd. - Urządzenia powinny współpracować z komputerem systemu SIP-PEKA-ITS przy wykorzystaniu interface Ethernet. - Dane zawierające informacje o napełnieniu pojazdów powinny być przesyłane z autokomputera na serwer komunikacyjny razem z innymi danymi zbieranymi na potrzeby systemów PEKA (m.in. skasowania biletów elektronicznych) i ITS. - Dane z pojazdów powinny być przekazywane na serwer komunikacyjny za każdym razem, kiedy pojazd znajdzie się w zasięgu lokalnej sieci Wi-Fi na terenie zajezdni, przy czym na wypadek braku dostępności Wi-Fi i związanym z tym zagrożeniem przepełnienia pamięci komputera, należy przewidzieć alternatywny sposób przesłania danych przy wykorzystaniu istniejących łączy GSM. - Dostępność techniczna systemu zliczania pasażerów musi być porównywalna z dostępnością autobusu, tj. 300dni/rok. Maksymalny błąd danego pomiaru nie może wynosić więcej niż 2%, błąd statystyczny dotyczy próby 1000 wejść oraz 1000 wyjść/ Błąd oblicza się w oparciu o dane surowe tzn. dane, które pochodzą bezpośrednio z czujników bez przeliczania przez algorytmy korygujące, zarówno dla pojedynczego przystanku jak i dowolnego odcinka trasy, osobno dla liczby wejść i liczby wyjść. gdzie: Wz – liczba pasażerów zliczona przez system Wp – liczba pasażerów wsiadających i wysiadających zliczona przez obserwatorów *wzór odnosi się do jednego przystanku lub dowolnego odcinka trasy - Urządzenia powinny rozróżniać pasażerów wchodzących do pojazdów oraz wychodzących z pojazdów, powinny również mieć możliwość analizowania zachowania pasażera zatrzymującego się w zasięgu czujnika (np. pasażer zatrzymujący się pod czujnikiem w świetle drzwi powinien zostać policzony dopiero, kiedy zostaną zamknięte drzwi). - Czujniki powinny rozróżniać wysokość pasażerów na podstawie zadanych wysokości zdefiniowanych przez operatora systemu (rozróżnienie osób dorosłych i dzieci). Zliczanie innych obiektów, np. przedmiotów wnoszonych przez pasażerów, traktowane będzie, jako błąd pomiarowy. - Cały systemem powinien być pootrzymywany zasilaniem akumulatorowym w celu zliczania pasażerów na pętlach oraz innych miejscach, gdzie prowadzący pojazd wyłącza silnik. - Wymaga się instalowanie maksymalnie dwóch czujników nad drzwiami w celu łatwiejszych działań serwisowych, zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz możliwie zredukowanie ryzyka uszkodzeń przez osoby trzecie. - Czujniki powinny być zbudowane tak, aby nie wystawały poza elementy standardowego wyposażenia pojazdu i były w minimalnym stopniu widoczne dla pasażerów. Nie dopuszcza się instalacji czujników w taki sposób, by przewody komunikacji oraz zasilania były widoczne oraz dostępne dla pasażerów. - Czujniki powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. - Na pomiar nie powinny wpływać warunki oświetlenia, tj. pomiar powinien być taki sam w dniach słonecznych, przy sztucznym oświetleniu, w dniu pochmurne, przy braku oświetlenia. - Instalowane czujniki powinny charakteryzować się wysokim standardem estetycznym. - System powinien działać bez potrzeby nadzoru i obsługi ze strony osoby prowadzącej pojazd. - System zliczania pasażerów musi być wyposażony w autodiagnostykę nadzorującą poprawność jego działania. Informacje o wszelkich błędach w działaniu systemu i bieżącym statusie systemu muszą być raportowane do pamięci urządzeń pokładowych i na zewnętrzny serwer danych. Dane muszą być dostępne do analizy przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Wykonawca dostarczy oprogramowanie i oprzyrządowanie systemu, umożliwiające przeprowadzenie analizy napełnienia autobusów w podziale na pojazd, nr linii komunikacyjnej, korytarz komunikacyjny, przystanek, rodzaj dnia, porę dnia itp. Wykonawca ma umożliwić udzielenie sublicencji użytkownikowi autobusów. |
| 4.3. Wentylacja | Wentylacja kabiny kierownicy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony i nawiewów z elektrycznym wymuszeniem obiegu zapewniającym 20-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą: - co najmniej dwóch klap dachowych sterowanych elektrycznie z miejsca kierowcy, - co najmniej 4 okien uchylnych 2 z prawej i 2 z lewej strony pojazdu |
| 4.4. Ogrzewanie kabiny | Ogrzewanie kabiny kierowcy z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe. Rury wody ogrzewającej z tworzywa sztucznego lub metali kolorowych. Moc maksymalna nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. Ok. +10°C przy temp. Zewnętrznej -15°C. |
| 4.5. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Sterowane ogrzewanie gorącą cieczą za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych i dmuchaw w przedziale pasażerskim. lub Sterowane ogrzewanie gorącą cieczą za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych lub nadmuchowych w przedziale pasażerskim. Nagrzewnica czołowa 3-stopniowa z temperaturą regulowaną bezstopniowo regulatorem elektrycznym. Nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej 2-stopniowe, sterowane termostatem. Urządzenie podgrzewające sterowane przez termostat 55 - 70°C. Wyposażony w układ oszczędnościowy przy wyłączonym silniku. Moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temp. ok. +10°C przy temp. zewnętrznej -15°C |
| 4.6. Ogrzewanie dodatkowe | 1 urządzenie podgrzewania cieczy chłodzącej o mocy minimum 30kW sterowane poprzez zegar nastawny, cyfrowy z możliwością programowania na okres 7 dni i odczytu pracy urządzenia. Rury grzewcze z metali kolorowych lub stali nierdzewnej termoizolacyjne. W ramach odbioru dostawca zaprezentuje odczyt paramentów pracy zamontowanego urządzenia grzewczego. System detekcji pożaru w komorze dodatkowego systemu grzewczego, w przypadku montażu systemu grzewczego w innym miejscu niż komorze silnika. |
| 4.7. Klimatyzacja | Klimatyzacja całopojazdowa sterowana elektrycznie – możliwością ręcznego ustawienia temperatury, sterownik na pulpicie kierowcy z funkcją ręcznego ustawienia prędkości wentylatora, posiadająca możliwość odcięcia dopływu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz, tzw. funkcja smogu. Urządzenie zamontowane na dachu autobusu. Minimalna moc chłodzenia 25 kW. Urządzenia do obsługi klimatyzacji umieszczone w łatwo dostępnym miejscu w komorze silnika. |
| 4.8. Lakierowanie | Pojazd lakierowany farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią zgodnie z kolorystyką stosowaną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. Kolorystyka zewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Antykorozyjne zabezpieczenie podwozia. Zamawiający przed podpisaniem umowy przedstawi schemat zabezpieczeń antykorozyjnych profili zamkniętych wraz z nazwą i rodzajem zastosowanego materiału antykorozyjnego |
| 4.9. Rok produkcji pojazdu | Pojazd fabrycznie nowy 2019 lub 2020 |
| - Wyposażenie wnętrza |  |
| 5.1. Kabina kierowcy | Kabina kierowcy typu pół-zamkniętego z oszklonymi drzwiami zamykanymi na zamek. Okienko do sprzedaży biletów z półką od strony kierowcy, otwory w szybie ułatwiające kontakt kierowcy z pasażerem. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją bezstopniową, elementy regulacji umieszczone z prawnej strony. Schowek z uchylnymi pokrywami zamykanymi na klucz typu „kwadrat”, przeznaczony na: - urządzenie nagłaśniające; - apteczkę; - radioodbiornik; Zamawiający dopuszcza umieszczenie apteczki w kabinie kierowcy za fotelem kierowcy. Zamontowanie nowoczesnego, ergonomicznego stanowiska kierowcy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem LCD o wym. 150 mm x 150 mm lub o przekątnej min 7 cala informującym w dynamiczny sposób o stanie technicznym pojazdu oraz rejestracją zużycia paliwa Oferent wykona instalację elektryczną oraz instalację dla kasy fiskalnej zunifikowanej z posiadanymi przez Zamawiającego. Roleta przeciwsłoneczna: minimum na lewej części przedniej szyby oraz z lewej strony kierowcy. Minimum jeden haczyk na ubranie kierowcy. Haczyk otwierania rampy wózka inwalidzkiego usytuowana za fotelem kierowcy. Podstawka pod rozkład jazdy z lampką – format A5 lub klips. Wprowadzenie instalacji komputera pokładowego z prawej strony pulpitu wraz z uchwytem. Gniazdo USB (ładowarka) umożliwiająca podłączenie, ładowanie urządzania mobilnego Kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. |
| 5.2. Podłoga | Podłoga autobusowa z wodoodpornej i trudnopalnej sklejki lub innego materiału, gwarantującej optymalne wygłuszenie. Wykładzina podłogowa szara gładka, przeciwpoślizgowa z wyprofilowanymi krawędziami, na ściany boczne autobusu. W strefie drzwi pas o szerokości minimum 10 cm – żółty ostrzegawczy. Krawędzi podestów w kolorze żółtym, zamontowane w sposób stały (nieklejone). |
| 5.3. Wyposażenie wnętrza | Poręcze: - poziome sufitowe - środkowa w drzwiach I, - pionowe, - wejściowe po obu stronach drzwi II Ilość i rozmieszczenie poręczy uzgodnić z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Wyżej wymienione poręcze w kolorze żółtym, lakierowane proszkowo. Na poręczach pionowych przycisk :STOP” (min. 14), przy zapewnieniu nie utrudnionego dostępu przez pasażera do przycisku. Oddzielny przycisk „STOP” przy stanowisku inwalidzkim z niezależną od pozostałych przycisków informację dla kierowcy o zamiarze opuszczenia pojazdu przez inwalidę. Za kierowcą osłona z tworzywa sztucznego nieprzezroczysta lub szkła bezpiecznego nieprzezroczysta. Przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe z szybą ze szkła bezpiecznego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Na szybie naprzeciwko II drzwi zamontowana ramka z wyznaczonym miejscem do przyklejania ogłoszeń o wymiarach min 297 x 420mm. Za kabiną kierowcy zamontowana ramka z miejscem na ogłoszenia o wymiarach 297 x 420 mm. Gniazda USB (ładowarki USB) do podłączenia i ładowania urządzeń mobilnych min 3 szt., zamontowane na słupkach w przestrzeni pasażerskiej. Osłona konwektora grzewczego w przestrzeni dla inwalidów. |
| 5.4. Stanowisko dla wózka inwalidzkiego | Stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, który połączony jest z niezależną kontrolką na desce rozdzielczej kierowcy. Aranżacja stanowiska zgodnie z wymogami dyrektywy UE 2001/85. Zastosowanie rampy do wózka inwalidzkiego w świetle drugich drzwi, rozkładanej ręcznie przez kierowcę. Oparcie ochronne dla inwalidy pokryte welurem zgodnym z pokryciem siedzisk pasażerów. Nośność rampy co najmniej 350 kg. |
| 5.5. Napisy informacyjne wewnątrz pojazdu | Tabliczki wskazujące i piktogramy w języku polskim zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r., „w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”, wraz z późniejszymi zmianami. |
| 5.6. Obicie wewnętrzne | Poszycie wewnętrzne: laminowana płyta dźwiękochłonna, słupki międzyokienne i listwy podokienne z aluminium. Wykończenie pasa nad oknami: pokrywy z paneli aluminiowych i laminatu. Sufit: płyty z tworzywa sztucznego lub płyty perforowanej w kolorze jasnym, cała powierzchnia dachu izolowana. Laminowane płyty, w tylnej części pomiędzy ścianą zewnętrzną a obiciem wewnętrznym płyty wytłumiające. Kolorystyka wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. |
| 5.7. Wyposażenie w miejsca siedzące | Siedzenia dla pasażerów o obudowanie modułowej wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa według Regulaminu Nr 80 EKG ONZ |
| 5.8. Wyposażenie pojazdu | 1 trójkąt ostrzegawczy, 1 latarka, 1 apteczka pierwszej pomocy, dwie gaśnice proszkowe 6 kg typ GP6X grupa pożarowa ABC, jedna umieszczona w okolicy kabiny kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przestrzeni pasażerskiej – w przedniej części pojazdu. Zamawiający dopuszcza miejsce montażu obu gaśnic w okolicy kabiny kierowcy – w przedniej części pojazdu. |
| 5.9. Instalacja nagłaśniająca | Mikrofon jednoczęściowy na giętkim statywie o długości 600mm, wspólny dla instalacji nagłaśniającej współpracującej z akustycznym urządzeniem nagłaśniającym. Minimum 6 głośników rozmieszczonych symetrycznie zamontowane w pasie nadokiennym w przestrzeni pasażerskiej lub w suficie. Przewody instalacyjne poszczególnych głośników doprowadzone do konsoli kierowcy. Załączanie mikrofonu do instalacji nagłaśniającej przyciskiem na konsoli kierowcy, funkcja przełącznika mikrofonu powielona dodatkowym przekaźnikiem. Radioodbiornik winien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym z miejsca kierowcy. Zamontowana antena radioodbiornika. |
| 5.10. Informatyka pokładowa | Wyposażenie w: 1. Komputer pokładowy SRG 5000/1 wraz z instalacją, 3 szt. kasownika typu KRG-7P oraz 1 szt. kasownika biletów papierowych KRG-6KM w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. 2.Instalację do montażu kasy rejestrującej (fiskalnej) typ: KF3000/1E. Zamawiający samodzielnie dostarczy Wykonawcy powyższe urządzenia na wskazany przez Wykonawcę adres, po pisemnym ustaleniu terminu, nie później jednak niż na 60 dni przed planowanym odbiorem pierwszej partii autobusów - Zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne Pełnowymiarowe, diodowe tablice numerowe, numerowo – kierunkowe, wyposażone w pamięć numerów linii i nazw końcówek oraz nazw linii specjalnych, z automatycznym dostosowaniem do natężenia światła, pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. Zastosowanie w tablicach diod koloru bursztynowego. - Przód pojazdu - Tablica numerowo – kierunkowa Liczba: 1 Miejsce montażu: w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby. Tablica jednoelementowa zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicach treści. Rozdzielczość minimum: 24x200 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowania grafik z wykorzystaniem różnych wielkości czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów; możliwość programowania tekstu w jednej lub w dwóch linijkach; - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - dla tablicy kierunkowej możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów) wraz z oprogramowaniem, Zamawiający wymaga aby aktualizacja była dostępna nieodpłatnie przez min. 10 lat w sposób automatyczny (Ethernet) jeśli tylko pojawi się nowsza wersja. - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - Tablica z numerem brygady Liczba: 1 Miejsce montaż: za szybą czołową, w dolnej części od strony drzwi. Tablica zamontowana w taki sposób, by nie ograniczała widoczności kierowcy Dodatkowe wymagania: - wyświetlanie dwóch znaków (cyfr lub liter), - zajmujące 100% wysokości tablicy, - matryca diodowa: rozdzielczość minimum 12x16 punkty; sterowanie: magistrala IBIS, RS-485; 2.2. Bok pojazdu (po stronie drzwi) 2.2.1. Tablica numerowo – kierunkowa Liczba: 1 Miejsce montażu: od strony drzwi, w pasie nadokiennym. Zamontowana pomiędzy 1 i 2 drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość: minimum 24x160 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlania trzech znaków (cyfr i liter), - dla tablicy kierunkowej możliwość projektowanie różnego kroju czcionek z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów, - możliwość programowania tekstu w jednej lub dwóch linijkach, - możliwość wyświetlania treści za pomocą zmieniających się slajdów wraz z możliwością ustawienia sekwencji czasowych dla każdego ze slajdów z osobna, - możliwość programowania zarówno dużych jak i małych liter z polskiego alfabetu, - możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów graficznych (piktogramów), projektowanych w posiadanym oprogramowaniu (analogicznie jak w opisie tablicy przedniej), - nazwy pętli winny być każdorazowo wyśrodkowane, - zablokowana możliwość przewijania tekstu, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość wyświetlania pozostałej trasy przejazdu w drugiej linijce w postacie zmieniających się slajdów (ulice lub miejscowości). 2.2.2. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: od strony drzwi, na wysokości dolnej krawędzi okna, pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać ich widoczności. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, oraz musi być zabudowana w sposób uniemożliwiający wsunięcie jakiegokolwiek przedmiotu pomiędzy tablicę a szybę pojazdu. Dodatkowe wymagania: - rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych, - wymiary części aktywnej wyświetlacza od 250x180 mm do 400x250 mm, - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlania trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość programowania różnego kroju czcionek wraz z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów. 2.3. Bok pojazdu (po stronie stanowiska kierowcy) 2.3.1. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym z przodu pojazdu bezpośrednio za stanowiskiem kierowcy. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość minimum: 16x28 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej. 2.4. Tył pojazdu 2.4.1. Tablica z numerem linii Liczba: 1 Miejsce montażu: w pasie nadokiennym na środku. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Rozdzielczość minimum: 24x40 punktów. Dodatkowe wymagania: - pole z numerem linii musi umożliwiać wyświetlanie trzech znaków (cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokości wyświetlacza, - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej. Wszystkie tablice muszą być podłączone do SYSTEMU PEKA (współdziałać z autokomputerem) Tablice muszą umożliwiać wyświetlanie: - na czołowej i bocznej tablicy kierunkowej czas do odjazdu pojazdu z końcówki, - naprzemiennie z bieżącą treścią komunikatu Trasa zmieniona na tablicy czołowej, po załączeniu przycisku Tz na pulpicie kierowcy, - wszystkich zaprogramowanych komunikatów przy automatycznym sterowaniu tablicami za pomocą komputera SRG 5000/1 (PEKA – ZTM Poznań – ITS). - Wewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne Elektroniczne tablice pozbawione efektu migotania, maksymalnie wypełniające przestrzeń przeznaczoną na instalację tablic. - Tablica wewnętrzna podsufitowa Typ: LED z automatycznym dostosowaniem się do natężenia światła wewnątrz pojazdu Kolor: Czerwony Liczba: 1 Miejsce montażu: tablica przytwierdzona w tunelu pod sufitem w sposób niezagrażający bezpiecznemu przemieszczaniu się pasażerów. Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Obudowa tablicy nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Rozmieszczenie tablic w pojeździe musi zapewniać ich dobrą widoczność z każdego miejsca na długości pojazdu. Rozdzielczość 16x120 punktów świetlnych. Dodatkowe wymagania: - możliwość stosowania inwersji kolorystycznej, - możliwość stosowania przewijanego tekstu (tylko w przypadku napisów, które nie mieszczą się na tablicy), - możliwość wyświetlania numeru linii oraz kierunku, obecnie obowiązującego oraz następnego przystanku (nazwa przystanku), - informacja o kontroli biletów, awarii pojazdu, informacji o naciśnięciu przycisku STOP, - scenariusz emitowanych komunikatów zgodny z obowiązującym standardem Zamawiającego, - nie dopuszcza się wyświetlania na tablicy informacji o pozostałych do końca roku dniach, - możliwość wyświetlania informacji w dwóch linijkach. - Tablice boczne z przebiegiem linii Typ: LCD o przekątnej minimum 38” z automatycznym dostosowaniem się do natężenia światła oświetlenia wewnątrz pojazdu, zapewniająca widoczność pod kątem patrzenia minimum 160 stopni. Kolor: pełny kolor, Liczba: 1 Miejsca montażu: Szczegółowa lokalizacja tablic ustalona po wyborze oferty wraz z Zamawiającym (zalecana lokalizacja tablicy naprzeciwko 2 drzwi, na górze szyby, na wysokości wzroku). Tablica zamontowana w taki sposób, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysłaniały wyświetlanych na tablicy treści. Tablica nie może posiadać ostrych krawędzi oraz musi być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych oraz aktami wandalizmu. Treści prezentowane na tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym. - System zapowiedzi głosowych Pojazdy powinny być wyposażone w głośniki zamontowane wewnątrz pojazdów zapewniające bardzo dobrą słyszalność komunikatów dla pasażerów we wszystkich miejscach pojazdu. Miejsce montażu głośników musza być tak dobrane, aby dźwięk był emitowany bezpośrednio na przestrzeń pasażerską (nie mogą być całkowicie przesłonięte obudową dachu lub podsufitki). Zamawiający dopuszcza możliwość montażu głośników wewnętrznych pod klapami kanałów powietrza. Głośność zapowiedzi głosowych mus być regulowana za pośrednictwem autokomputera. Regulacja poziomu głośności może być dokonana tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione na terenie zajezdni/serwisu (nie dopuszcza się ingerowania w poziom głośności zapowiedzi przez prowadzących pojazd). System powinien umożliwiać odtwarzanie plików dźwiękowych w formacie *.mp3 oraz *.wav (pliki odczytywane ze wspólnego serwera FTP użytkowanego przez ZTM Poznań). Przesyłanie plików dźwiękowych do pojazdów powinno być możliwe poprzez sieć Wi-Fi w zajezdni oraz poprzez uprawnionego pendrive/a lub kartę pamięci. Zamykanie drzwi w pojazdach winno być sygnalizowane sygnałem dźwiękowym, bez używania komunikatów głosowych. Wykonawca dostarczy: Wykonawca przygotuje i dostarczy bazę plików umożliwiających zaprogramowanie tablic do obsługi wszystkich linii (tras), po których mają poruszać się dostarczone autobusy, które obsługuje Zamawiający nie później niż 60 dni przed planowanym odbiorem każdej partii autobusów. Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dane w tym zakresie, co najmniej na 30 dni przed ww. terminem. |
| - Układy zaopatrzenia w płyny i smary eksploatacyjne |  |
| 6.1. Zbiorniki paliwa | Zbiornik paliwa wykonany z materiału odpornego na korozję: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne o pojemności minimum 250 litrów zaopatrzony we wlew z błyskawicznym zamknięciem. Wskaźnik poziomu paliwa umieszczony na desce rozdzielczej. Filtr paliwa podgrzewany. |
| 6.2. Zbiorniki wyrównawcze | Jeden zbiornik dla cieczy chłodzącej silnika – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę umożliwiającą kontrolę poziomu płynu, umieszczony w górnej części komory silnika lub wyposażony w przezroczysty wziernik szklany. |
| 6.3. Zbiornik oleju hydraulicznego | Dla układu wspomagania przekładni kierowniczej umieszczony w komorze silnika. |
| 6.4. Zbiornik płynu AdBlue | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności 19 – 48 dm3, wlew usytułowany po prawej stronie autobusu możliwie blisko wlewu do zbiornika paliwa; wymagana sygnalizacja minimalnego poziomu płynu – poniżej 5 dm3. |
| 6.5. Układ spryskiwacza szyb | Zbiornik cieczy o pojemności minimum 5 litrów, po dwie dysze spryskiwacza na każdą z wycieraczek. Napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy z minimum dwoma prędkościami roboczymi. Okresowe załączanie wycieraczek – spryskiwacza. Silnik wycieraczek odporny na przepięcia. |
| 6.6. Smarowanie | Zastosować elementy bezobsługowe lub obsługowe wyposażone w system centralnego smarowania z łatwo dostępnym złączem do napełniania smarem i sterownikiem montowanym oddzielnie np. w kabinie kierowcy. Sterownik powinien być wyposażony w wyświetlacz ułatwiający ustawienie pożądanych parametrów, w szczególności takich jak czas pracy agregatu oraz częstotliwość smarowania. |
| - Układ pneumatyczny |  |
| 7.1. Rozmieszczenie | Przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem z przodu autobusu. Układ winien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed jego zamarzaniem. Przewody montowane w strefie wysokich temperatur, wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, w pozostałych częściach z tworzywa sztucznego (Tekolan) lub elastomerów. Zbiorniki sprężonego powietrza stalowe, pokryte od wewnątrz i na zewnątrz farbą antykorozyjną lub aluminiowe. Zalecane umieszczenie zbiorników w pasie nadokiennym nadwozia. Sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Głowica sprężarki chłodzona cieczą. Napęd sprężarki poprzez koła zębate. Osuszacz sprężonego powietrza ogrzewany, jednokomorowy ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia. Przyłącza kontrolne dla układu sprężonego powietrza i dodatkowych urządzeń odbiorczych umiejscowione w łatwo dostępnym miejscu. |
| - Instalacja elektryczna |  |
| 8.1. Wymagania stawiane instalacji elektrycznej | Instalacja elektryczna powinna spełniać następujące warunki: - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instrukcji, - złącza i urządzenia / przekaźniki, sterowniki, włączniki itp. / w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią (zalecane umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych) o dogodnym dostępie – bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia, - przewody wiązek opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub osłonach zabezpieczających przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych. |
| 8.2. Odbiorniki | Alternatory o łącznej wydajności min. 180 A, wentylowane kanałowo, z wbudowanym (zintegrowanym) regulatorem napięcia i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Zasilane prądem czerpanym z dwóch akumulatorów 12 V / minimum 200 Ah, zamontowanych na wysuwanych sankach (na łożyskowanych rolkach) lub wsporniku obracanym na trzpieniu. Skrzynia akumulatorowa umożliwiająca zamontowanie 2 akumulatorów o wymiarach min. 270 x 500mm. Awaryjny wyłącznik akumulatorów zgodny z ECE 36, komora akumulatorów z odpływem kwasów i szczelinami chłodzącymi. Rozrusznik – Spełniający wymagania producenta danego typu silnika oraz umożliwiający w sposób prawidłowy jego uruchomienie w warunkach zimowych. 24V sterowanie rozrusznika za pomocą kluczyka w kolumnie kierownicy z prawej strony (z blokadą) lub w desce rozdzielczej, działające poprzez przekaźnik sprzęgający. Blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego). Dodatkowy włącznik / wyłącznik silnika umieszczony w komorze silnika. Instalacja kierunkowskazów i świateł awaryjnych; dźwignia włączenia kierunkowskazów z lewej strony kolumny kierownicy z automatycznym wyłącznikiem powrotnym, zintegrowana z przełącznikiem świateł mijania i świateł drogowych lub z przełącznikiem świateł mijania na światła drogowe. Włącznik świateł awaryjnych z kontrolką na desce rozdzielczej. Przyrządy pulpitu kierowcy: Obrotomierz, prędkościomierz, zegar, licznik kilometrów Wyświetlacz LCD przekazujący przez magistralę CAN informacje o stanie technicznym pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na pulpicie kierowcy zapala się czerwona (awaria dużej wagi) lub żółta (sytuacja potencjalnie niebezpieczna) lampka sygnalizacyjna a na wyświetlaczu LCD pojawia się symbol lub tekst w języku polskim, określający rodzaj powstałej usterki. W przypadku niebezpiecznych uszkodzeń włącza się dodatkowo dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Wyświetlacz LCD lub/ i deska rozdzielcza pojazdu musi informować o parametrach stanu technicznego m.in. takich jak: zużycie paliwa, spadek ciśnienia oleju poniżej bezpiecznego poziomu, brak ciśnienia oleju silnikowego, niski poziom cieczy chłodzącej, za wysoka temperatura cieczy chłodzącej, awaria silnika, zbyt wysoka temperatura oleju skrzyni biegów, awaria skrzyni biegów, awaria układu EDC, brak ładowania, awaria układu EBS, zużycie klocków hamulcowych, awaria układu pneumatycznego, awaria układu elektrycznego, awaria układu sterowania drzwi, awaria układu elektrycznego systemu regulacji wysokości i ciśnienia w miechach, uszkodzenie oświetlenia zewnętrznego, pożar w komorze silnika, niski poziom płynu AdBlue. Ponadto wyświetlacz LCD przekazuje informacje o zdarzeniach lub uruchomieniu funkcji, takich jak: stan poszczególnych drzwi (zamknięte, otwarte, włączone zezwolenie), włączenie hamulca przystankowego, postojowego, aktywności układu ASR, włączenie retadera, awaryjne otwieranie drzwi, otwarcie klapy komory silnika, włączone ogrzewanie dodatkowe, informacja o osobach niepełnosprawnych wewnątrz pojazdu, uruchomienie przyklęku, podgrzewanie lusterek. Zestaw lampek kontrolnych – zawierający kontrolki: sygnalizujące usterki i awarie, włączenie świateł zewnętrznych, świateł drogowych, kierunkowskazów, świateł przeciwmgielnych, awaryjnych, awarii monitoringu. Zestaw wskaźników – wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temp. płynu chłodzącego, wskaźnik paliwa, dwa wskaźniki ciśnienia w obwodach hamulcowych. Wskaźniki mogą być umieszczona na wyświetlaczu LCD. Przełączniki:3-przyciskowy skrzyni biegów „DNR”, przycisk sterowania drzwiami dla każdych drzwi osobny wraz z kontrolkami, oświetlenie zewnętrzne, światła awaryjne, oświetlenie wewnętrzne obwód 1 i obwód 2, oświetlenie kabiny kierowcy, tetader, regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej, ogrzewanie dodatkowe, włączenie układu przyklęku (kneeling), przycisk załączania mikrofonu wnętrza, przełącznik obrotowy oświetlenia, sterowania lusterek, manipulator kamer (kamera 1,2,3R) itp. Instalacja przystankowa – napis „STOP” wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej w przedniej części pojazdu po naciśnięciu przycisków w poręczach oraz przy stanowisku inwalidy. Dodatkowa kontrolka na wyświetlaczu pulpitu kierowcy, oddzielna dla przycisków poręczowych oraz przycisku dla inwalidy. Krótki sygnał dźwiękowy. Sterowanie drzwi – elektropneumatyczne poprzez przyciski z czerwonymi kontrolkami umieszczone na tablicy rozdzielczej dla każdych drzwi osobny. Przycisk zewnętrzny otwierania drzwi I z przodu pojazdu z prawnej strony umieszczony w zderzaku. Dodatkowy przycisk na tablicy rozdzielczej kierowcy umożliwiający zwolnienie drzwi II oraz otwarcie ich przez pasażera przy pomocy opisanych przycisków umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz autobusu ( tylko dla drzwi II przycisk zewnętrzny umieszczony na karoserii autobusu dla pasażera wsiadającego). Zamykanie drzwi bez względu na przyjęty sposób ich otwierania, przyciskami z pulpitu kierowcy lub automatycznie. Sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi. Wskazanie optyczne i akustyczne przy obsłudze zaworów bezpieczeństwa. |
| 8.3. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu winno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami | Reflektory – lampy halogenowe. Obsługa przez włącznik 3 zakresowy na pulpicie lub przez przełącznik na kolumnie kierownicy, lampy do jazdy dziennej. Światło postojowe, pozycyjne i hamowania – lampy tylne, oprawy świetlne jedno lub wielokomorowe, migacze żółte, światła hamowania czerwone, światła pozycyjne czerwone, lampy konturowe z przodu białe z tyłu czerwone, Lampy cofania – białe z tyłu pojazdu wraz z przerwanym ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym cofania. Reflektory przeciwmgielne – 2 halogenowe reflektory przeciwmgielne, Tylne światło przeciwmgielne – z żółtą kontrolką na tablicy rozdzielczej Oświetlenie tablicy rejestracyjnej – dla jednowierszowej tablicy z numerem na tylnej pokrywie lub zderzaku Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia w postaci lamp LED. |
| 8.4. Oświetlenie wewnątrz Pojazdu | Oświetlenie pulpitu kierowcy – stałe podświetlenie włącznika, umożliwiającego podświetlanie pulpitu kierowcy Oświetlenie strefy drzwi – przy drzwiach po jednej lampce (na każde skrzydło drzwi), włączone przy otwartych drzwiach Oświetlenie kabiny kierowcy – lampa oświetlająca kabinę kierowcy, sterowana włącznikiem z pulpitu kierowcy. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej – lampy na suficie typu LED w przestrzeni pasażerskiej, dwa zakresy jasności. Pierwsza lampa włączana osobno, umieszczona nad przednim pomostem. Lampy umiejscowione i świecące w taki sposób, aby podczas nocnej jazdy w kabinie kierowcy światło z lamp nie „odbijało się” od przedniej szyby. Gniazdo latarki – gniazdo latarki na tablicy elektrycznej głównej lub pomocniczej. |
| 8.5. Instalacje pozostałe | Okablowanie – przewody poprowadzone w postaci kabli z izolacją cienkościenną. W przypadku urządzeń zewnętrznych połączenia wtykowe chronione przez korozją wodoszczelnymi złączami gwintowanymi. Okablowanie dla systemu PEKA – ZTM Poznań – ITS wykonać dla komputera pokładowego z prawej strony pulpitu, dla kasy fiskalnej z prawej strony pulpitu wraz z podstawą do kasy, dla 1 kasownika KRG-7P w poręczy pionowej w I drzwiach i dla 2 kasowników KRG-7P (w poręczach pionowych w II drzwiach wg wskazówek Zamawiającego do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e-mail. Dla kasownika KRG-6KM (w poręczy pionowych od wejścia II drzwi wg wskazówek Zamawiającego do 30 dni od podpisania umowy pisemnie lub e:mail. Okablowanie systemu zliczania pasażerów. Okablowanie do systemu ekranów reklamowych, wyprowadzenie zasilania lub przewodów rezerwowe z napięciem 24VDC 3A w miejsce montażu ekranów, ustalone z Zamawiającym w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Główna tablica elektryczna – łatwo dostępna. Przyłącze diagnostyczne do sprawdzania podzespołów podwozia pojazdu. Odłącznik akumulatorów – odłączający wszelkie odbiorniki. Centralne gniazdo diagnostyczne lub usytuowane w jednym miejscu wszystkich gniazd diagnostycznych. System monitoringu – szczegółowe parametry dotyczące systemu monitoringu wraz z ilością i schematem rozmierzenia kamer w pojeździe zawarto w pkt.3 Zapis i udostępnienie mu informacji na szynie CAN dotyczący stanu następujących parametrów eksploatacyjnych pojazdu: obroty silnika, zużycie paliwa, tankowania paliwa, przebieg kilometrów, poziom wciskania pedału gazu, godziny pracy silnika. |

1.2. Wykonawca musi dostarczyć:

Program + interfejs umożliwiający dokonywanie diagnozy, regulacji i programowania pracy autobusów wszystkich zainstalowanych urządzeń / systemów / podsystemów.

- katalog części zamiennych do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schemat instalacji elektrycznej do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu pneumatycznego dla każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu ogrzewania i chłodzenia do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu kierowniczego dla każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu zawieszenia do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układu smarowania do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu układów hydraulicznych do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematu instalacji monitoringu do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- schematy, instrukcje, inne niezbędne dokumenty systemu informacji pasażerskiej do każdego typu autobusu – 1 sztuka,

- instrukcja obsługi autobusu (instrukcji) dla kierowcy i książka pojazdu – 1 sztuka dla każdego autobusu

Uwaga:

Dostarczenie dokumentacji naprawczej, obsługowej, instrukcji kierowców oraz katalogów części musi nastąpić w terminie określonym w umowie.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU MONITORINGU

| Kryterium | Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. Rejestrator | - Kompresja obrazu – MPEG 4, h.264. - Rejestracja audio – min. 1 kanał synchronicznie z obrazem. - Rejestracja kanałów video – 4 kamery megapixelowe (IP) monitorujące wnętrze, zamontowane w przestrzeni nadokiennej + 1 kamera megapixelowa obserwująca pole przed autobusem - Kamera megapixelowa tylna – cofania obsługiwana przez rejestraor – obraz z tej kamery podlega rejestracji. Zainstalowana wewnątrz autobusu za tylną szybą w wandaloodpornej obudowie, przekazująca obraz strefy za pojazdem do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy. - Prędkość zapisu obrazu – min. 10 klatek/s/kanał; - Rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 1280x960 pikseli/kanał (przy prędkości rejestracji jw.); - Rejestracja na nośniku wymiennym, wyjmowanym, umożliwiającym zapis materiału min. 200 godzinnego z kamer wewnętrznych + kamera obserwująca pole przed autobusem i cofania, wg ww. parametrów, dopuszcza się zastosowanie 2 nośników wymiennych typu dysk twardy 2,5” o pojemności min. 1 TB każdy, z możliwością zainstalowanie jednocześnie 4 dysków; - Zestaw do przeglądania materiału na komputerze PC po złączu USB lub przystawka [adaptor] USB + odpowiednia aplikacja do konfiguracji, analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału; - Przeszukiwanie zarejestrowanego materiału na podstawie daty i czasu; - Rejestrator z możliwością przedstawienia obrazu z kamer na kolorowym monitorze LCD o przekątnej 8” w kilku trybach: - tryb pracy normalnej – ekran monitora podzielony na cztery obrazy, z widokiem z kamer wewnętrznych autobusu, jest to tryb normlany załączany po uruchomieniu systemu monitoringu; - tryb wyboru kamer – możliwość wyboru przez kierowcę, za pomocą ekranu dotykowego, obrazu z każdej kamery w trybie pełnego ekranu. Wybór widoku z kamery cofania oraz obserwującej pole przed autobusem za pomocą odpowiednich, opisanych przycisków widocznych na ekranie LCD. Ponowne przyciśnięcie ekranu musi spowodować powrót do trybu pracy normalnej; 11. Na monitorze podczas pracy rejestratora musi być wyświetlana (oprócz daty i godziny) jednoznaczna informacja, że materiał video jest rejestrowany na nośniku danych. 12. Sygnalizacja stanów awaryjnych systemu monitoringu: - brak co najmniej jednego sygnału video – optycznie, powtarzającym się komunikatem na ekranie dotykowym LCD; - awaria dysków lub jednego z nich – optycznie, powtarzającym się komunikatem na ekranie dotykowym LCD. W przypadku uszkodzenia się jednego z dysków materiał musi być nagrywany na dysku sprawnym; 13. W rejestrowanym materiale musi być zawarta informacja o dacie, godzinie, numerze linii, numerze kursu, brygady oraz naw przystanków z wykorzystaniem danych z magistrali danych autokomputera SRG 5000/1 PEKA-ITS oraz nr boczny autobusu i zapis prędkości pojazdu. 14. Standardowe przyłącze Ethernetowe dla sygnału video; 15. Zabezpieczenie przed ingerencją w zarejestrowany materiał – „znak wodny”; 16. Uruchomienie rejestracji musi nastąpić po uruchomieniu się systemu operacyjnego, a podtrzymanie rejestracji musi trwać min. 30 minut po wyłączeniu zapłonu, 17. Rejestrator wraz z ew. dodatkowymi urządzeniami musi być umieszczony w kabinie kierowcy, w schowku zamykanym na klucz typu „patent”. |
| 2. Kamery | Kamery IP monitorujące wnętrze autobusu: - Przetwornik CMOS 1/3” – kolor; - Rozdzielczość min. 1280 x 960 pikseli; - Czułość nie gorsza niż 0,5 lx przy F=2,8; - Kąt widzenia obiektywu 90° do 110° (z możliwością wymiany), - Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; - Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 115 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm; Kamera IP cofania: - Przetwornik CMOS 1/3” – kolor; - Rozdzielczość min. 1280 x 960 pikseli; - Czułość nie gorsza niż 0,5 lx przy F=2,8; - Kąt widzenia obiektywu 90° do 110° (z możliwością wymiany); - Sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem; - Obudowa wandaloodporna (kopułowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 115 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm; |
| 3. Mikrofony | Mikrofon przystosowany do współpracy z oferowanym rejestratorem i parametrach: - Pasmo: (0,2 – 10) kHz; - Wzmocnienie sygnału regulowane |
| 4. Monitor | Kolorowy o przekątnej minimum 8” i obrazie 4:3 lub 16:9 przystosowany do współpracy z oferowanym rejestratorem |
| 5. Wymagania dodatkowe | - Wszystkie urządzenia muszą być przystosowane do eksploatacji w autobusach, spełniając wymagania w zakresie odporności na drgania, przepięcia, wahania temperatury, wahania napięć zasilających; - Wraz z dostawą pierwszych autobusów Wykonawca musi dostarczyć: - (jeżeli oferowany typ systemu monitoringu nie jest eksploatowany przez Zamawiającego) zestaw do przeglądania materiału na komputerze PC po złączu USB 2.0 lub przystawka [adaptor] USB wraz z odpowiednimi aplikacjami (z nieograniczoną w czasie licencją dla Zamawiającego) do konfiguracji, analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału, - dodatkowe 2 dyski twarde 2,5” min 1TB wraz z niezbędnymi obudowami / kartridżami do ich przenoszenia; - dwie pamięci pendrive o pojemności min. 32 GB współpracujących z dostarczonym rejestratorem; - instrukcje obsługi rejestratora i programu w języku polskim - Minimalny zakres wartości granicznych temperatury pracy urządzeń: (-10 do +40°C) - Minimalny zakres wartości granicznych napięcia zasilania: 9 – 36 DC; - Wykonawca dostarczy oryginały kart katalogowych urządzeń systemu oraz ich tłumaczenia; - Wykonawca zapewnia możliwość napraw i dostępu do nowych wersji dostarczonego oprogramowania przez min. 8 – letni okres użytkowania pojazdów; |

Montaż kamer:

K1, K2, K3, K4 – w / na pokrywach bocznych, techniczno – obsługowych lub w płytach sufitowych, K1 z ominięciem lusterek itp.

K5 – do poziomej części obudowy przestrzeni tablicy przedniej, w połowie szerokości prawej szyby przed kierowcą,

K6 – zamontowana wewnątrz pojazdu za tylną szybą.

Montaż pozostałych elementów:

- monitor: po prawnej stronie konsoli kierowcy – na części stałej lub po lewej stronie kierowcy (pod szafką nad kierowcą).

- mikrofon: na stałej części kabiny, obok tablicy informacyjnej wewnętrznej,

- rejestrator: w lewym schowku nad kierownicą, zamykanym na klucz typu „patent”

UWAGA: przed rozpoczęciem montażu powiadomić Zamawiającego celem ostatecznego ustalenia lokalizacji urządzeń

4. ZAKRES AUTORYZACJI NA NAPRAWY MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE, POWYPADKOWE ORAZ PODWYKONAWSTWO

- Producent udziela Autoryzacji Stacji Obsługi Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. (zwanej dalej A.S.O.) na wykonywanie obsług technicznych, napraw mechanicznych i elektrycznych autobusów produkowanych przez Wykonawcę oraz ich zespołów w zakresie:

| Lp. | Grupa konstrukcyjna | Podzespół, układ, część | Pełna autoryzacja | Naprawa w zakresie określonym w instrukcji warsztatowej | Demontaż i montaż | Obsługa zgodnie z planem przeglądów Diagnozowanie Regulacja zgodnie z instrukcją warsztatową |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr powietrza układ wydechowy | Filtr powietrza, tłumik | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 2 | Układ chłodzenia | Silnik hydrostatyczny | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pompa hydrauliczna | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Chłodnica | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 3 | Wał pędny | Wał pędu | - | - | TAK | TAK |
| 4 | Zawieszenie pneumatyczne | Miech powietrzny | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Amortyzatory | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Układ ECAS | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 5 | Układ hamulcowy | Układ EBS | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Hamulec tarczowy | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Klocki hamulcowe | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 6 | Układ kierowniczy | Przekładnia kierownicza | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 7 | Koła, opony | Koła i ogumienie | - | TAK | TAK | TAK |
| 8 | Szkielet | Szkielet | - | - | - | TAK |
| 9 | Elektryka | Sterowniki | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Tablice rozdzielcze | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pulpit kierowcy | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Oświetlenie | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Akumulatory | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Wiązki elektryczne | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 10 | Radio, nagłośnienie | Radio | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Nagłośnienie | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Kasownik | - | - | TAK | TAK |
| 11 | Oblachowanie Elementy tworzyw sztucznych | Poszycie zewnętrzne | - | - | - | TAK |
|  |  | Panele | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Maska | - | - | TAK | TAK |
| 12 | Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja | Agregat kpl. | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Nagrzewnice | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Konwektory | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Sterowniki | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Klapy dachowe | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Układ klimatyzacji | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 13 | Wykończenie | Poręcze | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pokrycia maskujące | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Kanały powietrzne | - | TAK | TAK | TAK |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe | Centralne smarowanie | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Tablice kierunkowe | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 15 | Zderzaki | Zderzaki | - | TAK | TAK | TAK |
| 16 | Szyby | Szyby, okna | - | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK |
| 17 | Klapy obsługi | Klapy zewnętrzne | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Klapy wewnętrzne | - | TAK | TAK | TAK |
| 18 | Drzwi | Drzwi | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Układ sterowania | - | TAK | TAK | TAK |
| 19 | Siedzenia | Siedzenia pasażerskie | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Siedzenie kierowcy | - | - | TAK | TAK |

- Szczegółowy opis technologii czynności naprawczych oraz zakres obsługi i przeglądów jest zwarty 
w przekazanej Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie Sp. z o.o. dokumentacji warsztatowej.

- Zakres udzielonej autoryzacji jest uzależniony od:

  - Odpowiedniego przeszkolenia personelu warsztatowego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.

  - Posiadania na wyposażeniu warsztatów specjalistycznych narzędzi serwisowych.

- Wykonawca dopuszcza możliwość sukcesywnego rozszerzania zakresu udzielonej autoryzacji stosowanie do posiadanych możliwości technicznych oraz poziomu wiedzy fachowej personelu A.S.O.

Zakres autoryzacji na naprawy powypadkowe:

- Wykonawca udziela autoryzacji A.S.O. na wykonanie napraw powypadkowych zgodnie z zaleceniami oraz technologią określoną w przekazanej dokumentacji technicznej.

- Zakres udzielonej autoryzacji:

  - Naprawa i wymiana paneli bocznych,

  - Naprawa i wymiana paneli nadkoli,

  - Naprawa i wymiana zderzaka przedniego,

  - Naprawa i wymiana zderzaka tylnego,

  - Naprawa i wymiana poszycia tylnego – część lewa i prawa,

  - Naprawa i wymiana maski przedniej,

  - Naprawa i wymiana klap zewnętrznych,

  - Wymiana oświetlenia zewnętrznego,

  - Wymiana szyb i okien,

  - Naprawa i wymiana drzwi,

  - Naprawa i wymiana rampy inwalidy,

  - Wyprawki lakiernicze.

- Zakres udzielonej autoryzacji jest uzależniony od:

  - Odpowiedniego przeszkolenia personelu warsztatowego,

  - Posiadania na wyposażeniu warsztatów specjalistycznych narzędzi serwisowych.

- Wykonawca dopuszcza możliwość stopniowego rozszerzania zakresu udzielanej autoryzacji, w tym o naprawy szkieletu nadwozia, stosownie do posiadanych możliwości technicznych oraz poziomu wiedzy fachowej personelu A.S.O.

Naprawa może być przeprowadzona jedynie w porozumieniu z Wykonawcą.

- Zakres prac wykonywanych przez ASO w charakterze podwykonawcy.

| Lp. | Grupa konstrukcyjna | Podzespół, układ, część | Pełna autoryzacja | Naprawa w zakresie określonym w instrukcji warsztatowej | Demontaż i montaż | Obsługa zgodnie z planem przeglądów Diagnozowanie Regulacja zgodnie z instrukcją warsztatową |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SILNIK w okresie gwarancji wymagana zgoda Wykonawcy lub producenta | Silnik | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Sprężarka powietrza | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Alternator | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Rozrusznik | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Układ wtrysku | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Turbosprężarka | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Układ SCR | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 2 | SKRZYNIA BIEGÓW | Skrzynia biegów | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Pozostałe elementy | - | W uzgodnieniu z Wykonawcą | TAK | TAK |
| 3 | OŚ NAPĘDOWA | Przekładnia główna | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Zwolnice | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Półosie | - | - | TAK | TAK |
|  |  | Piasty kół | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Drążki reakcyjne | - | TAK | TAK | TAK |
| 4 | OŚ PRZEDNIA | Piasty kół | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Zwrotnice | - | TAK | TAK | TAK |
|  |  | Drążki reakcyjne | - | TAK | TAK | TAK |

- Postanowienia dodatkowe.

- Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty zamówienia, będzie dostarczał nieodpłatnie do Zamawiającego części do napraw gwarancyjnych oraz odpłatnie do napraw po upływie okresu gwarancyjnego. Natomiast w terminie nie dłuższym niż 10 dni, licząc od daty złożenia zamówienia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych objętych systemem okresowego planowania dostaw.

- Koszty związane z dostawą części zamiennych do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. ponosi Wykonawca (dotyczy napraw gwarancyjnych).

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. złoży pisemnie lub w innej uzgodnionej formie, zapotrzebowanie na nowe części określając ich numer katalogowy.

- Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia przekazania zlecenia pod warunkiem, że wpłynie do godz. 14:00, przekazanie zamówienia po tej godzinie powoduje liczenie terminu wykonania od dnia następnego.

- Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. będzie składował uszkodzone części lub podzespoły w celu weryfikacji przez Wykonawcę. Każdorazowo ZK w Kleszczewie sporządzi wykaz części wykorzystanych do naprawy gwarancyjnej i przekaże do wraz z częściami do Wykonawcy.

- Wykonawca prześle do ZK Kleszczewo w terminie 3 dni roboczych, od dnia zakończenia naprawy, dyspozycję wysłania (na koszt Wykonawcy) wskazanych części w celu kontroli do Wykonawcy lub innego wskazanego np. producenta podzespołu lub pozostawienia ich w celu przeprowadzenia inspekcji na miejscu przez przedstawiciela Wykonawcy lub producenta części.

- Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykonania obsługi technicznej, zgodnie z instrukcją obsługi przekazaną przez Wykonawcę, wykonywania niezbędnych naprawa poprzez wymianę uszkodzonych części i zespołów lub ich naprawę zgodnie z przekazaną instrukcją oraz prowadzenia na bieżąco dokumentacji obsługi i napraw każdego pojazdu.

- Koszty robocizny za wykonane naprawy i obsługi wyliczać będzie A.S.O. na podstawie katalogu norm czasowych i obowiązującej stawki dostarczonych przez Wykonawcę. Stawka godzinowa nie może być niższa niż 70 zł netto + VAT. Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjacji stawki.  Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez A.S.O. faktury Vat.

- W razie konieczności wykonania w okresie gwarancji obsługi technicznej lub napraw nie objętych autoryzacją lub napraw na które A.S.O. nie otrzyma zgody, Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. niezwłocznie informuje Wykonawcę, który jest zobowiązany do wykonania obsługi lub naprawy gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca wraz z umową serwisową dostarczy komplet formularzy zgłoszeniowych, listę osób do kontaktu w zakresie – serwisu, sprzedaży części oraz rozliczania napraw.

- Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw ciężkich, takich jak niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej oraz zespołów napędowych (silnik, skrzynia biegów, most napędowy) uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.